INVESTITOR    	Opština Žabljak

OBRAĐIVAČ	Republički zavod za urbanizam i projektovanje ad

Podgorica

Detaljni urbanistički plan

"Kovačka dolina II"

Žabljak

PLAN

Odluka o donošenju plana

broj  351/15-01-22  od  30.01.2015. godine

________________________________________

Obrađivač plana

Republički zavod za urbanizam i projektovanje, ad Podgorica

.................................................................................

Odgovorni planer

Dušan Džudović, dipl.ing.arh

_______________________________________

Predsjedavajući Skupštine opštine Žabljak

Vidoje Tomčić

_______________________________________

Podgorica, januar 2O15. godine

INVESTITOR	  	Opština Žabljak

OBRAĐIVAČ		Republički zavod za urbanizam i projektovanje

ad Podgorica

PLAN			   	DUP "Kovačka dolina II" – Žabljak

FAZA				PLAN

RUKOVODILAC TIMA  	DUŠAN DŽUDOVIĆ dipl. ing. arh.

URBANIZAM             	DUŠAN DŽUDOVIĆ dipl. ing. arh.

SANDRA JOKSIMOVIĆ LONČAREVIĆ dipl.arh.un.arh.

ŠEJLA MUTAPČIĆ spec.sci.arh.

VANJA RADENOVIĆ bsc.arh.

SAOBRAĆAJ     		ILINKA PETROVIĆ dipl. ing. građ.

JOVANA VUKSANOVIĆ dipl.ing.građ.

ELEKTROTEHNIČKA   	SONJA FILIPOVIĆ – ŠIŠEVIĆ dipl. ing. el

INFRASTRUKTURA     	NADA DAŠIĆ dipl. ing. el.

HIDROTEHNIČKA

INFRASTRUKTURA 	SVETLANA PAVIĆEVIĆ dipl. ing. građ.

TELEKOMUNIKACIONA

INFRASTRUKTURA	DRAŠKO IVANOVIĆ dipl. ing. el.

PEJZAŽNA

ARHITEKTURA		ŽELJKA ČUROVIĆ dipl. ing. pejz. arh.

IZVRŠNI DIREKTOR

DUŠAN DŽUDOVIĆ dipl.ing.arh.

Podgorica, januar  2O15. godine

SADRŽAJ

### UVOD

PRAVNI OSNOV.......................................................................................		4

OPIS I GRANICA ZAHVATA.....................................................................		4

POVRŠINA ZAHVATA..............................................................................		5

PRIRODNE KARAKTERISTIKE....................................................		7

IZVOD IZ POSTOJEĆE PLANSKE DOKUMENTACIJE ..............		22

IZVOD IZ PUP-a ŽABLJAK DO 2020.GOD.................................................		23

ANALIZA POSTOJEĆEG  STANJA ...............................................		25

ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA....................................................		26

TABELARNI PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA ..........................		28

FOTODOKUMENTACIJA...........................................................		34

PLAN

DEFINICIJA POJMOVA U DUPu ...............................................................		54

MODEL PLANA I PROGRAMSKI POKAZATELJI ......................................		58

PROSTORNI I URBANISTIČKI POKAZATELJI ..........................................		60

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI.......................................................		80

INFRASTRUKTURA

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA....................................................		90

ELEKTROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA ..................................	.........		93

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA..................................................		100

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA.......................................		107

PEJZAŽNA ARHITEKTURA....................................................................		115

MJERE ZAŠTITE.....................................................................................		124

SPROVOĐENJE PLANA I FAZE REALIZACIJE.....................................		134

### UVOD

PRAVNI OSNOV

Na osnovu člana 31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( "Sl.list CG" br. 51/08, 40/10 i 34/11), Programa uređenja prostora opštine Žabljak za 2013 godinu       ( " Sl. list CG oštinski propisi br.3/13)  člana 65 Statuta Opštine Žabljak ("Sl. list RCG" opštinski propisi, broj 9/05, 23/07), predsjednik Opštine Žabljak , donosi Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Kovačka dolina II", Žabljak br. 351/13-01-636 od 29.05.2013.god.

Plan ovog Detaljnog urbanističkog plana uradjen je na osnovu Odluke opštine Žabljak o pristupanju izradi  plana, Programskog zadatka i Ugovora zaključenog izmedju:

- Opštine Žabljak i

- Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje ad Podgorica, kao Izvršioca, 	kojeg zastupa izvršni direktor Dušan Džudović, dipl.ing.arh.

Na osnovu ugovornih obaveza i Zakonom propisane procedure - pripremni poslovi, Obrađivač je pristupio obradi Nacrta Detaljnog urbanističkog plana.

Plan sačinjavaju Programski zadatak, Anketa korisnika prostora, potrebna obrazloženja planskih rješenja i preporuka, kao i odgovarajući grafički prilozi, odnosno dio dokumentacije koji, saglasno Zakonu o planiranju i uređenju prostora (Sl.list RCG br. 39/13) sačinjavaju Detaljni urbanistički plan.

OPIS I GRANICA ZAHVATA

Opis lokacije

Prostor DUP-a "Kovačka dolina II" nalazi se na lokalnom putu Žabljak -Podgora,uz granicu gradskog područja i sa južne strane ga kontaktira DUP  " Žabljak". Predmetni prostor se nalazi na nadmorskoj visini od cca 1350-1450mnm.

Granica zahvata

Granica zahvata je određena čl. II. Odluke o pristupanju izradi DUP-a "Kovačka dolina II".  Obuhvata sledeće katastarske parcele: 1603/1 dio,1616/1, 1750, 1751, 1752,1753,1754,1755, 1756, 1764 dio, 1769, 1770, 1773,1774, 1775 dio, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1 dio, 1800/1 dio, 1816 dio, 1823 dio, 1826 dio, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850/1, 1851, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 dio, 1869, 1871 dio,1873 dio, 1874/1 dio, 1875 dio, 1876 dio, 1879, 1880/1 dio, 2941 dio i 2942 dio. (KO Žabljak I).

POVRŠINA ZAHVATA

Površina zahvata Detaljnog urbanističkog plana "Kovačka dolina II", prema Odluci iznosi  46,2 ha. Granica u planskom dokumentu iznosi 46,38ha.

Granica zahvata definisana je koordinatama tačaka:

PRIRODNE KARAKTERISTIKE

Topografija prostora

Opšte karakteristike durmitorskog područja

Na relativno malom prostoru, pod uticajem tektonskih sila i erozijom, stvoreni su vrhovi raznih, pa i atraktivnih oblika, a između njih su lednički cirkovi - dolovi od kojih neki i ljeti pod snijegom. Preko dvadeset vrhova viši su od 2200 metara, a najviši među njima je Bobotov kuk (2523mnv), odnosno Ćirova pećina ili Nebeska soa, kako ga narod zove.

Durmitor predstavlja najmarkantniji dio Dinarida u kome, osim brojnih i atraktivnih planinskih vrhova i grebena, grandioznih kanjonskih dolina Tare i Pive i njihovih pritoka, prepoznajemo i markantne planinske površi kao što su Jezerska i Pivska(od 1400 do 1600 mnv). Na tim površima su formirane raznovrsne vrtače, uvale, doline, polja i druge specifične forme karsta/holokarsta. Visinska razlika između najnižih i najviših djelova Durmitora je preko 2000m, pa ovaj teren karakteriše raščlanjenost, mozaičnost i istaknutost reljefa. Poseban pečat ovom prostoru daje veliki broj raznovrsnih i veoma dubokih speleoloških objekata – pećina i jama među kojima je najpoznatija Jama na Vjetrenim brdima koja je duboka 897m i predstavlja najdublju jamu na Balkanskom poluostrvu.

Slika  Ambijentalne zone

Razudjeni reljef i nadmorska visina bitno utiču na klimu durmitorskog kraja. Do 1.200 metara nadmorske visine preovladjuje subplaninska, a iznad alpska klima. Zime su duge i hladne, ljeta relativno kratka i svježa, a jeseni toplije od proljeća. Srednja godišnja temperatura kreće se izmedju dva i osam stepeni Celzijusa. Za zimski turizam značajne su klimatske inverzije – spuštanje hladnog vazduha u niže predjele i riječne doline, dok se sunčano vrijeme i topao vazduh zadržava u višim, planinskim.

Na Durmitoru tokom čitavog ljeta ima sniježnih nameta a Debeli namet u Velikoj Kalici dugačak je 200 do 300 metara i pogodan za skijanje i kada je na Crnogorskom primorju, udaljenom nekoliko sati vožnje, temperatura i do 40 stepeni.

Do ove oblasti stiže se putem preko Šavnika ili putem Kolašin-Mojkovac. Pristup Žabljaku umnogome je unapredjen izgradnjom novog puta Risan-Nikšić-Šavnik-Žabljak. Zahvaljajući ovom putu vreme koje je potrebno da bi se stiglo od Podgorice do Žabljaka umanjeno je sa 3h na manje od 2h, dok bi dolazak sa primorja zahtevao oko dva sata.

Geomorfologija

Durmitor ima dosta jednostavan litološki sastav (Mirković M. 1983.).

Najzastupljenije su karbonatne stene različitog sastava i starosti. Klastične stene se mahom sporadično javljaju.

Najzastupljenije karbonatne stene su krečnjaci, a u manjoj meri javljaju se dolomiti. Krečnjaci su najčešće masivni ibankoviti, trijarske i kredne starosti. Posebno mesto u karbonatnom kompleksu stena zauzimaju kredno-paleogeni sedimenti tzv. durmitorski fliš. To su slojeviti peskoviti krečnjaci, laporoviti krečnjaci, laporci, bankovite i slojevite krečnjačke breče i peščari. U durmitorskom flišu preovladavaju različite vrste karbonata i bitno se ne razlikuju od drugih stena karbonatnog kompleksa. Klasične stene su trijarske starosti i predstavljene su kvarcnim peščarima, peskovitim krečnjacima i sl. Na planini Durmitor su malo rasprostranjeni.

Ovom kompleksu pripadaju i andeziti srednje trijarske starosti. Javljaju se ispod Crvene grede.

Na planini Durmitor izdvajaju se dve tektonske jedinice. Kučka tektonska jedinica zauzima jugozapadni deo planine (Prutaš, Vjetrena brda, Dobri Do, Sedlena greda, Stožina, Ružica, Lojanik, Bolj), dok Durmitorska tektonska jedinica zauzima ostali deo planine. Duž kraljušti Ranisave sa severoistoka došlo je do reversnog kretanja Durmitorske tektonske jedinice preko sedimenata Kučke tektonske jedinicekod Barnog jezera i Bosače i zauzimaju manji prostor.

Slika Pedološka karta

Kao posledica čestih smena glacijalnih i interglacijalnih faza na planini Durmitor dolazi do smena glacijalnog i kraškog procesa. Premodeliranjem glacijalne morfologije (cirkovi i valovi) izgrađuje se savremeni kraški reljef u kome dominiraju uvale. Različita veličina i oblik uvala posledica je različitosti glacijalnih oblika koji su im prethodili. Trajanje i intenzitet kraškog procesa, kojima su nekadašnji glacijalni oblici premodelirani u kraške, odredili su stepen razvijenosti uvala i izgradnju tri evolutivna tipa visokoplaninskih uvala: glacijalne, glacijalno-kraške, i glacijalno-fluvijalne uvale.

Kraški reljef visokih planina je pod direktnim uticajem savremene visokoplaninske, alpske klime. Njihova izgradnja vrši se pod uticajem niskih temperatura i snega koji umnogome uslovljava nastanak i razvoj specifičnih mikrokraških oblika. Zato se kraški reljef visokih planina morfološki razlikuje od krasa planinskog oboda i nižih prostora.

Na Durmitoru su bili uočeni tragovi dve glacijacije: starije, jače i mlađe, slabije.

Za vreme starije faze glacijacije prostor Durmitora je skoro čitav bio pokriven ledom. Samo pojedini grebeni i vrhovi nisu bili pod ledenim pokrivačem.

Snežna granica tokom mlađe faze glacijacije postepeno pokazuje trend povećanja visine. Durmitor se više ne nalazi u u okviru jedne  kontinuirane snežne garnice već se na njoj formiraju više odvojenih cjelina.

Na osnovu temperature vazduha i količine padavina može se utvrditi uticaj savremene klime na kraški proces i krašku morfologiju Durmitora. Supodinu planine karakteriše hladna planinska klima, jer četiri mjeseca godišnje imaju negativnu srednje mjesečnu temperaturu vazduha. U tom dijelu planine srednja godišnja temperatura vazduha od početka  60-ih godina pokazuje trend opadanja, da bi krajem sedamdesetih dostigla najnižu vrednost. Od početka osamdesetih godina započinje trend izrazitog porasta srednje godišnje temperature vazduha. U višim dijelovima Durmitora broj mjeseci sa srednje negativnom temperaturom statistički raste, te se njihov broj izjednačava sa mjesecima koji imaju pozitivne temperature. Samo nešto malo iznad najviših vrhova planine (oko 2700 m.n.v.) statistički se očekuje negativna srednja godišnja temperatura vazduha. Lokalni uslovi, diseciranost reljefa, pravac pružanja kanjonskih dolina i grebena u odnosu na pravac kretanja vlažnih vazdušnih masa, određuju količinu padavina u njegov prirodni razmeštaj. Godišnja količina padavina kreće se od 1400 do 1600mm u obodnim dijelovima planine, pa sve do 2600mm u najvišim dijelovima. Ne postoje izrazito vlažni ni izrazito  suvi periodi u godini, mada pojedini zimski mjeseci imaju i do 50% više padavina nego neki ljetnji. Sem najnižih, obodnih, dijelova u kojima se više padavina izluči u mjesecima sa pozitivnom temperaturom, na ostalim visinama je obrnut slučaj. Na visinama preko 2000 m.n.v. samo se 1/5 padavina izluči u vegetativnom periodu (srednje mjesečna temperatrura vazduha viša od 7°C). Godišnja količina padavina se u periodu 1958-1993. godine kolebala u rasponu od +10, do -10%.

Visokoplaninske uvale predstavljaju poligenetske elemente kraškog reljefa. U zavisnosti od stepena i uticaja savremenih krio-nivacionih, koluvijalnih i kraških procesa transformacija pleistocenskih cirkova i delova valova u savremene kraške uvale išla je sporije ili brže. Zbog toga se u reljefu Durmitora nalaze tri evolutivno-genetska tipa visoko-planinskih uvala: glacijalne uvale, glacijalno-krške uvale i glacijalno-fluvijalne uvale.

Glacijalne uvale nalaze se na najvećim visinama. Ove uvale nalaze se u zoni najvećeg uticaja krio-nivacionih i koluvijalnih procesa, a kraški je predstavljen globalnim procesom hemijskog rastvaranja krečnjaka. Sem određenih mikrokraških oblika i dezorganizovanog poniranja vode u njima, ovaj tip uvala zadržao je morfologiju iz prethodne faze razvoja sa karakterističnom većom ili manjom otvorenošću u najnižem dijelu nekadašnjeg cirka. Kraška morfologija je zastupljena samo sa mikro oblicima i to kamenicama koje se sporadično nalaze na većim blokovima. Škrape se javljaju samo na većim golim krečnjčkim pločama. Površinskih tokova nema a nema ni tragova njihovog postojanja.

Glacijalno-kraške uvale  nalaze se na nižim visinama, ili na istim visinama kao prethodne ali na toplijim ekspozicijama. Krio-nivacioni i koluvijalni proces gube dominantnost u odnosu na kraški. U njima se formiraju osnovni hidrološki i morfološki elementi krasa (vrtače i ponori). Zbog dužeg perioda delovanja kraškog procesa po dnu  ovih uvala,nekadašnjih cirkova, dolazi do stvaranja vrtača, škrapa, kamenica i povremenih tokova sa ponorima, jamama i pećinama.

Glacijalno-fluvijalne uvale predstavljaju treći evolutivni stadijum u razvoju visokoplaninskih uvala. One se javljaju na znatno manjim visinama u poredjenju sa prethodna dva tipa. Ovde se javlja i značajna razlika u prekraškoj evoluciji. Dok su prethodna dva tipa nastala transformacijom pleistocenih cirkova, ovaj tip uvala je nastao transformacijom dijelova nekadašnjih valova. Povlačenjem lednika po dnu valova formiraju se rečni tokovikoji delimično ili potpuno odnose deluvijalni i eluvijalni materijal. Površinski tokovi kada se zato steknu uslovi poniru i postepeno se formira slepa dolina. Kako su ovo vrlo plitke doline to se radi o vrlo mladom procesu. Mnoge glacijalno-fluvijalne uvale ili njihovi dijelovi predstavljaju basene savremenih jezera, odnosno ove uvale su stalno plavljene. Krio-nivacioni procesi imaju marginalan značaj, a kraški proces je u značajnoj meri izgradio krašku morfologiju i specifičnu cirkulaciju vode (brojne vrtače, vrelai ponori, periodični istalni tokovi, stalna i periodična plavljenost.

Zemljište na ovom području formirano je na osnovu pedogenetskih činilaca, a najviše pod uticajem geološke podloge, reljefa, klime i vegetacije, što je uslovilo pojavu različitih tipova zemljišta po osobinama i svojstvima.

Na području Durmitora izdvojeno je 14 sistematskih jedinica koje se mogu svrstati u dvije grupe:

- crnice (buavice) na krečnjacima i krečnjačkim drobinama;

- smeđa zemljišta na silikatnim podlogama i mješavini silikata i krečnjaka.

Crnice (buavice) na ovom prostoru su formirane na krečnjačkom materijalu, i njegovim hemijskim raspadanjem i pod uticajima hladne klime, kao i oskudne travnate i šumske vegetacije. To su vrlo plitka i izrazito humusna zemljišta, koja su zbog: stjenovitosti podloge, nagiba terena, stalne erozije, prisustva skeleta u sloju zemljišta, većih količina padavina, posebnih hidroloških uslova na karstnim terenima podložna spiranju sa izraženijih oblika reljefa u niže i blaže.

Smeđa zemljišta obrazovana su na pješčarima, škriljcima, flišu i na miješanom supstratu od krečnjaka sa proslojcima rožnaca na dodiru krečnjaka i silikatnih stijena. Ova zemljišta se prostiru na daleko manjim površinama nego buavice. Sistematske jedinice su određene na osnovu matičnog supstrata i vegetacije, jer isti imaju najviše uticaja na obrazovanje zemljišta.

Inženjersko-geološke karakteristike

Ove prostore karakterišu stijenske mase različitih inženjersko-geoloških osobina, odnosno različite nosivosti u zavisnosti od sastava i hidrogeoloških uslova.

Osnovna podjela stijenskih masa na ovom području sa inženjersko-geološkog aspekta je na:

- krute stijenske mase predstavljene krečnjacima trijasa, jure i krede i eruptivima srednjeg Trijasa;

- klastične tvorevine predstavljene glinovito-pjeskovito-laporovitim slojevima donjeg trijasa (verfena) i glinovito;

- laporovitom facijom gornjokrednog fliša.

Krute stijenske mase su sa aspekta nosivosti i pogodnosti za gradnju najpovoljnije, dok klastične, uz primjenu određenih tehničkih mjera, mogu predstavljati pogodnu sredinu za građenje. Najveće prostranstvo površi Jezera zauzimaju morenski nanosi predstavljeni šljunkovito-pjeskovitim i glinovitim masama. Kao vododrživi, ovi slojevi omogućuju i formiranje površinskih tokova koji zbog malog nagiba terena na svom putu do ponora meandriraju i stvaraju močvarne terene.

Tereni bez ograničenja za gradnju su sastavljeni od kamenitih i polukamenitih stijena i drobina. Prema frekventnim svojstvima ne pokazuju selektivnost i odlikuju se najmanjim ubrzanjima tla za vrijeme seizmičkog dejstva zemljotresa.

Tereni sa neznatnim ograničenjima za gradnju su sastavljeni od kvartarnih sedimenata.

Tereni sa znatnim ograničenjima za gradnju su oni na nestabilnim padinama i povremeno plavljeni tereni. Ovi tereni predstavljaju vrlo nestabilnu geotehničku sredinu u uslovima zemljotresa, zbog prisustva vode u tlu, čime se pojačava intenzitet osnovnog seizmičkog stepena.

Na području koje je obuhvaćenom ovim Planom, a na osnovu karte seizmičke mikrorejonizacije, dominiraju pjeskoviti šljunkovi do krupni valuci, uz prisustvo gline. Mjestimično su prisutne stijene kompleksa sa kalcijsko-karbonatnim vezivom vezane u konglomerate. To su uglavnom stabilni tereni bez ograničenja za gradnju, sa nagibom manjim od 5⁰ u urbanom području.Orjentacija nagiba je uglavnom jednolična i usmerena ka Severu i severoistoku.

Slika Inženjersko-geološka karta

Nagib je manji od 10% - 15% na više od 75% opštine Žabljak, dok je na severnoj granici opštine strmije, gde rijeka Tara i Sušica stvaraju poznati Kanjon, kao i u nekim dijelovima Durmitorskog masiva.

Hidrologija

Hidrografsku mrežu ovog područja grade stalni rječni tokovi medju kojima su najznačajniji tokovi Tare i Pive. Posebnu specifičnost predstavljaju još u velikoj mjeri sačuvana glečerska jezera popularno nazvana “gorske oči” kao i manji broj vodnih akumulacija koje čine prelaz od jezera ka lokvama i barama ili čak čine prave bare. Najznačajnije je Crno jezero (Veliko i Malo), gdje srijećemo veoma rijetku pojavu bifurkacije kada podzemni tokovi voda iz Crnog jezera otiču u slivove dviju rijeka - rijeke Tare na i rijeke Pive.  Od ostalih jezera zanimljiva su: Škrčko (Veliko i Malo), Zminje, Pošćensko, Vražje, Riblje, Valovito, Modro, Barno, Sušičko i druga. Na postanak ovih jezera uticala je geološka gradja i karstna, fluvijalna i glacijalna erozija. Osim jezera karakteristični su i jezera - lokve kao npr. Govedja jezera, Srablje jezero, Zeleni vir, Lokva bare u Ržanom polju, lokva Dragana itd.

Slika Erozija

Hidrogeologija

Hidrogeološke osobine su uslovljene stijenskim sastavom, reljefom, klimom, a formirane su pod uticajem morfogenetskih, tektonskih, karstnih i erozionih procesa.Stijenske mase obrađivanog prostora se generalno mogu podijeliti na: hidrogeološke izolatore/vodonepropusnestijene, hidrogeološke kolektore/propusne stijene i stijene sa naizmjeničnim hidrogeološkim funkcijama. Ovaj prostor izgradjuju u hidrogeološkom smislu vodopropusne i vodonepropusne stijene a manjim obimom i slabo propusne stijene i kvartarni sedimenti.

Slika Hidrogeološka karta

Geologija

U geološkoj građi terena učestvuju uglavnom stijene mezozojske i kenozojske starosti. Splet i mozaičnost geoloških osobenosti se može vidjeti gotovo na svakom dijelu masiva Durmitora što predstavlja karakterističnu crtu ovog područja.

Geološku građu prati vegetacijska razuđenost i diverzitet, kao i nesvakidašnje pejzažne vrijednosti. Brojni su i paleontološki lokaliteti sa bogatim nalazima paleofaune i paleoflore. Ove prostore odlikuju stijenske mase različitih geoloških osobina počev od krutih stijenskih masa predstavljeni krečnjacima pa do morenskih nanosa koji se odlikuju šljunkovito-pjeskovitim i glinovitim oblicima. Ipak, dominiraju karbonatni sedimenti mezozoika, uglavnom iz trijasa i jure. Posebno je zanimljiva flišna zona koja je tektonski dignuta i uklještena izmedju mezozojskih stijena i u literaturi ima poseban naziv durmitorski fliš.

Planina Durmitor i rijeka Tara predstavljaju najzanimljivije prirodne fenomene u Crnoj Gori, Balkanskom poluostrvu, a i šire. Najširoj javnosti su poznati po grandioznom kanjonu Tare, koji je po dubini (1300 m na lokalitetu Obzir) drugi u svijetu, iza kanjona Kolorado, kao i po Bobotovom kuku (2523 m) - jednom od najviših vrhova u Crnoj Gori. Zbog bogatstva izvorne i jedinstvene prirode, za ovo područje je ustanovljena nacionalna [NP „Durmitor“] i međunarodna zaštita [Slivno područje Tare je Svjetski rezervat biosfere (M&B UNESCO), dok je NP „Durmitor“ sa kanjonom Tare Svjetsko prirodno nasljeđe (UNESCO - Lista Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa), po osnovu ispunjenja kriterijuma N (ii), (iii) i (iv)].

Slika Litološko-stratigrafska karta

Sama rijeka Tara je prepoznata kao kraljica evropskih rijeka, s pravom prozvana „Suzom Evrope“ Durmitor sa širom okolinom, odlikuje se izvanrednim prirodnim ljepotama, specifičnom hidrografijom, osobenim reljefom, vertikalnom i horizontalnom distribucijom i razuđenošću mnogih prirodnih elemenata, kao i veoma zanimljivim živim svijetom.

Predstavlja jedini Nacionalni Park u Crnoj Gori koji ima dvojnu međunarodnu zaštitu. Posebnu vrijednost Parka čine zone sa posebnim režimom upravljanja, od kojih su dvije sa strogim režimom zaštite (kanjon rijeke Tare i šumski rezervat „Crna Poda“).

Specifičnost Durmitorskog masiva ogleda se u grandioznosti kanjonskih dolina rijeka Tare i Pive i njihovih pritoka Sušice, Drage, Vaškovske rijeke, Komarnice i dr. Tome se pridružuju 18 glečerskih jezera popularno nazvanih „gorske oči“, brojni hidrološki, geomorfološki, geološki, speleološki i dr. fenomeni, kao i veoma bogat i zanimljiv biljni i životinjski svijet - biodiverzitet u cjelini, sa velikim učešćem endemičnih, reliktnih, rijetkih, zaštićenih i na drugi način značajnih i korisnih vrsta.

Planinski masiv Durmitora je proglašen za Nacionalni Park zakonom još od 1952. godine, zajedno sa nacionalnim parkovima Biogradska gora i Lovćen.Živi svijet Durmitora i Tare bio je pod značajnim uticajem glacijacija tako da ovdje srijećemo velik broj reliktnih (tercijernih i glacijalnih), endemičnih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Pritom su neke vrste svoj opstanak obezbjedile u zaklonjenijim, toplijim predjelima, tzv. refugijuma.

Flora i vegetacija

Napodručju Durmitora je registrovano oko 1600 vrsta vaskularnih biljaka, što čini približno polovinu vrsta iz crnogorske flore. Među njima se nalazi veliki broj endemita pa i alpskih i alpsko-arktickih flornih elemenata. Na južnim padinama Durmitora a naročito u kanjonskim dolinama susrijeću se čak i mediteranske vrste. Flora algi je takođe bogata, tako da je u jezerima ovog područja registrovano oko 600 vrsta, a u Tari oko 60 rodova i preko 120 vrsta. Prisutne su i brojne vrste lišajeve i mahovina, sa različitim zajednicama, uobičajeno rasprostranjene na tresetištima (poznato je Barno jezero), kao i vlažnim livadama, šumama (posebno mikrostaništa kao što su vlažni panjevi, stabla, grane, zemljište) vlažnim stijenama i pukotinama, vlažnim siparima, rijekama i njihovim obalama, vodopadima, vrelima, slapovima i sl.

Flora Durmitora ima izrazite osobine alpske flore. Biljke imaju krupne cvjetove u odnosu na ostale organe koji su žarkih boja. Otuda njihova jako izražena dekorativnost. Među dekorativnim vrstama ima i onih koje su rijetke i prorijeđene, kao što je runolist (Leontopodium alpinum Cass.), Swertia perennis L., tisa (Taxus baccata L.), Adenophora lillifolia (L.) Bess, lincura (Gentiana luteassp. symphyandra Murbek,) više vrsta iz roda Gentiana, Moehringia bavarica (L.) Gren., akvilegija Aquilegia grata F. Maly., Bupleurum karglii Vis., Carum Velenovski Rohl., Aster alpinus L., Erica carnea L., Eryngium alpinum L., Dactylorhisa cordigera (Fr.) Soo i druge.

Na širem prostoru Durmitora nalazi se značajan broj balkanskih endema i to: jeremičak (Daphne blagayana Freyer)., gorski, planinski javor (Acer heldreichii Orph.)., munika (Pinus heldreichii Christ), modro lasinje (Moltkea petraea (Tratt.) Gris), bosanska perunika (Iris bosniaca Beck), srpska pančićija (Pancicia serbica Vis), Phyteuma pseudoorbiculata Pant., crnogorska petoprsnica (Potentilla montenegrina Pant), krčagovina (Amphoricarpus autariatus Blečić & Mayer), Crepis incurnata (Wilf.) Tsch. subsp. Dinarica (Beck), crnogorska mlječika (Euphorbia montenegrina (Bald.) Maly), kao i: Aconitum toxicum Rohl.; Micromeria croatica (Pers.) Schott.; Lilium bosniacum Beck.; Viola speciosa Pant.; Aubrietia croatica Sch. N. Ky., E. graminifolius Wettest. Cardius ramosissimus Panč. i dr.

Slika Vegetacijska karta

Pored balkanskih, srijeću i crnogorski endemi, kao što su: Gentiana laevicalyx Rohl., Edraianthus glisicii Cernj. & Soska., Verbascum durmitoreum Rohl., Carum velenovsky Rohl., Viola nicolai Pant., Daphne malyana Blečić., Valeriana braunii-blanquetti R. Lakušić., Protoedraianthus tarae Lakušić, Hieracium blecicii Niketić, Hieracium nikolicii Niketić i Festuca durmitorea, Festuca maly D. Lakušić ., Biscutella laevigata ssp. montenegrina i dr.

Na ovom prostoru je zabilježeno i oko 500 vrsta ljekovitog bilja.Od velikog broja šumskih zajednica najveće prostore u nižim predjelima zahvataju zajednice sa bjelograbićem dok iznad nje idu zajednice crnoga graba, te termofilne bukove šume i mezofilne montane bukove šume (na 1900 -2200 mnm) koje daju poseban pečat pejzažu planinskog masiva Durmitora. Veliki prostor zahvataju smrčeve i smrčevo-jelove šume, dok se od endemičnih šuma ističu šume crnoga bora, bijelog bora, munike, crnoga graba i medveđe lijeske.

Fauna

Predstavlja značajan dio prirodnih vrijednosti ovog područja. Kao i svi veći planinski masivi, tako se i Durmitorski masiv karakteriše relativno velikim diverzitetom, odnosno raznovrsnošću faune, što je uslovljeno prisustvom različitih kategorija ekosistema i zonalno-biomskih formacija na malom prostoru sa velikim visinskim variranjima.

Ovdje su svoje utočište našle i zaštićene životinjske vrste, kao što su npr. insekti. Tako, u četinarskim šumama srijećemo šumskog mrava (Formica rufa), a u listopadnim jelenka (Lucanus cervus) i nosorožca (Oryctes nasicornis). Iz bogate familije leptira, od zaštićenih vrsta nalazimo: lastin rep (Papilio machaon L), jedarce (Papilio podalirius L.) i apolonov leptir (Parnassius apollo L.).Jezera ovog područja nemaju svoju autohtonu ihtiofaunu, jer su sve vrste riba u njima unesene poribljavanjem ne samo domaćim vrstama već i vrstama koje nijesu iz naših krajeva. Za razliku od planinskih jezera situacija u rijeci Tari i drugim durmitorskim rijekama je sasvim drugačija po autohtonosti faune riba. U Tari je registrovano 8 vrsta riba od kojih su sve autohtone, i to: potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario), mladica (Hucho hucho), lipljen (Thymallus thymallus), potočna mrena (Barbus p1eloponnesius), skobalj (Chondrostoma nasus), jelšovka (Leuciscus souffia), gaovica (Phoxinus phoxinus) i peš (Cottus gobio). Od navedenih vrsta najbrojnija je potočna pastrmka, zatim lipljen, pa mladica.Durmitor i Tara predstavljaju jedinstveno područje herpetofaune (vodozemci i gmizavci), naročito u ispoljavanju fenomena neotenije i prisustva reliktnih i endemskih oblika. Samo na Durmitoru konstatovano je 26 vrsta, što predstavlja skoro polovinu broja vodozemaca i gmizavaca Balkanskog poluostrva. Već sam taj broj ukazuje na bogatstvo herpetofaune jedne relativno male geografske oblasti, ali ipak podložne svim pravilima i zakonitostima koje važe i za herpetofaunu na ostalim prostorima Evrope.Na prostoru Durmitora i kanjona rijeke Tare konstatovano je 172 vrste ptica, što znatno nadmašuje broj ptica nekih drugih, većih i istraženijih terena (npr. u Triglavskom nacionalnom parku konstatovano je oko 90 vrsta). Osim ptica, ovdje je zabilježena i ostala divljač tako da u višim predjelima i kanjonskim dolinama uglavnom srijećemo divokozu (Rupicapra rupicapra), a u prelaznoj zoni srneću divljač (Capreolus capreolus). U zoni smrčevih šuma i šuma bijelog bora (Pinus silvestris) u pojedinim djelovima mješovitih četinarskih šuma i na donjoj granici bora krivulja utvrđena su nalazišta velikog tetrijeba (Tetrao urogallus L.). Iz reda glodara (Rodentia), zastupljen je zec (Lepus europaeus Pall), a iz reda zvijeri (Carnivora): lisica (Vulpes vulpes L), kune zlatka i bjelka (Martes martes L. i M. foina L.), zatim vuk (Canis lupus), a na vrlo uzanom prostoru klisure rijeke Sušice mrki medvjed (Urcus arctos). Od ptica, pored velikog tetrijeba, brojna je lještarka (Tetrastes bonasia) zatim je parcijalno zastupljena jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), te na preletu prepelica (Coturnix coturnix), poljska jarebica (Perdix perdix) i dr. Od grabljivica, koje su inače dosta rijetke ili prorijeđene vrste, u ovom području se nalaze: orao krstaš, bjeloglavi sup, jastreb, kobac i druge uobičajene vrste dlakave i pernate divljači.

Stepen seizmičkog intenziteta

Nakon katastrofalnog zemljotresa koji je 15. aprila 1979. godine pogodio Crnogorsko primorje (sa intenzitetom IX stepeni MCS skale) realizovan je obiman seizmološki projekat koji je imao za cilj: utvrđivanje regionalnih seizmoloških karakteristika teritorije Crne Gore i utvrđivanje detaljnih seizmoloških karakteristika teritorija urbanih područja svih opština Crne Gore. Projekat je realizovan uz kompleksna geološka i geofizička istraživanja u periodu od 1980. - 1986. godine. Priložena karta predstavlja uprošćeni rezultat seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore, a prikazuje zone osnovnog stepena seizmičnosti u MCS skali, koji će se sa vjerovatnoćom od 63% dogoditi u pripadajućim zonama, tokom narednih 100 godina.

Slika Karta seizmičke rejonizacije Crne Gore

Ovaj način iskazivanja stepena seizmičke opasnosti predstavlja prognozu u tzv. dugoročnom obliku. Na osnovu karte je očigledno da se seizmička opasnost smanjuje u smjeru i pravcu od primorja ka unutrašnjem dijelu kopna.Seizmička aktivnost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak), umjerenog je intenziteta (registrovani su zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u stredišnjem i Južnom regionu Crne Gore. Seizmološke karakteristike ovog terena su uslovljene geološkim sastavom i tektonskim sklopom.Prostor žabljačke opštine pripada zoni 7°MCS skale, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata.

Na osnovu karte seizmičke mikrorejonizacije urbanog područja, radjene za potrebe GUP-a Žabljak, prostor u zahvatu Plana nalazi se u zoni stabilnih terena.

Klimatske karakteristike

## Karakteristike klime u Crnoj Gori su uglavnom uslovljene njenim geomorfološkim karakteristikama.Najveći dio Durmitorskog područja ima prosječnu godišnju temeperaturu od 2° do 8° C. Godišnje je 120 dana pod snijegom, većim od 15 centimetara, a skijaški tereni, koji su na većoj nadmorskoj visini, imaju sniježni pokrivač pogodan za skijanje 150 dana u godini.

Klima ima odlike, od župske u kanjonima rijeka, preko subplaninske na visinama do 1200 metara, do tipične alpske. Zime su duge i hladne, ljeta relativno kratka i svježa, a zanimljivo je da su jeseni toplije od proljeća.

Slika 	Klimatska rejonizacija Crne Gore po W. Köppenu

na osnovu klimatskog perioda 1961-1990 godine

Na osnovu podataka referentnog klimatskog perioda 1960-1990 godine u Crnoj Gori zastupljeni su C i D klimati – umereno topli (C) i umereno hladni (D) klimat. Umereno topli klimat rasprostranjen je u nižim, dok je u višim planinskim predelima u unutrašnjosti zemlje uglavnom iznad 1000 mnv zastupljen umjereno hladni klimat. Umjereno topli klimat javlja se sa dva tipa Cs i Cf. U okviru sredozemne  ili tzv. Etezijska klime (Cs) izdvajaju se dva podtipa Csa i Csb. Umereno topli i vlažni klimatski tip Cf je zastupljen sa jednim podtipom Cfb. Umjereno hladni klimat zastupljen je sa tipom Df i dva podtipa Dfb na visinama uglavnom do 1500mnv, i Dfc na visinama iznad 1500mnv.

Klima se ne karakteriše samo prosečnim stanjem atmosfere nad određenim mjestom za dati vremenski period, već se uzimaju u obzir i prosečna i ekstremna odstupanja. Prosečna godišnja temperatura vazduha po podacima iz perioda 1961-1990 god. na Žabljaku iznosi 4,6°C (1450mnv). Prosječna vrijednost za januar iznosi -4,5°C , a srednja julska temperatura na Žabljaku iznosi 13,9°C.

Prosečna godišnja suma padavina na teritoriji Crne Gore varira u širokom opsegu od 802mm u Pljevljima do 4623mm u Crkvicama.

Godišnji tok temperature vazduha i padavina (prosečne mesečne vrednosti ) prikazan je metodom klimadijagrama po H.Walteru. Najtopiji mesec je juli a najhladniji je januar. Po Kepenovim kriterijumima oznake za temperaturu mogu biti C i D zavisno od vrednosti januarske, odnosno a, b ili c u zavisno od vrednosti julske temperature. Kod padavina je situacija drugačija. Ipak tok i raspored ova dva klimatska elementa ukazuju na to da znatan dio Crne Gore pripada submediteranskoj i tipičnoj mediteranskoj zoni mediteranskog klimatskog područja. Osnovne karakteristike prikazanih tipova i podtipova klime za Žabljak su sljedeće:

Dfs „bx“ i Dfs „cx“ zastupljeni su u planinskim predjelima kontinentalne Crne Gore uglavnom iznad 1000mnm. Ovi podtipovi imaju temperaturu vazduha najhladnijeg meseca ispod 3°C, a najtoplijeg iznad 10°C (oznaka D). To je umereno hladna ili tzv. borealna ili snežno šumska i stalno vlažna klima (f). Ipak ljetnja suma padavina je manja od zimske (oznaka „s“). Primarni uticaj na pojavu vlažnih perioda u godini (januar-juni, septembar – decembar) ima nadmorska visina. Zime su hladne i sniježne. Do oko 1500mnm prosečna temperatura vazduha najtoplijeg meseca je manja od 22°C (oko 14 – 15°C) ali četiri i više meseci u godini imaju temperature veće od 10°C (oznaka „b“). Na visinama iznad 1500mnm ljeta su sviježa, odnosno manje od četiri mjeseca u toku godine imaju prosečnu temperaturu višu od 10°C (oznaka „c“). Primarni maksimum padavina je u jesen a sekundarni u proleće (oznaka „x“).

Slika Klimadijagram po Walteru i Köppenov Dfs „bx“ podtip klime za Žabljak

Za analiziranje klime na području Crne Gore koriste se sledeći klimatski parametri: temperatura, padavine, sniježni pokrivač, broj dana sa padavinama, oblačnost i trajanje sijanja sunca.Za 2009. godinu analizirani su osnovni klimatski elementi: temperatura vazduha i padavine.

Temperature vazduha

Trend rasta temperature vazduha u drugoj polovini XX vijeka evidentan je na većem dijelu teritorije Crne Gore. Ljeta su postala vrlo topla, naročito u posljednjih 18 godina.

Od kada se vrše instrumentalna mjerenja temperature u Crnoj Gori, 2009. godina je bila jedna od najtoplijih. Evidentirana su pozitivna odstupanja gotovo svih analiziranih parametara temperature vazduha.

Raspodjela statističkih parametara ukazuje da je ova godina bila ekstremno topla u većem dijelu Crne Gore, vrlo topla na području Ulcinja i Herceg Novog, odnosno topla u kotorskom kraju (slika 12.). Registrovani su novi apsolutni maksimumi temperatura u pojedinim mjestima na mjesečnom nivou (tabela 2.).

Slika 	Odstupanje srednje godišnje temperature vazduha od normale (gornji broj) i

odgovarajuće vrijednosti percentila (donji broj) za 2009. Godinu

(Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore)

Tabela 2	Mjesečni apsolutni maksimumi temperature (2009.godina);

Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore

| Stanica | Mjesečni apsolutni maksimumi tx u 2009.godini |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maj | Jun | Decembar |
| Herceg Novi | 33,0(18.maj) |  |  |
| Žabljak |  | 31,4 (24.jul) |  |
| Bijelo Polje* |  |  | 20,0 (26. dec.) |
| Rožaje* |  |  | 17,0 (31.dec.) |

*Vrijednosti temperature su zaokružene

### Padavine

Odstupanja ukupnih padavina u 2009. godini su varirala u širokom opsegu, pa su prema raspodjeli percentila, zastupljene gotovo sve klase (slika 13). U većem dijelu Crnomorskog sliva godina je bila normalna - sušna. Povećana kišnost je evidentirana samo na Primorju.

Ukupne visine padavina u 2009. godini na pojedinim mjernim mjestima (Pljevlja, Ulcinj, Nikšić, Žabljak, Herceg Novi, Bar, Podgorica i Cetinje) bile su iznad prosječne sume za 1961/90. godinu (grafikon 1).

Slika 	Procentualna ostvarenost od prosječne sume padavina (gornji broj) i

odgovarajuće vrijednosti percentila (donji broj) za 2009.godinu.

(Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore)

Ratifikacijom Kjoto protokola, UNFCC i LRTAP Crna Gora se u skladu sa Kopenhagenskim sporazumom obavezala da održi nizak nivo emisija zagađujućih supstanci, dok se kroz CDM projekte koji su u toku ili su u planu aktivno pridružuje u ublažavanju negativnih posledica globalnih klimatskih promjena.

Grafikon	Poređenje ukupne visine padavina u 2009.godini i

prosječne sume (1961/90) na pojedinim stanicama

(Izvor: Hidrometeorološki zavod Crne Gore)

Visina sniježnog pokrivača je značajan klimatski pokazatelj za planiranje i razvoj zimskog turizma, kao i za održavanje puteva u zimskom periodu. Po srednjoj maksimalnoj visini sniježnog pokrivača i srednjem godišnjem broju dana sa sniježnim pokrivačem većim od 50 cm postoji slična rejonizacija prostora i u tom smislu postoje četiri zone:

- Dolina Tare oko 40 cm oko 1 - 5 dana

- Kanjon Tare 70 - 100 cm oko 10 - 40 dana

- Planinski dio oko 150 cm oko 70 - 140 dana

- Planinski vrhovi oko 200 cm oko 140 - 180 dana

Za Žabljak su karakteristične srednje vrijednosti trajanja sniježnog pokrivača sa različitim visinama izražene kroz broj dana koje su prikazane u sljedećoj tabeli.

| Visina snijega | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 cm | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 16.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 21.5 | 129.8 |
| 30 cm | 20.0 | 23.2 | 23.8 | 11.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 14.7 | 97.8 |
| 50 cm | 16.8 | 20.2 | 21.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.0 | 75.8 |

Vlažnost vazduha

Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha je 75-80%. U vegetacionom periodu (april-septembar) je 75-80%, dok je u januaru 80-85%. Srednja relativna vlažnost u julu mjerena u 14 sati u dolini Tare je oko 55%, u kanjonu Tare je oko 55-60%, u planinskom dijelu durmitorskog područja je oko 60-70% i na planinskim vrhovima je oko 75%.

IZVOD IZ POSTOJEĆE PLANSKE DOKUMENTACIJE

DOSADAŠNJI RAZVOJ, URBANIZACIJA, PROGRAMSKE SMJERNICE

Centar zajednice naselja je Žabljak, kojem pored opštinskog centra pripadaju i sledeća populaciono veća i razvijenija naselja (Pitomine, Palež, Motički Gaj), kao i pojedina primarna seoska naselja (Mala Crna Gora, Tepca, Podgora, Tepačko polje, Šumanovac).

Žabljak će se razvijati kao opštinski centar sa višim kvalitetom urbanih funkcija opštinskog značaja. Pored daljeg osnaživanja tercijarnih djelatnosti u sektoru turizma, jačaće funkcije Žabljaka kao centra uslužnih delatnosti, zdravstva, obrazovanja, kulturnih, bankarskih i informatičkih delatnosti. Apsolutni prioritet u narednom planskom periodu imaće razvoj turističko-ugostiteljskih objekata manjih kapaciteta, visoke kategorije, izgrađenih u skladu sa principima ruralne arhitekture čime će se zadržati vizuelni identitet gradskog područja. Privredno-ekonomski razvoj Žabljaka najviše će biti zavistan od ostvarenih prihoda turističkih aktivnosti, uz napomenu zabrane lociranja novih industrijskih i preradjivačkih kapaciteta koje bi neminovno uzrokovale degradaciju područja i ujedno životne sredine. Iako je proces urbanizacije grada najefikasniji primenom principa koncentracije stanovništva i funkcija u gradskom tkivu, započete tendencije disperzije supra i infrastrukturnih objekata u tri pravca (regionalni putevi ka Pljevljima i Šavniku, tj. sjeverni pravac ka Pitominama i Paležu) nastaviće se i u narednom periodu uz konstantan porast gradskog stanovništva i relativno mirnija demografska kretanja u njegovim prigradskim naseljima sa kojima će činiti prostorno-fizionomsku i funkcionalnu cjelinu (naselja Pitomine, Palež i motički Gaj).

IZVOD IZ PROSTORNO-URBANISTIČKOG PLANA ŽABLjAK DO 2020.

Kategorije detaljne namjene površina

Namjene kao pretežni način planiranog korišćenja prostora definisane ovim planskim dokumentom su: površine za stanovanje male gustine sa djelatnostima, površine male gustine u rubnim delovima naselja, zelene površine i infrastrukturni objekti komunalne površine.

Slika Izvod iz PUPa Žabljak - Plan namjene površina

Pravila građenja-Parametri i uslovi stambene gradnje

Stanovanje malih gustina sa djelatnostima koga čine porodični objekti (individualno stanovanje); podtip satnovanje na građevinskom zemljištu unutar građevinskog rejona, sa gustinama do 65 stanovnika/ha na formiranim parcelama sa izlaskom na javni put.

Osnovni programsko-prostorni elementi su:

- Minimalna površina parcele za individualno stanovanje (do 4 st. jedinice) 350m2

- Najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti na parceli 1,2

- Koeficijent zauzetosti tla parcele 0,4

- Slobodna zelena površina na parceli bez površina za parkiranje putničkog vozila 22-30 m2/st.

Kao kompatibilni sadržaji pretežnoj  namjeni dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog i kolektivnog stanovanja, prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, poslovne delatnosti koje se mogu obavljati u stanovima, kao i ugostitelski objekti i manji turistički objekti za smeštaj i mješoviti (stambeno-turistički) objekti, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja. Na parceli se kao zasebni objekti mogu graditi i pomoćni objekti i garaže. Na parceli se može podići i drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane urbanističke parametre.

Uslovi gradnje i regulacije. – Ukoliko su u ulici pretežno uređene predbašte, novi objekti moraju se postaviti na građevinsku liniju kao kod susednih objekata, a ako na susjednim parcelama nema objekata, onda građevinska linija mora biti uvučena min 4,0m od regulacione linije.

Minimalna međusobna udaljenost slobodno-stojećih objekata iznosi 1,5m od ograde daljeg i 2,5m od ograde bližeg susjeda. Krovovi objekata su obavezno kosi, sa kosim krovom – složenim ili viševodnim, ili drugi u kompoziciji složeni krovovi, sa funkcionalnim akcentima. Na graničnom zidu prema bližem susjedu dozvoljavaju se otvori samo sa visokim parapetom min 1,5m odnosno kod stepenišnog zida fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta.

Stanovanje manjih gustina u rubnim dijelovima naselja koga čine sve vrste stanovanja u rubnim zonama sa gustinama do 50 stanovnika/ha. Ovaj tip obuhvata parcele pod kulturama sa ekonomskim i stambenim dvorištem na kojima su slobodno stojeće stambene zgrade, dvojne zgrade i kuće u nizu koje imaju sopstvenu ograđenu građevinsku parcelu sa izlaskom na javni put.

Osnovni programsko-prostorni elementi su:

- Minimalna površina djela parcele za indiidualno stanovanje 250m2;

- Najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti na ukupnoj parceli 0,6;

- Koeficijent zauzetosti tla parcele 0,3.

Kao kompatibilni sadržaji pretežnoj namjeni na stambenom dijelu dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog stanovanja, poljoprivrednih i ekonomskih objekata poljoprivrednog domaćinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i ugostiteljski objekti, manji turistički objekti za smeštaj i mješoviti (stambeno-turistički) objekti, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja. Na ekonomskom dijelu parcele dozvoljeni su ekonomski objekti domaćinstva i objekti u funkciji poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

Uslovi gradnje i regulacije. – Minimalna međusobna udaljenost slobodno-stojećih objekata iznosi 2,5m od ograde daljeg i 4,5m od bližeg susjeda. Ne mogu se graditi ekonomski i poljoprivredni objekti u stambenom dijelu dvorišta.

U okviru tipa – stanovanje manjih gustina u rubnim dijelovima naselja predviđena su dva podtipa i to:

Stanovanje manjih gustina u rubnim dijelovima naselja – na pokrenutom terenu odnosi se na slobodnostojeće stambene zgrade, izuzetno i dvojne zgrade koje se grade na terenima pod izraženim nagibom između naspramnih dijelova parcela i koje imaju sopstvenu ograđenu građevinsku parcelu sa izlaskom na javni put.

Osnovni programsko-prostorni elementi su:

- Minimalna površina djela parcele za indiidualno stanovanje 250m2;

- Maksimalna spratnost stambene zgrade nije određena već zavisi od kosine terena;

- Slobodna zelena površina na parceli bez površina za parkiranje putničkog vozila 22-30 m2/st.

Kao kompatibilni sadržaji pretežnoj  namjeni dozvoljeni su: izgradnja stambenih objekata porodičnog stanovanja, prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, poslovne delatnosti koje se mogu obavljati u stanovima, kao i ugostitelski objekti i manji turistički objekti za smeštaj i mješoviti (stambeno-turistički) objekti, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja. Na parceli se kao zasebni objekti mogu graditi i pomoćni objekti i garaže. Na parceli se može podići i drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane urbanističke parametre.

Uslovi gradnje i regulacije. – Novi objekti moraju se postaviti na građevinsku liniju kao kod susednih objekata, a ako na susednim parcelama nema objekata, onda uvučena min 4,0m od regulacione linije.

Minimlana međusobna udaljenost objekata iznosi 1,5m od ograde daljeg susjeda, a 2,5m od ograde bližeg susjeda. Krovovi objekata su obavezno kosi, sa kosim krovom – složenim ili viševodnim, ili drugi u kompoziciji složeni krovovi, sa funkcionalnim akcentima. Na graničnom zidu prema bližem susjedu dozvoljavaju se otvori samo u slučajevima visinske razlike nagnitog terena, uz prethodnu procjenu službe.

U okviru PUP-a površine urbanog zelenila u grafičkom dijelu plana prikazane su kao grupa-zelene površine i to: šume, parkovi, zaštitno zelenilo, rekreativne površine, sportsko rekreativni kompleks, poljoprivreda.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Opština Žabljak geografski prostire se u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore, bez direktne veze sa najvažnijim putnim i željezničkim pravcem i velikim privrednim razvojim centrima Crne Gore I susjednih područja.

Područje plana je djelimicno izgradjeno objektima uglavnom individualne stambene nelegalne gradnje. Najveći broj stambenih objekata ne koristi se samo za stanovanje već predstavljaju vikendice ili kuće za odmor, odnosno kuće za izdavanje u turističke namjene.

Stanovanje u zahvatu plana je organizovano kao individualno stanovanje. Individualna stambena gradnja zasniva se na slobodnostojećim porodičnim objektima na parceli. Spratnost objekata je različita od prizemnih objekata srednjeg i lošeg boniteta do novijih objekata spratnosti P i P+1+Pk.

Predmetni prostor je tretiran kroz jednu anketnu zonu i anketni listići su sastavni dio Dokumentacionog materijala koji potkrepljuju dobijene podatke.

ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA

Detaljni urbanistički plan "Kovačka dolina II" na Žabljaku prostorno kontaktira:

- Šumskim kompleksima i livadama sa istoka, zapada i sjevera

- LSL "Kovačka dolina" sa jugozapada

- DUP „Žabljak“ sa južne  strane

Iz analize postojećeg stanja i prethodno navedenog može se konstatovati da postojeće stambeno naselje na predmetnom prostoru sa komunalnom infrastrukturnom

neopremljenošću predstavlja zonu koja je nepravedno zapostavljena, obzirom na njen položaj u gradskom području.

TABELARNI PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

| Objekat | Broj KP | Površina zavedena u katastru (m²) | Površina sa podloge (m²) | Usvojena površina prizemlja (m²) | Spratnost | BRG površina (m²) | Namjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1774/13 | / | / | / | S+P+Pk | / | stanovanje |
| 2 | 1774/14 | 41 | 31 | 41 | P+Pk | 82 | stanovanje |
| 3 | 1774/18 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 4 | 1774/18 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 5 | 1774/18 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 6 | 1774/18 | 41 | 49 | 49 | P+1+Pk | 147 | stanovanje |
| 7 | 1774/12 | 50 | 51 | 51 | P+1+Pk | 153 | stanovanje |
| 8 | 1774/17 | 29 | 33 | 33 | P+Pk | 66 | stanovanje |
| 9 | 1774/17 | / | / |  | P | / | stanovanje |
| 10 | 1774/16 | 24 | 27 | 27 | P+Pk | 54 | stanovanje |
| 11 | 1774/15 | 23 | 21 | 23 | P+Pk | 46 | stanovanje |
| 12 | 1774/10 | 36 | 35 | 36 | P+Pk | 72 | stanovanje |
| 13 | 1774/11 | 64 | 59 | 64 | P+Pk | 128 | stanovanje |
| 14 | 1774/7 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 15 | 1785/2 | 29 | 27 | 29 | P+Pk | 58 | stanovanje |
| 16 | 1785/3 | 38 | 39 | 39 | P+1+Pk | 117 | stanovanje |
| 17 | 1785/1 | 45 | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 18 | 1774/7 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 19 | 1776/6 | / | 30 | 30 | P+Pk | 60 | stanovanje |
| 20 | 1770/2 | 49 | 63 | 63 | P+1 | 126 | stanovanje |
| 21 | 1774/5 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 22 | 1774/5 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 23 | 1774/5 | 33 | 32 | 33 | P+1 | 66 | stanovanje |
| 24 | 1774/19 | / | / | / | P+Pk | 36 | stanovanje |
| 25 | 1774/3 | 38 | 41 | 41 | P+Pk | 82 | stanovanje |
| 26 | 1774/2 | 39 | 37 | 39 | P+1+Pk | 117 | stanovanje |
| 27 | 1774/1 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 28 | 1774/20 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 29 | 1774/22 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 30 | 1785/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 31 | 1785/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 32 | 1782 | 60 | 42 | 60 | P+Pk | 120 | stanovanje |
| 33 | 1785/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 34 | 1785/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 35 | 1782 | 8 | / | / | P | / | stanovanje |
| 36 | 1785/1 | 45 | / | / | P+Pk | / | pomocni objekat |
| 37 | 1785/1 | / | / | / | P+Pk | / | pomocni objekat |
| 38 | 1785/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 39 | 1786/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 40 | 1789/2 | / | / | / | S+P | / | objekat u izgradnji |
| 41 | 1789/2 | / | / | / | S+P+Pk | / | stanovanje |
| 42 | 1789/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 43 | 1789/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 44 | 1816 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 45 | 1816 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 46 | 1816 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 47 | 1816 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 48 | 1816 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 49 | 1816 | / | / | / | P+Pk | / | pomocni objekat |
| 50 | 1793/8 | 63 | 56 | 63 | P+1+Pk | 189 | stanovanje |
| 51 | 1793/8 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 52 | 1793/8 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 53 | 1793/8 | / | / | / | P+Pk | / | pomocni objekat |
| 54 | 1793/8 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 55 | 1793/6 | 36 | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 56 | 1793/7 | 49 | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 57 | 1793/7 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 58 | 1793/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 59 | 1793/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 60 | 1793/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 61 | 1793/11 | 65 | 68 | 68 | P+1+Pk | 204 | stanovanje |
| 62 | 1793/11 | 52 | / | / | P | / | stanovanje |
| 63 | 1793/11 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 64 | 1793/34 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 65 | 1793/14 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 66 | 1793/19 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 67 | 1793/16 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 68 | 1793/17 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 69 | 1793/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 70 | 1793/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 71 | 1793/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 72 | 1781/1 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 73 | 1781/2 | 203 | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 74 | 1781/9 | 56 | 55 | 56 | S+P+Pk | 112 | stanovanje |
| 75 | 1781/8 | 34 | 34 | 34 | S+P+Pk | 68 | stanovanje |
| 76 | 1781/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 77 | 1781/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 78 | 1781/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 79 | 1798/11 | 35 | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 80 | 1798/9 | 33 | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 81 | 1798/9 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 82 | 1798/9 | / | 30 | 30 | P+1 | 60 | stanovanje |
| 83 | 1798/8 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 84 | 1798/7 | 42 | 30 | 42 | P+1 | 84 | stanovanje |
| 85 | 1798/3 | 29 | 31 | 31 | P+1 | 62 | stanovanje |
| 86 | 1798/4 | / | 29 | 29 | P+Pk | 58 | stanovanje |
| 87 | 1797/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 88 | 1797/4 | 58 | 49 | 58 | P+1+Pk | 174 | stanovanje |
| 89 | 1797/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 90 | 1797/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 91 | 1797/1 | / | / | / | P | / | pomocni objekat |
| 92 | 1816 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 93 | 1816 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 94 | 1843/1 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 95 | 1843/7 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 96 | 1843/5 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 97 | 1798/10 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 98 | 1798/10 | 51 | 43 | 51 | P+1+Pk | 153 | stanovanje |
| 99 | 1843/2 | 64 | 74 | 74 | P+1+Pk | 222 | stanovanje |
| 100 | 1798/6 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 101 | 1798/5 | 22 | 24 | 24 | P+Pk | 48 | stanovanje |
| 102 | 1843/3 | 56 | 56 | 56 | S+P+Pk | 112 | stanovanje |
| 103 | 1797/5 | / | 33 | 33 | P+Pk | 66 | stanovanje |
| 104 | 1844/6 | 83 | 85 | 85 | S+P | 85 | stanovanje |
| 105 | 1844/7 | 84 | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 106 | 1844/7 | 63 | 48 | 63 | P+Pk | 126 | stanovanje |
| 107 | 1844/8 | 63 | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 108 | 1797/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 109 | 1844/8 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 110 | 1844/9 | 84 | 84 | 84 | P+Pk | 168 | stanovanje |
| 111 | 1797/8 | / | 70 | / | P | 70 | stanovanje |
| 112 | 1844/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 113 | 1844/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 114 | 1844/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 115 | 1844/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 116 | 1844/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 117 | 1844/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 118 | 1844/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 119 | 1777/10 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 120 | 1777/1 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 121 | 1777/1 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 122 | 1751/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 123 | 1751/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 124 | 1751/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 125 | 1751/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 126 | 1751/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 127 | 1751/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 128 | 1751/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 129 | 1751/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 130 | 1751/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 131 | 1751/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 132 | 1751/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 133 | 1751/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 134 | 1777/11 | 153 | / | / | S+P | / | stanovanje |
| 135 | 1777/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 136 | 1777/1 | 86 | / | / | P | / | stanovanje |
| 137 | 1751/1 | / | / | / | S+P+Pk | / | stanovanje |
| 138 | 1778 | / | 22 | 22 | P+Pk | 45 | stanovanje |
| 139 | 1776 | 131 | 35 | 131 | P+Pk | 262 | stanovanje |
| 140 | 1776 | 86 | / | / | P | / | stanovanje |
| 141 | 1755/3 | / | 58 | 58 | S+P+Pk | 116 | stanovanje |
| 142 | 1764 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 143 | 1755/1 | 63 | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 144 | 1751/1 | 40 | 66 | 66 | S+P+Pk | 132 | stanovanje |
| 145 | 1751/1 | 80 | / | / | P | / | stanovanje |
| 146 | 1751/1 | 28 | 44 | 44 | P+1+Pk | 132 | stanovanje |
| 147 | 1751/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 148 | 1843/6 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 149 | 1842/2 | 76 | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 150 | 1842/6 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 151 | 1842/4 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 152 | 1842/5 | 76 | 75 | 76 | P+Pk | 152 | stanovanje |
| 153 | 1842/5 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 154 | 1842/10 | / | / | / | S+P+1+Pk | / | stanovanje |
| 155 | 1841/4 | / | 52 | 52 | S+P+Pk | 104 | stanovanje |
| 156 | 1841/11 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 157 | 1841/11 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 158 | 1835/8 | 48 | 48 | 48 | P+Pk | 96 | stanovanje |
| 159 | 1835/6 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 160 | 1836/5 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 161 | 1836/4 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 162 | 1836/2 | 42 | 38 | 42 | P+Pk | 84 | stanovanje |
| 163 | 1836/3 | 31 | 30 | 31 | P+Pk | 62 | stanovanje |
| 164 | 1829/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 165 | 1829/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 166 | 1829/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 167 | 1829/3 | 29 | 32 | 32 | P+Pk | 64 | stanovanje |
| 168 | 1929/4 | / | 27 | / | P+Pk | 54 | stanovanje |
| 169 | 1829/5 | 29 | 28 | 29 | P+1+Pk | 87 | stanovanje |
| 170 | 1829/6 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 171 | 1829/6 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 172 | 1829/6 | 27 | 27 | 27 | P+Pk | 54 | stanovanje |
| 173 | 1829/7 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 174 | 1829/7 | 48 | 43 | 48 | P+1+Pk | 144 | stanovanje |
| 175 | 1829/7 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 176 | 1816 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 177 | 1816 | / | / | / | S+P+1 | / | stanovanje |
| 178 | 1816 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 179 | 1816 | / | / | / | S+P | / | stanovanje |
| 180 | 1816 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 181 | 1816 | / | / | / | S+P+Pk | / | stanovanje |
| 182 | 1816 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 183 | 1823/5 | / | 42 | 42 | S+P+Pk | 84 | stanovanje |
| 184 | 1823/4 | / | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 185 | 1823/5 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 186 | 1823/6 | 54 | / | / | P+1 | / | stanovanje |
| 187 | 1823/6 | 54 | / | / | P | / | stanovanje |
| 188 | 1828/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 189 | 1876/4 | 66 | 60 | 66 | S+P+Pk | 132 | stanovanje |
| 190 | 1863/2 | 107 | 105 | 107 | S+P+Pk | 214 | stanovanje |
| 191 | 1876/2 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 192 | 1870/1 | 62 | / | / | P | / | stanovanje |
| 193 | 1878 | 54 | / | / | P+1+Pk | / | stanovanje |
| 194 | 1876/1 | / | 50 | 50 | S+P+Pk | 100 | stanovanje |
| 195 | 1876/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 196 | 1876/1 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 197 | 1849 | 70 | 45 | 70 | P | 70 | stanovanje |
| 198 | 1848 | 26 | / | / | S+P+Pk | / | stanovanje |
| 199 | 1848 | 40 | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 200 | 1848 | 42 | / | / | S+P | / | stanovanje |
| 201 | 1860 | 60 | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 202 | 1860 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 203 | 1848 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 204 | 1870/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 205 | 1870/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 206 | 1869 | / | / | / | S+P | / | stanovanje |
| 207 | 1869 | 63 | 49 | 63 | P+Pk | 126 | stanovanje |
| 208 | 1870/1 | 90 | 84 | 90 | P+1+Pk | 270 | stanovanje |
| 209 | 1870/1 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 210 | 1867/6 | 29 | 27 | 29 | P | 29 | stanovanje |
| 211 | 1867/6 | 29 | 26 | 29 | P | 29 | stanovanje |
| 212 | 1865/4 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 213 | 1867/5 | / | 27 | 27 | P | 27 | stanovanje |
| 214 | 1867/4 | / | 32 | 32 | S+P+Pk | 64 | stanovanje |
| 215 | 1867/3 | 14 | / | / | P | / | stanovanje |
| 216 | 1867/3 | 39 | 41 | 41 | P+Pk | 82 | stanovanje |
| 217 | 1867/2 | 43 | 42 | 43 | S+P+Pk | 86 | stanovanje |
| 218 | 1866 | / | / | / | P | / | stanovanje |
| 219 | 1868/2 | / | / | / | P+Pk | / | stanovanje |
| 220 | 1774/4 | 71 | 71 | 71 | P | 71 | stanovanje |
| Ukupno |  |  |  | 3,036 |  | 6,563 |  |

FOTODOKUMENTACIJA

PLAN

DEFINICIJA POJMOVA U DUP-u

Radi preciznog razumevanja planskih rješenja daju se definicije pojmova koji se koriste.

Pojedini pojmovi/izrazi upotrebljeni u DUP-u Žabljaka imaju sledeće značenje:

- Građevinsko zemljište jeste zemljište koje je određeno planskim dokumentom za građenje objekata. Građevinsko zemljište koristi se prema njegovoj namjeni (namjeni koja je predviđena DUP-om) i na način kojim se obezbjeđuje njegovo racionalno korišćenje, u skladu sa Zakonom.

Građevinsko zemljište koristi se kao izgrađeno ili neizgrađeno.

- Izgrađeno građevinsko zemljište je zemljište na kome su izgrađeni objekti u 	skladu sa zakonom, namenjeni za trajnu upotrebu.

- Neizgrađeno građevinsko zemljište jeste zemljište:

- na kome nisu izgrađeni objekti,

- na kome su izgrađeni objekti suprotno zakonu (nelegalni objekti) i

- na kome su izgrađeni privremeni objekti.

- Građevinsko zemljište može biti:

- javno građevinsko zemljište i

- ostalo građevinsko zemljište.

Javno građevinsko zemljište je zemljište na kome su izgrađeni objekti od opšteg interesa i javne površine koje su u državnoj svojini, kao i zemljište koje je planom namjenjeno za izgradnju javnih objekata i površina od opšteg interesa.

U skladu sa načinom korišćenja prostora unutar građevinskog zemljišta, ovim planom su utvrđene površine za javne namjene i površine za ostale namjene.

Javnim površinama u okviru DUP-a pripadaju postojeće i planirane lokacije, kompleksi i prostori: za objekte i aktivnosti od opšteg interesa; za parkove i javno zelenilo (uređeno zelenilo, zaštitno zelenilo); za saobraćaj i saobraćajne površine (saobraćajnice, parking prostori i sl.); za vodene površine i retenzije  kao i sve  postojeće površine za prethodne namjene koje su evidentirane i uknjižene u skladu sa propisima.

Skupu javnih površina za objekte i aktivnosti od opšteg interesa pripadaju sledeće namjene:

- površine za centralne djelatnosti,

- površine za zdravstvo,

- površine za školstvo,

- zaštićena kulturna dobra,

- vjerski objekti,

- površine ostale infrastrukture i

- površine za sport i rekreaciju.

Skupu javnih površina za saobraćaj  pripadaju sledeće namjene:

- površine saobraćajne infrastrukture,

- pješačke staze i

- pristaništa.

Skupu javnih površina za vodene površine i retenzije pripadaju sledeće namjene:

- vodene površine,

- retenzija – planirani sistem kanalisanja atmosferskih i otpadnih voda.

Skupu javnih površina za parkove i javno zelenilo pripadaju sledeće namjene:

- slobodno zelenilo unutar bloka,

- skverovi,

- zelenilo specijalne namjene,

- niskokvalitetne šume.

Ostalo građevinsko zemljište predstavlja zemljište u okviru građevinskog rejona, kao i u prostorima van građevinskog rejona ali u području DUP-a, koje nije planirano za javne površine opisane u prethodnom delu teksta i dato na grafičkim prilozima ovog plana.

Na površinama za ostale namjene uglavnom se zadovoljavaju dve od tri životne funkcije: stanovanje i rad.

U površine za ostale namjene spadaju:

- površine za stanovanje,

- površine za turizam,

- površine za poslovne djelatnosti,

- površine za poljoprivredu.

Urbanistička parcela jeosnovna i najmanja jedinica građevinskog zemljišta. Urbanistička parcela obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove izgradnje propisane planskim dokumentom. Urbanistička parcela ne obuhvata saobraćajnice javnog karaktera.

Regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene.

Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode, definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat.

Vertikalni gabarit objekta se definiše brojem etaža i/ili maksimalnim visinama iskazanim u metrima. Maksimalna visina označava mjeru koja se računa od najniže kote okolnog terena ili trotoara do najviše kote sljemena ili ravnog krova;

Vertikalni gabarit se definiše i za nadzemne i za podzemne etaže. Etaže se definišu njihovim nazivima koji proističu iz njihovog položaja u objektu: podzemna etaža, prizemlje, sprat, potkrovlje);

Podzemna etaža je dio zgrade koji je sasvim ili djelimično ispod zemlje.

Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne smije nadvisiti kotu terena, trotoara više od 1,00m.

Suteren (S) je podzemna etaža zastupljena kod objekata koji su izgrađeni na denevilisanom terenu i kao takva predstavlja gabarit sa tri strane ugrađen u teren, dok se na jednoj strani kota poda suterena poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno za 1,00m. Gabariti suterena definisani su građevinskom linijom na zemlji.

Prizemlje (P) je nadzemna etaža čija se kota određuje planom u zavisnosti od namjenei morfologije terena;

Sprat (1,2,...) je nadzemna etaža iznad prizemlja;

Potkrovlje (Pk) je dio zgrade ispod kosog krova koji se koristi u skladu sa njenom (ukupnom ili pretežnom) namjenom i funkcijom.Najniža svetla visina potkrovlja ne smije biti veća od 1,20m na mjestu gde se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju.

Tavan je dio objekta bez nazidka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svijetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža.

Nulta kota je tačka preseka linije terena i vertikalne ose  objekta.

Definicije prostornih pokazatelja za određivanje kapaciteta izgradnje

U planskom rješenju koriste se pokazatelji za određivanje kapaciteta izgradnje. Radi preciznog razumjevanja planskih rješenja daju se definicije pojmova koji se koriste.

Pokazatelji za određivanje kapaciteta izgradnje, čije vrijednosti su date u osnovnim namjenama prostora ovog Plana su sledeći:

- Indeks zauzetosti (Iz) i

- Indeks izgrađenosti (Ii).

Ovi pokazatelji se primjenjuju zajedno sa drugim pravilima iz „Pravila građenja“. Ta pravila se odnose na regulacije ulice, bloka, parcele, građevinske linije, visinu i položaj objekta na parceli i u bloku, kapacitete za parkiranje, zelene površine.

Izgrađena površina (površina pod objektima) predstavlja zbir bruto površina prizemlja svih objekata na parceli, bloku zoni ili planu, računajući spoljne konture fasadnih zidova.

Bruto razvijena građevinska površina (BGP) parcele (bloka, lokacije) predstavlja izgrađenu površinu objekta, koja uključuje površinu pod komunikacijama, konstruktivnim elementima, zidovima, balkonima, lođama, terasama, erkerima i dr. Ukupnu bruto razvijenu građevinsku piovršinu za urbanističku parcelu, blok ili zonu čini zbir površina svih objekata.

Bruto površina podzemnih etaža se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od njene namjene:

- ukoliko je namjena podzemnih etaža poslovna (trgovina, ugostiteljstvo ili neka druga namjena čija funkcija opterećuje parcelu infrasrukturom) onda se u ukupno bruto građevinsku površinu računa i površina podzemne etaže;

- ukoliko je namjena podzemne etaže garaža, podrum ili instalaciona etaža, visine maksimalno 2,40m, onda se njena površina ne uračunava u ukupnu bruto građevinsku površinu.

Indeks zauzetosti zemljišta je parametar koji pokazuje zauzetost građevinskog zemljišta na nivou urbanističke parcele.

Indeks zauzetosti zemljišta je količnik izgrađene površine pod gradnjom i ukupne površine jedinice građevinskog zemljišta(urbanistička parcela ili blok) izraženog u procentima.

Indeks je racionalni broj sa dvije decimale, a računa se primjenom sledeće formule:

Iz = Pg / Pgz

Iz - index zauzetosti

Pg - površina pod objektima

Pgz - površina jedinice građevinskog zemljišta

Indeks zauzetosti važi kao maksimalna vrijednost za sve etaže i ne može da se tumači kao vrijednost samo na nivou prizemlja.

Planirani indeks zauzetosti parcele na uglu može se uvećati ukoliko je reč o arhitektonskim akcentima u prostoru.

Indeks izgrađenosti zemljišta predstavlja urbanističku veličinu koja pokazuje intenzitet izgrađenosti građevinskog zemljišta.

Indeks izgrađenosti zemljišta predstavlja odnos između bruto izgrađene površine, odnosno zbira svih izgrađenih nadzemnih etaža i ukupne površine građevinskog zemljišta, izraženog kao racionalani broj sa dvije decimale, a računa se po obrascu:

Ii = Pbr / Pgz

Ii - index izgrađenosti (iskorišćenosti )

Pbr - površina nadzemnih etaža gradnje

Pgz  - površina jedinice građevinskog zemljišta

Ukoliko podrumske etaže objekta služe za obezbeđenje potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele i kao takve rasterećuju javne površine istih sadržaja, ne računaju se u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih celina (magacini, ostave, poslovni prostori).

U slučaju da su indeks zauzetosti i izgrađenosti parcele već izgrađenih objekata veći od maksimalnih vrijednosti datih Planom za taj tip izgrađenosti, zadržava se postojeći, bez mogućnosti uvećanja, ali u slučaju zamjene objekta novim, ili bilo kakvom intervencijom na objektu, postojeći indeks zauzetosti se ne zadržava već se moraju poštovati indeksi zauzetosti i izgrađenosti dati ovim Planom.

Rekonstrukcija je izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kojima se vrši: nadogradnja;dogradnja; zamjena instalacija, uređaja, postrojenja i opreme kojima se mijenja postojeći kapacitet; utiče na stabilnost i sigurnost objekta; mijenjaju bitni konstruktivni elementi; mijenja tehnološki proces; mijenja spoljni izgled koji je određen uslovima za uređenje prostora, utiče na bezbjednost susjednih objekata, saobraćaja i životne sredine, mijenja režim voda; mijenjaju uslovi zaštite prirodne i nepokretne kulturne baštine, dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i zaštitu njihove zaštićene okoline;

Adaptacija je izvođenje radova na održavanju objekta i radova koji nisu od uticaja na stabilnost objekta,odnosno pojedinih njegovih dijelova, koje se ne smatra građenjem objekta;

Održavanje objekta je tehničko osmatranje objekta u eksploataciji i obezbjeđenje adekvatnog korišćenja objekta tokom njegove eksploatacije, zamjena instalacija, uređaja, postrojenja i opreme kojima se ne mijenja postojeći kapacitet, kao i tekuće održavanje objekata putne i željezničke infrastrukture, elektroenergetskih, vodovodnih,kanalizacionih, telekomunikacionih i ostalih objekata;

Ovi pokazatelji se primjenjuju zajedno sa drugim pravilima iz „Pravila građenja“. Ta pravila se odnose na regulacije ulice, bloka, parcele, građevinske linije, visinu i položaj objekta na parceli i u bloku, kapacitete za parkiranje, zelene površine.

MODEL PLANA I PROGRAMSKI POKAZATELJI

Imajući u vidu da je grad, prije svega, prostor svih građana i, uvažavajući činjenicu da je DUP planski dokument koji se realizuje u određenom vremenskom periodu, to se mora usaglasiti sa potrebama razvoja za taj period.

Prošlost ne možemo mijenjati, možemo je samo drugačije čitati i tumačiti. Izmjenom plana koja proističe iz potrebe da se plan približi realizatorskim potencijalima u građevinarstvu i potrebama društva, ovaj prostor treba unaprijediti i dati mu mogućnost kvalitetnijeg urbanog razvoja.

Namjena površina

Predlog namjena površina za zahvat koji se obrađuje ovim planskim dokumentom je sljedeći:

- Površine za stanovanje manje gustine;

- Površine za stanovanje manje gustine sa djelatnostima;

-    Površine za pejzažno uređenje-površine javne namjene;

-    Površine za pejzažno uređenje-površine specijalne namjene;

- Površine komunalne infrastrukture;

Površine za stanovanje

Površine za stanovanje su površine koje su planskim dokumentom pretežno namjenjene za stalno i povremeno stanovanje.

Na površinama za stanovanje mogu se naći i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to:

- trgovina i ugostiteljski objekti, objekti za smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata;

- objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski objekti koji služe svakodnevnim potrebama stanovncima područja;

- objekti i mreže infrastrukture;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca;

- stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom u skladu sa tehničkim propisima.

U okviru granica obuhvata Plana prema karakteristikama stambenih zgrada, gustini naseljenosti, urbanističkim pokazateljima i načinu stanovanja zastupljeno je stanovanje manjih gustina i stanovanje manjih gustina sa djelatnostima. Planirani su pretežno porodični objekti (individualno stanovanje, do 4 stambene jedinice, površine do 500m2) na formiranim parcelama sa izlaskom na javni put.

Planom se uglavnom predviđa afirmacija postojećih modela stanovanjana posmatranom području, odnosno generalno progušćivanje postojećeg stambenog tkiva u zonama, kako bi se ostvario  željeni koncept kompaktnog naselja i spriječilo dalje narušavanje vrijednih prirodnih područja. Cilj je podizanje kvaliteta individualnog stanovanja u skladu sa zahtjevima savremenih standarda življenja uz neophodne intervencije u saobraćajnoj mreži.

PROSTORNI I URBANISTIČKI POKAZATELJ

| DUP "Kovačka dolina II", Žabljak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Postojeće stanje |  |  | Planirano stanje |  |  |  |  |  |
| Br. urbanističke parcele | Površina UP (m²) | Površina prizemlja (m²) | BRGP Površina (m²) | Spratnost | Max površina prizemlja (m²) | Max BRGP površina (m²) | Max indeks zauz. | Max indeks izgrađ. | Max spratnost | Namjena |
| UP 1 | 321 | / | / | / | 96 | 192 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 2 | 337 | 41 | 82 | P+Pk | 101 | 202 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 3 | 387 | 51 | 153 | P+1+Pk | 116 | 232 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 4 | 329 | / | / | / | 99 | 197 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 5 | 388 | / | / | / | 116 | 233 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 6 | 372 | / | / | / | 112 | 223 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 7 | 369 | / | / | / | 111 | 221 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 8 | 426 | 53 | 106 | P+Pk | 128 | 256 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 9 | 454 | 41 | 82 | P+Pk | 136 | 272 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 10 | 522 | 39 | 117 | P+1+Pk | 157 | 313 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 11 | 349 | 63 | 189 | P+1+Pk | 105 | 209 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 12 | 302 | / | / | / | 90 | 181 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 13 | 326 | 91 | 196 | P+1+Pk | 98 | 196 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 14 | 416 | / | / | / | 125 | 250 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 15 | 374 | / | / | / | 112 | 224 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 16 | 457 | 36 | 36 | P | 137 | 274 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 17 | 414 | / | / | / | 124 | 248 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 18 | 458 | 71 | 71 | P | 137 | 275 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 19 | 380 | 33 | 66 | P+1 | 114 | 228 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 20 | 311 | 30 | 60 | P+Pk | 93 | 187 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 21 | 301 | / | / | / | 90 | 180 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 22 | 196 | / | / | / | 59 | 118 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 23 | 313 | 51 | 102 | P+Pk | 94 | 188 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 24 | 85 | 49 | 74 | P+Pk | 49 | 74 | 0.57 | 0.87 | P+Pk | SMR |
| UP 25 | 318 |  |  |  | 96 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 26 | 253 | 36 | 72 | P+Pk | 76 | 152 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 27 | 310 | 64 | 128 | P+Pk | 93 | 186 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 28 | 289 | 23 | 46 | P+Pk | 87 | 173 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 29 | 387 | / | / | / | 116 | 232 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 30 | 444 | 27 | 54 | P+Pk | 133 | 266 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 31 | 270 | 49 | 147 | P+1+Pk | 81 | 162 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 32 | 305 | 98 | 147 | P+Pk | 98 | 183 | 0.32 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 33 | 495 | 33 | 66 | P+Pk | 149 | 297 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 34 | 564 | / | / | / | 169 | 338 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 35 | 574 | / | / | / | 172 | 344 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 36 | 571 | / | / | / | 171 | 342 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 37 | 506 | / | / | / | 152 | 304 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 38 | 204 | / | / | / | 61 | 122 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 39 | 478 | 52 | 104 | P+Pk | 143 | 287 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 40 | 545 |  |  |  | 163 | 327 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 41 | 240 | 63 | 126 | P+1 | 72 | 144 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 42 | 509 | / | / | / | 153 | 306 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 43 | 323 | / | / | / | 97 | 194 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 44 | 408 | / | / | / | 122 | 245 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 45 | 479 | / | / | / | 144 | 287 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 46 | 459 | / | / | / | 138 | 275 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 47 | 467 | / | / | / | 140 | 280 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 48 | 293 | / | / | / | 88 | 176 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 49 | 493 | / | / | / | 148 | 296 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 50 | 542 | / | / | / | 163 | 325 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 51 | 573 | / | / | / | 172 | 344 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 52 | 559 | / | / | / | 168 | 335 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 53 | 560 | / | / | / | 168 | 336 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 54 | 560 | / | / | / | 168 | 336 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 55 | 560 | / | / | / | 168 | 336 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 56 | 560 | / | / | / | 168 | 336 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 57 | 546 | / | / | / | 164 | 328 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 58 | 376 | / | / | / | 113 | 225 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 59 | 528 | 71 | 142 | P+Pk | 158 | 317 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 60 | 467 | 20 | 20 | P | 140 | 280 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 61 | 651 | / | / | / | 195 | 391 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 62 | 683 | / | / | / | 205 | 410 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 63 | 577 | / | / | / | 173 | 346 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 64 | 534 | / | / | / | 160 | 320 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 65 | 321 |  |  |  | 96 | 193 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 66 | 318 | / | / | / | 95 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 67 | 539 | / | / | / | 162 | 323 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 68 | 550 | 14 | 14 | P | 165 | 330 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 69 | 316 | / | / | / | 95 | 190 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 70 | 456 | 54 | 108 | P+Pk | 137 | 274 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 71 | 587 | 50 | 100 | P+Pk | 176 | 352 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 72 | 420 | 53 | 106 | P+Pk | 126 | 252 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 73 | 162 | 33 | 66 | P+Pk | 49 | 97 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 74 | 199 | 56 | 168 | P+1+Pk | 60 | 120 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 75 | 425 | / | / | / | 127 | 255 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 76 | 481 | / | / | / | 144 | 288 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 77 | 525 | / | / | / | 158 | 315 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 78 | 614 | / | / | / | 184 | 369 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 79 | 798 | / | / | / | 239 | 479 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 80 | 659 | / | / | / | 198 | 395 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 81 | 490 |  |  |  | 56 | 294 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 82 | 484 |  |  |  | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 83 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 84 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 85 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 86 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 87 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 88 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 89 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 90 | 496 | / | / | / | 149 | 298 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 91 | 471 | 64 | 64 | S+P | 141 | 282 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 92 | 508 | 48 | 96 | S+P+Pk | 152 | 305 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 93 | 300 | / | / | / | 90 | 180 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 94 | 328 | / | / | / | 98 | 197 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 95 | 409 | / | / | / | 123 | 245 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 96 | 461 | / | / | / | 138 | 277 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 97 | 484 | / | / | / | 145 | 290 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 98 | 496 | / | / | / | 149 | 297 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 99 | 499 | / | / | / | 150 | 300 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 100 | 491 | / | / | / | 147 | 295 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 101 | 478 | / | / | / | 144 | 287 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 102 | 474 | / | / | / | 142 | 284 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 103 | 470 | / | / | / | 141 | 282 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 104 | 477 | / | / | / | 143 | 286 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 105 | 479 | / | / | / | 144 | 288 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 106 | 468 | / | / | / | 140 | 281 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 107 | 454 |  |  |  | 136 | 272 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 108 | 463 | / | / | / | 139 | 278 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 109 | 690 | / | / | / | 207 | 414 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 110 | 462 | / | / | / | 138 | 277 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 111 | 418 | / | / | / | 125 | 251 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 112 | 350 | / | / | / | 105 | 210 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 113 | 646 | / | / | / | 194 | 388 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 114 | 590 | / | / | / | 177 | 354 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 115 | 653 |  |  |  | 196 | 392 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 116 | 834 | / | / | / | 250 | 500 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 117 | 585 | / | / | / | 175 | 351 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 118 | 666 | / | / | / | 200 | 400 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 119 | 526 | / | / | / | 158 | 316 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 120 | 616 | / | / | / | 185 | 370 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 121 | 616 | / | / | / | 185 | 370 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 122 | 616 | / | / | / | 185 | 370 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 123 | 616 | / | / | / | 185 | 370 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 124 | 606 | / | / | / | 182 | 364 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 125 | 257 | / | / | / | 77 | 154 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 126 | 452 | / | / | / | 135 | 271 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 127 | 443 | 108 | 216 | P+Pk | 133 | 266 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 128 | 598 | 192 | 384 | P+1+Pk | 192 | 384 | 0.32 | 0.64 | P+1+Pk | SMR |
| UP 129 | 149 | / | / | / | 45 | 90 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 130 | 359 | 66 | 198 | P+1+Pk | 108 | 215 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 131 | 590 | / | / | / | 177 | 354 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 132 | 148 | 34 | 68 | S+P+Pk | 44 | 89 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 133 | 162 | 56 | 112 | S+P+Pk | 56 | 112 | 0.34 | 0.69 | S+P+Pk | SMR |
| UP 134 | 430 | / | / | / | 129 | 258 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 135 | 306 | / | / | / | 92 | 184 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 136 | 284 | / | / | / | 85 | 171 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 137 | 276 | / | / | / | 83 | 166 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 138 | 300 | / | / | / | 90 | 180 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 139 | 229 | 26 | 52 | P+Pk | 69 | 138 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 140 | 183 | 26 | 52 | P+Pk | 55 | 110 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 141 | 222 | 26 | 52 | P+Pk | 67 | 133 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 142 | 322 | 82 | 164 | P+Pk | 97 | 193 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 143 | 217 | / | / | / | 65 | 130 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 144 | 173 | 49 | 98 | P+Pk | 52 | 104 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 145 | 181 | 49 | 98 | P+Pk | 54 | 109 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 146 | 367 | 62 | 186 | P+1+Pk | 110 | 220 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 147 | 347 | / | / | / | 104 | 208 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 148 | 212 | 33 | 33 | P | 64 | 127 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 149 | 249 | 33 | 33 | P | 75 | 149 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 150 | 342 | 43 | 86 | P+Pk | 103 | 205 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 151 | 343 | / | / | / | 103 | 206 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 152 | 688 | 96 | 192 | P+Pk | 206 | 413 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 153 | 711 | 68 | 204 | P+1+Pk | 213 | 427 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 154 | 219 | 110 | 165 | P+Pk | 110 | 165 | 0.50 | 0.75 | P+Pk | SMR |
| * UP 155 | 192 | 74 | 111 | P+Pk | 77 | 115 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 156 | 239 | / | / | / | 72 | 144 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 157 | 202 | / | / | / | 61 | 121 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 158 | 205 | / | / | / | 62 | 123 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 159 | 207 | / | / | / | 62 | 124 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 160 | 181 | 36 | 108 | P+1+Pk | 54 | 109 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 161 | 406 | 50 | 150 | P+1+Pk | 122 | 244 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 162 | 564 | 63 | 189 | P+1+Pk | 169 | 338 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 163 | 584 | / | / | / | 175 | 350 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 164 | 362 | 27 | 27 | P | 109 | 217 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 165 | 350 | / | / | / | 105 | 210 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 166 | 350 | / | / | / | 105 | 210 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 167 | 373 | / | / | / | 112 | 224 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 168 | 559 | / | / | / | 168 | 335 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 169 | 449 | 74 | 148 | P+Pk | 135 | 269 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 170 | 876 | 123 | 297 | P+1+Pk | 263 | 500 | 0.30 | 0.57 | P+1+Pk | SMR |
| UP 171 | 499 |  |  |  | 150 | 300 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 172 | 547 |  |  |  | 164 | 328 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 173 | 439 | / | / | / | 132 | 263 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 174 | 392 | / | / | / | 118 | 235 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 175 | 384 | / | / | / | 115 | 230 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 176 | 362 | / | / | / | 109 | 217 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 177 | 352 | / | / | / | 105 | 211 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 178 | 385 | / | / | / | 116 | 231 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 179 | 413 | / | / | / | 124 | 248 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 180 | 442 | / | / | / | 133 | 265 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 181 | 466 | / | / | / | 140 | 279 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 182 | 493 | / | / | / | 148 | 296 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 183 | 544 | / | / | / | 163 | 326 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 184 | 619 | / | / | / | 186 | 372 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 185 | 525 | / | / | / | 157 | 315 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 186 | 525 | / | / | / | 157 | 315 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 187 | 588 | / | / | / | 176 | 353 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 188 | 562 | / | / | / | 169 | 337 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 189 | 562 | / | / | / | 169 | 337 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 190 | 568 | / | / | / | 171 | 341 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 191 | 821 | / | / | / | 246 | 492 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 192 | 634 | 22 | 45 | P+Pk | 190 | 380 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| ***UP 193 | 643 | 58 | 116 | S+P+Pk | 158 | 316 | 0.25 | 0.49 | P+1+Pk | SMR |
| UP 194 | 766 | 72 | 144 | P+Pk | 230 | 460 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 195 | 1395 | / | / | / | 200 | 500 | 0.14 | 0.36 | P+1+Pk | SMR |
| UP 196 | 756 | / | / | / | 227 | 454 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 197 | 784 | / | / | / | 235 | 470 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 198 | 915 | 96 | 192 | P+Pk | 200 | 500 | 0.22 | 0.55 | P+1+Pk | SMR |
| UP 199 | 623 | 89 | 89 | P | 187 | 374 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 200 | 600 | / | / | / | 180 | 360 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 201 | 458 | / | / | / | 137 | 275 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 202 | 500 |  |  |  | 150 | 300 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 203 | 452 | / | / | / | 136 | 271 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 204 | 353 | / | / | / | 106 | 212 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 205 | 600 | / | / | / | 180 | 360 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 206 | 695 | / | / | / | 209 | 417 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 207 | 1152 | / | / | / | 200 | 500 | 0.17 | 0.43 | P+1+Pk | SMR |
| UP 208 | 513 | / | / | / | 154 | 308 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 209 | 559 | / | / | / | 168 | 335 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 210 | 343 | 150 | 225 | P+1+Pk | 150 | 225 | 0.44 | 0.66 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 211 | 528 | 98 | 196 | P+Pk | 158 | 317 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 212 | 280 | 150 | 225 | P+1+Pk | 150 | 225 | 0.53 | 0.80 | P+1+Pk | SMR |
| UP 213 | 515 | / | / | / | 154 | 309 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 214 | 565 | / | / | / | 170 | 339 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 215 | 522 | / | / | / | 157 | 313 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 216 | 478 |  |  |  | 143 | 287 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 217 | 442 |  |  |  | 133 | 265 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 218 | 427 | / | / | / | 128 | 256 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 219 | 415 |  |  |  | 125 | 249 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 220 | 417 | / | / | / | 125 | 250 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 221 | 412 | / | / | / | 123 | 247 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 222 | 416 |  |  |  | 125 | 250 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 223 | 410 | / | / | / | 123 | 246 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 224 | 401 |  |  |  | 120 | 240 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 225 | 470 | / | / | / | 141 | 282 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 226 | 310 | / | / | / | 93 | 186 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 227 | 317 |  |  |  | 95 | 190 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 228 | 382 | / | / | / | 115 | 229 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 229 | 143 | 36 | 36 | P | 43 | 86 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 230 | 223 | / | / | / | 67 | 134 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 231 | 268 | 31 | 62 | P+1 | 80 | 161 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 232 | 681 | 102 | 264 | P+1+Pk | 204 | 409 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 233 | 713 | 29 | 29 | P | 214 | 428 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 234 | 495 | / | / | / | 149 | 297 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 235 | 508 | / | / | / | 153 | 305 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 236 | 456 | / | / | / | 137 | 274 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 237 | 451 | / | / | / | 135 | 271 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 238 | 497 | / | / | / | 149 | 298 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 239 | 519 | / | / | / | 156 | 311 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 240 | 396 | / | / | / | 119 | 237 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 241 | 363 | / | / | / | 109 | 218 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 242 | 272 | 68 | 136 | P+Pk | 82 | 163 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 243 | 351 | 67 | 134 | P+Pk | 105 | 210 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 244 | 334 | 67 | 134 | P+Pk | 100 | 201 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 245 | 486 | / | / | / | 146 | 291 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 246 | 243 | 70 | 70 | P | 73 | 146 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 247 | 239 | 47 | 94 | P+Pk | 72 | 144 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 248 | 349 | 53 | 106 | P+Pk | 105 | 209 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 249 | 360 | / | / | / | 108 | 216 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 250 | 187 |  |  |  | 56 | 112 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 251 | 209 | 33 | 66 | P+Pk | 63 | 125 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 252 | 179 |  |  |  | 54 | 107 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 253 | 554 | / | / | / | 166 | 332 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 254 | 196 | 24 | 48 | P+Pk | 59 | 118 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 255 | 198 | 29 | 58 | P+Pk | 59 | 119 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 256 | 290 | 42 | 84 | P+1 | 87 | 174 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 257 | 195 |  |  |  | 59 | 117 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 258 | 420 | 51 | 153 | P+1+Pk | 126 | 252 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 259 | 291 | 94 | 141 | P+1+Pk | 116 | 175 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 260 | 333 | 30 | 60 | P+1 | 100 | 200 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 261 | 606 | / | / | / | 182 | 364 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 262 | 428 | / | / | / | 129 | 257 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 263 | 315 | / | / | / | 94 | 189 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 264 | 359 | / | / | / | 108 | 216 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 265 | 500 | 74 | 222 | P+1+Pk | 150 | 300 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 266 | 481 | / | / | / | 144 | 289 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 267 | 419 | / | / | / | 126 | 251 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 268 | 438 | / | / | / | 132 | 263 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 269 | 368 | 48 | 96 | P+Pk | 110 | 221 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 270 | 387 | 87 | 220 | P+1+Pk | 116 | 232 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 271 | 285 | 108 | 162 | P+Pk | 114 | 171 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 272 | 360 | 51 | 51 | P | 108 | 216 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 273 | 404 | / | / | / | 121 | 243 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 274 | 444 | 74 | 222 | P+1+Pk | 133 | 267 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 275 | 273 | / | / | / | 82 | 164 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 276 | 197 | 56 | 112 | S+P+Pk | 59 | 118 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 277 | 295 | / | / | / | 88 | 177 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 278 | 268 | / | / | / | 81 | 161 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 279 | 269 | 85 | 85 | S+P | 81 | 161 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 280 | 487 | 81 | 162 | P+Pk | 146 | 292 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 281 | 458 | 63 | 126 | P+Pk | 137 | 275 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 282 | 286 | 39 | 78 | P+Pk | 86 | 172 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 283 | 456 | 84 | 168 | P+Pk | 137 | 274 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 284 | 270 | / | / | / | 81 | 162 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 285 | 356 | 141 | 212 | P+Pk | 141 | 212 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 286 | 354 | 141 | 212 | P+Pk | 141 | 212 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 287 | 359 | 141 | 212 | P+Pk | 144 | 215 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 288 | 260 | 105 | 158 | P+Pk | 105 | 158 | 0.40 | 0.61 | P+Pk | SMR |
| * UP 289 | 458 | 141 | 212 | P+Pk | 183 | 275 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 290 | 459 | 141 | 212 | P+Pk | 183 | 275 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 291 | 445 | 141 | 212 | P+Pk | 178 | 267 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 292 | 456 | 141 | 212 | P+Pk | 182 | 274 | 0.40 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 293 | 477 | 141 | 212 | P+Pk | 143 | 286 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 294 | 505 | 141 | 212 | P+Pk | 152 | 303 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 295 | 484 | / | / | / | 145 | 291 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 296 | 450 | / | / | / | 135 | 270 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 297 | 593 | 107 | 214 | S+P+Pk | 178 | 356 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 298 | 437 | / | / | / | 131 | 262 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 299 | 350 | / | / | / | 105 | 210 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 300 | 345 | / | / | / | 104 | 207 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 301 | 594 | / | / | / | 178 | 357 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 302 | 637 |  |  |  | 191 | 382 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 303 | 596 | / | / | / | 179 | 358 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 304 | 531 | / | / | / | 159 | 319 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 305 | 488 | / | / | / | 146 | 293 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 306 | 355 | 63 | 126 | P+Pk | 106 | 213 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| ***UP 307 | 1514 | 55 | 110 | P+Pk | 200 | 500 | 0.13 | 0.33 | P+1+Pk | SMR |
| UP 308 | 708 | / | / | / | 212 | 425 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 309 | 1558 | / | / | / | 200 | 500 | 0.13 | 0.32 | P+1+Pk | SMR |
| UP 310 | 528 | 33 | 33 | P | 158 | 317 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 311 | 632 | 66 | 132 | S+P+Pk | 190 | 379 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 312 | 528 | 44 | 132 | P+1+Pk | 158 | 317 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 313 | 647 | 70 | 70 | P | 194 | 388 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 314 | 284 | 68 | 136 | P+Pk | 85 | 171 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 315 | 689 | / | / | / | 207 | 413 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 316 | 486 | / | / | / | 146 | 292 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 317 | 646 | / | / | / | 194 | 388 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 318 | 446 | / | / | / | 124 | 248 | 0.28 | 0.56 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 319 | 516 | / | / | / | 51 | 102 | 0.10 | 0.20 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 320 | 745 | 50 | 100 | S+P+Pk | 223 | 447 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 321 | 541 | / | / | / | 162 | 325 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 322 | 470 | / | / | / | 141 | 282 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** * UP 323 | 633 | 95 | 190 | P+Pk | 190 | 380 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 324 | 223 | / | / | / | 67 | 134 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 325 | 697 |  |  |  | 209 | 418 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 326 | 275 | 15 | 15 | P | 83 | 165 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 327 | 314 | 13 | 13 | P | 94 | 188 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 328 | 579 | 57 | 171 | P+1+Pk | 174 | 348 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 329 | 714 |  |  |  | 214 | 428 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 330 | 475 | 107 | 214 | S+P+Pk | 143 | 285 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 331 | 319 | / | / | / | 96 | 192 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 332 | 253 | / | / | / | 101 | 304 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UP 333 | 331 | / | / | / | 132 | 397 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UP 334 | 315 | / | / | / | 126 | 378 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UP 335 | 336 | / | / | / | 134 | 403 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UP 336 | 527 | / | / | / | 211 | 500 | 0.40 | 0.95 | P+1+Pk | SMD |
| UP 337 | 415 | / | / | / | 166 | 498 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| *** UP 338 | 397 | / | / | / | 159 | 477 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| *** UP 339 | 386 | / | / | / | 154 | 463 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UP 340 | 417 | / | / | / | 167 | 500 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UP 341 | 393 | 48 | 96 | P+Pk | 118 | 236 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 342 | 337 | / | / | / | 101 | 202 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 343 | 686 | / | / | / | 206 | 411 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 344 | 375 | 90 | 270 | P+1+Pk | 112 | 225 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 345 | 232 |  |  |  | 70 | 139 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 346 | 324 | 58 | 58 | P | 97 | 194 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 347 | 207 | 27 | 27 | P | 62 | 124 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 348 | 512 | 32 | 64 | S+P+Pk | 154 | 307 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 349 | 364 | 41 | 82 | P+Pk | 109 | 219 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 350 | 398 | 43 | 86 | S+P+Pk | 119 | 239 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** *UP 351 | 560 | 129 | 258 | P+Pk | 168 | 336 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 352 | 497 | 42 | 42 | P | 149 | 298 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 353 | 610 |  |  |  | 183 | 366 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 354 | 370 |  |  |  | 111 | 222 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 355 | 395 |  |  |  | 118 | 237 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 356 | 510 |  |  |  | 153 | 306 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 357 | 457 |  |  |  | 137 | 274 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 358 | 476 | / | / | / | 143 | 286 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 359 | 446 | / | / | / | 134 | 267 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 360 | 526 | / | / | / | 158 | 316 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 361 | 433 | / | / | / | 130 | 260 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 362 | 447 | / | / | / | 134 | 268 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 363 | 553 | / | / | / | 166 | 332 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 364 | 486 | / | / | / | 146 | 292 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 365 | 526 | / | / | / | 158 | 316 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 366 | 503 | / | / | / | 151 | 302 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 367 | 516 |  |  |  | 155 | 310 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 368 | 513 |  |  |  | 154 | 308 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 369 | 475 |  |  |  | 142 | 285 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 370 | 569 |  |  |  | 171 | 342 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 371 | 300 | / | / | / | 90 | 180 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 372 | 326 | / | / | / | 98 | 196 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 373 | 420 | / | / | / | 126 | 252 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 374 | 468 | / | / | / | 140 | 281 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 375 | 566 | / | / | / | 170 | 340 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 376 | 559 | / | / | / | 168 | 335 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 377 | 411 | / | / | / | 123 | 247 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 378 | 315 | / | / | / | 95 | 189 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 379 | 346 | / | / | / | 104 | 208 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 380 | 358 | / | / | / | 107 | 215 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 381 | 334 | / | / | / | 100 | 200 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 382 | 321 | / | / | / | 96 | 193 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 383 | 488 | / | / | / | 146 | 293 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 384 | 362 | / | / | / | 109 | 217 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 385 | 361 |  |  |  | 108 | 217 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 386 | 359 | / | / | / | 108 | 215 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 387 | 352 |  |  |  | 106 | 211 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 388 | 347 | / | / | / | 104 | 208 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 389 | 338 | / | / | / | 101 | 203 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 390 | 330 | / | / | / | 99 | 198 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 391 | 322 |  |  |  | 97 | 193 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 392 | 316 |  |  |  | 95 | 189 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 393 | 320 |  |  |  | 96 | 192 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 394 | 412 |  |  |  | 124 | 247 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 395 | 394 |  |  |  | 118 | 236 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 396 | 373 |  |  |  | 112 | 224 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 397 | 374 |  |  |  | 112 | 225 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 398 | 384 |  |  |  | 115 | 231 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 399 | 360 |  |  |  | 108 | 216 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 400 | 499 |  |  |  | 150 | 299 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 401 | 199 |  |  |  | 60 | 119 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 402 | 312 | 82 | 130 | P+Pk | 93 | 187 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 403 | 269 |  |  |  | 81 | 161 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 404 | 293 | 94 | 188 | S+P+1+Pk | 94 | 188 | 0.32 | 0.64 | S+P+1+Pk | SMR |
| UP 405 | 379 | 76 | 152 | P+Pk | 114 | 227 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 406 | 272 | 43 | 43 | P | 82 | 163 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 407 | 244 |  |  |  | 73 | 146 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 408 | 252 | 104 | 156 | P+Pk | 104 | 156 | 0.41 | 0.62 | P+Pk | SMR |
| * UP 409 | 300 | 88 | 176 | P+Pk | 90 | 180 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 410 | 323 |  |  |  | 97 | 194 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 411 | 464 |  |  |  | 139 | 279 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 412 | 369 |  |  |  | 111 | 221 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 413 | 321 |  |  |  | 96 | 193 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 414 | 319 |  |  |  | 96 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 415 | 319 |  |  |  | 96 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 416 | 318 |  |  |  | 95 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 417 | 319 |  |  |  | 96 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 418 | 319 |  |  |  | 96 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 419 | 245 |  |  |  | 74 | 147 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 420 | 343 | 83 | 166 | P+Pk | 103 | 206 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 421 | 249 |  |  |  | 75 | 150 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 422 | 229 |  |  |  | 69 | 137 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 423 | 201 |  |  |  | 60 | 121 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 424 | 379 |  |  |  | 114 | 228 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 425 | 283 | 52 | 104 | S+P+Pk | 85 | 170 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 426 | 447 |  |  |  | 134 | 268 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 427 | 389 |  |  |  | 117 | 233 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 428 | 338 |  |  |  | 101 | 203 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 429 | 351 |  |  |  | 105 | 210 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 430 | 367 |  |  |  | 110 | 220 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 431 | 408 |  |  |  | 122 | 245 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 432 | 337 |  |  |  | 101 | 202 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 433 | 313 |  |  |  | 94 | 188 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 434 | 217 | 49 | 98 | P+Pk | 65 | 130 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 435 | 311 | 49 | 98 | P+Pk | 93 | 186 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 436 | 204 | 42 | 84 | P+Pk | 61 | 122 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 437 | 155 | 31 | 62 | P+Pk | 47 | 93 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 438 | 345 |  |  |  | 104 | 207 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 439 | 395 |  |  |  | 118 | 237 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 440 | 385 |  |  |  | 115 | 231 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 441 | 356 |  |  |  | 107 | 214 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 442 | 338 |  |  |  | 101 | 203 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 443 | 324 |  |  |  | 97 | 195 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 444 | 316 |  |  |  | 95 | 189 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 445 | 319 |  |  |  | 96 | 191 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 446 | 334 |  |  |  | 100 | 201 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 447 | 394 | 99 | 130 | P+Pk | 118 | 237 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 448 | 302 |  |  |  | 91 | 181 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 449 | 210 | 32 | 64 | P+Pk | 63 | 126 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 450 | 198 | 27 | 54 | P+Pk | 59 | 119 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 451 | 215 | 29 | 87 | P+1+Pk | 65 | 129 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 452 | 208 | 62 | 120 | P+1+Pk | 63 | 125 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 453 | 193 | 27 | 54 | P+Pk | 58 | 116 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 454 | 299 | 48 | 144 | P+1+Pk | 90 | 179 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** *UP 455 | 255 | 47 | 94 | S+P+1 | 77 | 153 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 456 | 199 | 42 | 84 | P+Pk | 60 | 119 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 457 | 430 | 55 | 110 | S+P+Pk | 129 | 258 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** *UP 458 | 381 | 36 | 72 | P+Pk | 114 | 229 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| UP 459 | 278 |  |  |  | 84 | 167 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** *UP 460 | 430 | 48 | 48 | P | 129 | 258 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 461 | 411 |  |  |  | 123 | 246 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 462 | 555 | 42 | 84 | S+P+Pk | 222 | 500 | 0.40 | 0.90 | P+1+Pk | SMD |
| *** UP 463 | 796 |  |  |  | 250 | 500 | 0.31 | 0.63 | P+1+Pk | SMD |
| * UP 464 | 246 | 43 | 43 | S+P | 74 | 147 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| *** UP 465 | 455 |  |  |  | 182 | 500 | 0.40 | 1.10 | P+1+Pk | SMD |
| *** UP 466 | 482 |  |  |  | 193 | 500 | 0.40 | 1.04 | P+1+Pk | SMD |
| UP 467 | 398 |  |  |  | 159 | 478 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UP 468 | 382 |  |  |  | 153 | 458 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| * UP 469 | 322 | 77 | 154 | P+1 | 129 | 386 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| * UP 470 | 554 | 78 | 234 | P+1+Pk | 166 | 332 | 0.30 | 0.60 | P+1+Pk | SMR |
| * UP 471 | 298 | 78 | 156 | P+Pk | 119 | 358 | 0.40 | 1.20 | P+1+Pk | SMD |
| UPTS 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | IOE |
| UPTS 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | IOE |
| UPTS 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | IOE |
| UPTS 4 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | IOE |
| UPZ1 | 2934 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ2 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ3 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ4 | 4253 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ5 | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ6 | 3328 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ7 | 4182 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ8 | 5142 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ9 | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ10 | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ11 | 4996 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ12 | 7969 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ13 | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUJ |
| UPZ14 | 32688 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ15 | 52732 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ16 | 27457 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ17 | 48468 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ18 | 1638 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ19 | 757 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ20 | 5346 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ21 | 3876 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UPZ22 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  | PUS |
| UKUPNO | 411,834 | 10,011 | 19,035 |  | 60,440 | 122,545 | 0.15 | 0.30 |  |  |

| 923.14 | PARCELE NA KOJIMA JE BGP OBJEKTA MAX 5OO m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | UP SA OGRANIČENJEM (PARCELE U TRASI DALEKOVODA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | UP SA OBJEKTIMA PREPOZNATI SA ORTOFOTO KARTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.70 | PARAMETRI KOJI SU PREKORAČILI ZADATE PLANSKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMR | površine za stanovanje male gustine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMD | površine za stanovanje male gustine sa djelatnostima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUJ | Površine za pejzažno uređenje - površine javne namjene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUS | Površine za pejzažno uređenje - površine specijalne namjene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IOE | objekti elektroenergetske infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ukupni pokazatelji planiranog stanja za zahvat Plana

- Površina zahvata .....................................................................	46,38 ha

- Površina urbanističkih parcela...................................................	201 231m2

- Ukupna površina prizemlja..................................................... ....	60 440 m2

- Ukupna bruto građevinska površina ..........................................	122 545m2

- Prosječna veličina stambene jedinice........................................	100 m2

- Broj stambenih jedinica.............................................................	851

- Površine za stanovanje ...........................................................	85 109 m2

- Površine za poslovanje ...........................................................	9066 m2

- Ukupan broj stanovnika ............................................................... 2723 st

- Gustina stanovanja......................................................................	59 st/ha

- Indeks zauzetosti za zahvat ( PP/PZ )......................................	cca 0.13

- Indeks izgrađenosti za zahvat ( BGP/PZ ) ..............................	cca 0.26

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

U skladu sa Zakonom o planiranju i uredjenju prostora, urbanističko-tehnički uslovi su dati u sklopu plana kroz tekstualni dio i grafičke priloge. U daljem tekstu date su bliže smjernice za sprovođenje plana.

Parcelacija i regulacija

Kao osnov za izradu Izmjena i dopuna DUP-a poslužila je geodetska podloga koja je potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa.

Ukupan izgradjeni prostor, zahvaćen ovim planom, je izdijeljen na urbanističke parcele, kao osnovne urbanističke cjeline.

Urbanističke parcele obuhvataju jednu ili više katastarskih parcela, ili dijelova katastarske parcele. U najvećem broju slučajeva, granice katastarskih parcela se poklapaju sa granicama urbanističkih parcela, osim prema saobraćajnima gdje je granica urbanističke granica trotoara - regulaciona linija. Urbanističke parcele većim dijelom imaju direktan pristup sa saobraćajnice,osim u izuzetnim slucajevima gdje je pristup omogućen sa kolsko-pješačke površine. Na grafičkom prilogu "Parcelacija i regulacija" grafički su prikazane granice urbanističkih parcela.

U slučajevima kada granica urbanističke parcele neznatno odstupa od granice katastarske parcele organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU-a i Rješenja o lokaciji, može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa katastarskim stanjem.

Novoformirane granice urbanističkih parcela definisane su prelomnim tačkama. Spisak koordinata prelomnih tačaka parcela biće dat kao poseban grafički prilog u fazi Predloga plana.

Regulacija ukupnog zahvata plana počiva na saobraćajnim rješenjima, koordinatama i drugim podacima koji omogućavaju tačnost prenošenja na teren.

Građevinska linija za nove objekte (prikazana je grafički):

- Građevinska linija za nove objekte je linija do koje se može graditi i definisana je u odnosu na osovinu saobraćajnice, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren. Tekstualno je dato pojašnjenje koje se odnosi na udaljenost od susjeda dok je linija prema saobraćajnici obavezujuća.

Građevinska linija za postojeće objekte:

- Građevinske linije izgrađenog bloka su postavljene na parcelama sa postojećim 	objektima i aktiviraju se samo u slučajevima rušenja postojećeg objekta radi 	izgradnje novog i  prilikom dogradnje postojećeg objekta.

- Građevinska linija dogradnje prema susjednim parcelama je min. 2,5m, izuzetno 	može i manje uz saglasnost susjeda.

- Građevinska linija dogradnje prema pješačkim komunikacijama je na min. 1,5m.

Građevinska linija podzemne etaže koja je u funkciji garažiranja može biti do 1,0m od granice urbanističke parcele.

Urbanističke parcele date u grafičkim prilozima mogu se udruživati ukoliko je to zahtjev investitora uz poštovanje parametara datih u tabeli. Gabariti planiranih objekata nisu prikazani u grafičkom prilogu, već je zona gradnje definisana građevinskim linijama kao krajnjim linijama do kojih se može graditi.

Ukoliko se investitor odluči za izgradnju dvojnog ili objekta u nizu, lamele odnosno dilatirane djelove objekta,  će odrediti projektant u skladu sa zadatim planskim parametrima. Ukoliko se Investitor odluči za faznu realizaciju po konstruktivnim i funkcionalnim cjelinama-lamelama, obavezna je izrada Idejnog rješenja za objekat u cjelini u kome će biti jasno naznačene faze realizacije.

Nivelacioni plan je urađen na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehničkih propisa. Predloženim nivelacionim rješenjem postignuti su nagibi saobraćajnica koji su dovoljni za odvođenje površinskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta.

Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne, jer kote na terenu prikazane u geodetskoj podlozi ne omogućavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvodjenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.

Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu nivelacije saobraćajne mreže, pri čemu je potrebno voditi računa da se oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama.

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA

OPŠTI USLOVI

Na površinama za stanovanje predmetnim planskim dokumentom planirano je stalno i povremeno stanovanje.

Osim  stanovanja mogu se naći i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to:

- trgovina i ugostiteljski objekti, objekti za smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata;

- objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski objekti koji služe svakodnevnim potrebama stanovncima područja;

- objekti i mreže infrastrukture;

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca;

- stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom u skladu sa tehničkim propisima.

Prilikom izrade projektne dokumentacije neophodno je poštovati sljedeće principe:

- jednostavnost proporcije i forme;

- prilagođenost forme objekata topografiji terena, odnosno "objekat treba da prati teren";

- prilagođenost klimatskim uslovima;

- uklapanje započetih i izvedenih objekata koji svojim izgledom narušavaju ambijent naselja.

- imajući u vidu denivelisanost terena na nekim lokacijama u obuhvatu ovog plana potrebno je posebnu pažnju posvetiti uređenju terena, njegovom ozelenjavanju kao i oblikovanju i materijalizaciji kaskada, gdje je neophodna upotreba kamena.

Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne elemente tradicionalne durmitorske kuće, bitne za racionalno korišćenje zemljišta i stvaranje novih pejzaža i očuvanje starih:

- poželjno je korištenje kamena kao osnovnog materijala fasadnih zidova,

- izbjegavati pojavu velikih balkona preko čitavih fasada,

- predvidjeti dvovodne, viševodne krovove sa odgovarajućim nagibima

- otvore (prozore i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima,

- ograde oko dvorišta objekata izvoditi u kombinaciji kamenog zida i dekorativno obrađenog željeza ili zelene živice ukupne visine do 1,40m

OPŠTI USLOVI - primjer tradicionalne durmitorske kuće

(izvod iz publikacije "Savremeni izraz tradicionalnih kuća u Crnoj Gori")

Durmitorska Kuća je kamen na zemlji i drvo na kamenu. Ona je svedene asketske forme sa šindrovim krovom zasječenih zabata ili piramidalnog oblika i po svojim formalnim obeležjima pripada širem tipu Balkanske planinske porodične kuće

Za ovakve kuće se često kaže da su samonikle, iznikle iz Mjesta. Pojam Mjesto ovdje treba shvatiti u Hajdegerovskom smislu, kao mješavinu prirode, ljudi, običaja.

Organizacija

Kuća je koliba. Na tavanu (nebu, čardaku) je rad, a u zemlji spavanje. Nagib terena je iskorišten za moguće nezavisne ulaze u noćnu i dnevnu zonu.

Spoljašnjost

Kuća zadržava i pojačava skulpturalnu svedenost forme, specifičnu cjelovitost forme uzora. Takođe se zadržavaju:

- dualni odnosi materijala (više u principu dualiteta odnosa tvrdo -meko);

- karakteristični mali gabariti ove arhitekture (kuća je proporcionisana u zlatnom presjeku);

- dominantna zatvorenost (a opet lakoća savremenog arhitektonskog izraza, „transparencija punog“)

Sama forma kuće je mutacija dva najzastupljenija formalna tipa durmitorske stare kuće, u zavisnosti od obliokovanja krova (načina sajecanja) imamo formu sa zasječenim kalkanima i piramidalnu formu krova.

Zamišljena je sa podiznim drvenim brisoleima kao sastavnim dijelom fasade.

Kada su sklopljeni daju kući taj arhetipski svedeni izraz. Na prolleće kuća se otvara

POSTOJEĆI STAMBENI OBJEKTI

U zoni DUP-a, po planiranim intervencijama predviđena je dogradnja i nadgradnja postojećih objekata uz ispunjavanje propisanih uslova.

Obzirom da se radi o specifičnom načinu tradicionalnog korišćenja prostora, u predmetnoj zoni postoje slučajevi da se na jednoj kat. parceli nalazi pored osnovnog objekta, koji je u funkciji stanovanja, jedan ili više pratećih objekata sa različitom namjenom (pomoćni: ostave ili garaže, stambeni i poslovni).

Obzirom da za svaki od ovih objekata nije bilo moguće formirati urbanističku parcelu, uz obezbjeđivanje površine i oblika koji omogućava njenu izgradnju i korišćenje i pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta, na urbanističkoj parceli može egzistirati više objekata i to: osnovni objekat i jedan ili više pratećih objekata, prema Planom datim smjernicama, koje se mogu pojedinačno primjenjivati na rekonstrukciju osnovnog i rekonstrukciju pratećih objekata.

Osnovni objekat na urbanističkoj parceli

Da bi se na pravilan način oblikovno i funkcionalno usaglasile intervencije na postojećim objektima potrebno je prilikom definisanja dogradnje i nadgradnje ispuniti sljedeće uslove:

Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti:

- trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje 	na malo i dr.);

- uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obućarske, krojačke, frizerske, 	fotografske radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje);

- poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;

- uslužnih djelatnosti (knjižara, videoteka, hemijska čistionica i dr.);

- ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, 	kafe bar, picerija i dr.);

- zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari 	manjih kapaciteta i sl.);

- socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za djecu, 	smještaj i njega starih i iznemoglih lica i dr.);

- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);

- zabave (bilijar sale, kladionice i sl.);

- sporta (sportski tereni, teretane, vježbaonice za aerobik, fitnes i dr.);

- poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, 	agencije, poslovni biroi);

- poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);

- u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, 	životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili 	drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mjere kojima se u 	potpunosti obezbjeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbijeđene uslove 	priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i 	kapacitetima može obezbijediti potreban, pravilima propisan broj parking mjesta 	za korisnike.

U zoni stanovanja nije dozvoljena:

- izgradnja proizvodnih objekata, odnosno proizvodnih pogona male privrede i 	prizvodnog zanatstva,

- izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, 	autome-haničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer drvara i sl.), 	proizvodni objekti male privrede, skladišta.

- Odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40.

U jednom stambenom porodičnom objektu mogu biti organozovane najviše 4 stambene jedinice.Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m2.

Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 30%.Princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

Horizontalna i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim prilozima.

Kada je postojeći indeks zauzetosti veći od Planom zadatog, nije dozvoljena dogradnja, a dozvoljava se nadgradnja objekta, uz uslov da se ispoštuje planirani indeks izgrađenosti i maksimalna spratnost.

Nadležni organ će na osnovu podataka iz plana, kao i provjerom na terenu, izdati odgovarajuće urbanističko-tehničke uslove u kojima će se precizirati najpovoljnije mjesto i veličina dogradnje ili nadgradnje. Dogradnja i nadgradnja moguća je uz prethodnu statičku analizu konstruktivnog sistema koja će usloviti primjenu konstruktivnog sistema i materijala koji treba da budu kvalitetni i u skladu sa ambijentom. Svi ovi elementi biće provjereni kroz izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Formiranje otvora na objektu prema susjednim parcelama moguće je pod uslovom da je udaljenost objekta od granice parcele minimum 1.5 m. Izuzetno je moguće formiranje otvora na objektu u slučaju manjeg odstojanja od granice parcele uz prethodnu saglasnost susjeda.

- Kotu prizemlja dogradnje vezati za kotu prizemlja postojećeg objekta.

- Visina nadzitka potkrovlja može biti maksimalno do 1, 20 m.

- Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili 	drugi u kompoziciji složeni krovovi nagiba (do 70°), sa funkcionalnim akcentima.

- Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u 	okviru parcele.

- Građevinska linija, koja određuje položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju 	definisana je za svaku urbanističku parcelu u grafičkom prilogu.

U slučaju kada je postojeći objekat dotrajao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema smjernicama ovog Plana za izgradnju novih objekata.

Prateći objekat na urbanističkoj parceli

Na izgrađenim urbanističkim parcelama, kako je prethodno rečeno, pored osnovnog objekta nalazi se i jedan ili više pratećih objekata sa različitom namjenom.

Ukoliko je planirana izgradnja porodičnog stambenog objekta (stambeno-poslovnog, stambeno-turističkog i sl.), na parceli se mogu graditi sljedeći objekti maksimalne visine 2,4m:

- prateći objekat – garaža

- pomoćni objekti – ostave, ograde i sl.

Površina pomoćnih objekatase uračunava u BGP na urbanističkoj parceli.Ukoliko na urbanističkim parcelama i u zonama druge namjene postoje pomoćni objekti dozvoljena je njihova rekonstrukcija.

Planirani stambeni objekti

Na novoformiranim urbanističkim parcelama moguća je izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:

- Namjena objekta je za stanovanje male gustine i stanovanje male gustine sa 	djelatnostima.

- Horizontalni i vertikalni gabariti dati su tabelarno.

- Daje se mogućnost izgradnje suterena u zavisnosti od konfiguracije terena.

- Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 1.5 m. Objekat se može 	podići i na manjem odstojanju, uz prethodnu saglasnost susjeda.

- Kod užih urbanističkih parcela objekti se mogu graditi i kao uzidani, samostalno, uz 	saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati 	otvori.

- Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 20 m od kote terena.

- Visina nadzitka potkrovlja može biti maksimalno do 1, 20 m.

- Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi 	u kompoziciji složeni krovovi nagiba ( do 70°), sa funkcionalnim akcentima.

- Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru 	parcele.

- Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,50 m do 	susjedne parcele ili manje iz saglasnost susjeda.

- Ukoliko je širina urbanističke parcele manja od 10,00m obaveza je izgradnja 	dvojnog objekta.

Površina suterenske etaže ne ulazi u obračun BGP ukoliko se koristi kao garažni prostor, ostava ili tehnička prostorija.

Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanje važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m2.

Postojeći objekti u trasi postojećeg i planiranog dalekovoda

Za rekonstrukciju objekata u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova potrebno je poštovati sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (»Sl. list SFRJ«, br.65/1988. i »Sl.list SRJ« br. 18/1992).

Ograđivanje

Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna).

Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta.

U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton).

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parceli koja se ograđuje.

Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje.

Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.

SMJERNICE ARHITEKTONSKOG OBLIKOVANJA

Osnovni oblik objekata

Prilikom oblikovanja objekta težiti svedenim jednostavnim formama po ugledu na zatečene tradicionalne forme kuća, pravougaonih oblika, ili razvijenih  formi osnovnog oblika. Podržava se komponovanje većeg broja osnovnih volumena (kubusa) i aneksa.

Arhitektonsko oblikovanje treba sprovesti pravilnom organizacijom osnove i korišćenjem elemenata kao što su tremovi, natkrivene terase, nadstrešnice, strehe itd.

Uslovi koje treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

Materijalizacija fasada

Sugeriše se primjena prirodnih lokalnih građevinskih materijala i odgovarajućih materijala kvalitetnih tehničkih karkteristika, koji garantuje adekvatnu zaštitu enterijera objekta.

Primijenjeni materijali moraju biti kvalitetni trajni i vizuelno nenametljivi. Na fasadama objekata predvidjeti obradu fasade sa detaljima od drveta,karakteristične za podneblje i ambijent

Primjena stubova i polustubova na fasadama se ne preporučuje. Zabranjena je upotreba imitacija i pseudoimitacija stubova u stilovima nekih od klasičnih stilskih redova (jonski, dorski, korintski, toskanski i sl.)

Novogradnja treba da oslikava vrijeme u kom je nastala, ali sa poštovanjem prostorno-vizuelne komponente starog dijela naselja, tj. ne smije biti nametljiva.

Uljepšavanje fasada

U mnogim slučajevima fasade i kalkani objekata učestvuju u formiranju slike naselja. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene. Preporučuju se tradicionalno jednostavne i neupadljive, bijele, obložene kamenom ili drvetom.

Sprečavanje kiča

Novi ambijent, objekat i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, ukrasne figure i gipsarski radovi).

Pseudoarhitektura zasnovana je na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (tzv. šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (tzv. ukrovljavanje) itd.

Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti prirodne materijale – drvo i kamen. U slučaju obrade vještačkim materijalima, (demit fasada-malter) koristiti obavezno bijelu boju. Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.

Oblikovanje krovova, vrste materijala krovnog pokrivača

Očuvanje autohtonih elemenata u oblikovanju trebalo bi maksimalno poštovati. Osnovni oblik je složeni krov pokriven biber crepom ili limom.  Krov objekta projektovati kao kos (viševodan) sa nagibom do 70°.

Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije. Krovni materijal može biti od lima braon, zelene i crne boje (tamne nijanse) i biber crep. Najmarkantniji element durmitorske kuće je visoki četvorovodni krov, koji se svojim oblikom približava obliku piramide.

Građenje novih objekata, kao i radovi na rekonstrukciji starih, treba da budu takvi da se sačuva tipična arhitektura naselja i ostvari homogena izgradnja.

Poštovanje izvornog arhitektonskog stila

Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom gradnje, nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl, potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeći objekat. Nije dozvoljena promjena stila građenja.

Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnom objektu, izmišljanje nove fasade i sl.

INFRASTRUKTURA

SAOBRAĆAJ

Postojeće stanje

Lokacija DUP-a „Kovačka dolina II“ nalazi se na lokalnom putu Žabljak -Podgora. Put je asfaltiran, ali nedovljne širine i loših geometrijskih karakteristika. Mreža postojećih sabirnih i pristupnih saobraćajnica formirana je paralelno sa izgradnjom naselja. Saobraćaj je mješovit (motorni i pješački), a saobraćaj se obavlja u oba smjera. Te ulice su u veoma lošem stanju, djelimično asfaltirane, nivelaciono loše postavljene, pa se planira njihova kompletna rekonstrukcija, kao i izgradnja novih pristupnih ulica. Veliki broj postojećih saobraćajnica je neasfaltiran i predstavljaju grubo izravnanje terena.

Planirano stanje

Planirani koncept ulične mreže zasnovan je na postavkama PUP-a "Žabljak". Po PUP-u saobraćajne površine unutar urbanog dijela Žabljaka kategorisane su kao gradska magistrala, saobraćajnice I reda (gradski prsten) i saobraćajnice II reda.

Prostorom DUP-a "Kovačka dolina II"   prolazi lokalni put Žabljak -Podgora koji predstavlja okosnicu saobraćajne mreže zone zahvata. Ujedno predstavlja najbržu saobraćajnu vezu sa cntrom Žabljaka.  Ovaj put se rekonstuiše u saobraćajnicu širine kolovoza 6,0m sa obostranim trotoarom 2,0m i biciklističkom stazom širine 1.6m.

Sa nje se odvajaju saobraćajnice II reda koje čine kostur izgrađenog urbanog područja. Ove saobraćajnice planirane su sa širinom kolovoza 6,0m i 5,5m sa obostranim ili jednostranim trotoarima. Uglavnom su planirane na trasama postojećih saobraćajnica ili na pravcima shodno planiranim namjenama u cilju adekvatnog prikupljanja saobraćajnih tokova i usmjeravanja na lokalni put.

Za opsluživanje urbanističkih parcela i određenih namjena,  planirane su pristupne ulice, širine kolovoza 5.0m, 4.5m, 4.0m i 3.5m sa trotoarima širine do 1.5m ili bez trotoara. Osnovna funkcija ovih saobraćajnica je da obezbijedi kolski pristup urbanističkim parcelama, ali je prioritet dat pješačkom saobraćaju.

Da bi se objezbijedio kolski pristup svim urbanističkim parcelama i u zonama gdje je potrebno umiriti saobraćaj, planirane su kolsko – pješačke površine, min širine kolovoza 3m. Veće kolsko - pješačke površine potrebno je likovno oblikovti i opremiti adekvatnim urbanim mobilijarom u cilju integrisanja prvenstveno pješačkog saobraćaja. Zastore ovih saobraćajnica treba predvidjeti od kamena, asfalta, betona ili od elemenata izgrađenih od pomenutih materijala, vodeći računa da konstrukciju ovih staza treba dimenzionisati tako da podnesu i opterećenja kolskog saobraćaja, kao i opterećenje vatrogasnih i drugih interventnih vozila.

Prilikom nivelisanja planiranih saobraćajnica potrebno je uzeti u obzir specifičnost terena. Predvidjeti minimalne nagibe kako bi se obezbijedilo efikasno odvođenje atmosferskih voda. Preporuka je da podužne nagibe ne treba planirati ispod 0.5%, dok su maksimalni 12% (pristupne 14%). Takođe, pri vođenju nivelete voditi računa o mogućnosti prilaženja pojedinim etažama objekata.

Zastori kolskih saobraćajnica su od asfalta, trotoari i pješačke površine su od asfalta, kamena, betona i sl. tj. od elemenata izrađenih od pomenutih materijala.

Saobraćajnice treba da budu opremljene rasvjetom i odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, a odvodnjavanje riješeno atmosferskom kanalizacijom. Za pristupne ulice bez trotoara gdje nije predviđena kišna kanalizacija oivičenje projektovati u nivou kolovoza što bi omogućilo odvodnjavanje površinskih voda u okolni teren. Duž ovih saobraćajnica se mogu predvidjeti zelene ograde (ograda od živice) kako bi površinske vode mogle da se prelivaju u zelene površine.

Na raskrsnicama treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i 202202 i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (Sl. list CG br. 10/09).

Planirane saobraćajnice definisane su koordinatama tjemena i centara raskrsnica. U grafičkom prilogu dati su minimalni radijusi desnih skretanja, poprečni presjeci i koordinate karakterističnih tačaka. Obzirom da je razmjera R 1:1000, što ne daje mogućnost preciznog određivanja visinskih kota, ovim urbanističkim projektom date su orijentacione  visinske kote. Nakon snimanje geodetske podloge za potrebe izrade glavnog projekta planiranih saobraćajnica u razmjeri R 1:250, biće precizno definisane visinske kote, zavisno od kota planiranih objekata i uklapanja u postojeće stanje.

Napomena: Prilikom izrade glavnog projekta planiranih saobraćajnica i pješačkih površina, može doći do izvjesnih korekcija u odnosu na zadate planske parametre.

Saobraćaj u mirovanju

Kod svih planiranih objekata, potrebe za parkiranjem vozila neophodno je rješevati isključivo na pripadajućim parcelama, saglasno namjeni objekata, a u skladu sa normativima iz Pravilnika o bližem sadržaju planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima.

Parkiranje riješiti u okviru  urbanističke parcele, kao površinsko ili u suterenu objekta uzimajući u obzir normative:

- stanovanje (na 1000 m2) -------------- 8 pm (lokalni uslovi min 6 a max 9 pm);

- proizvodnja (na 1000 m2) ------------ 10 pm (3-12 pm);

- poslovanje (na 1000 m2) ------------- 15 pm (5-20 pm);

- trgovina (na 1000 m2) ----------------- 30 pm (20-40 pm);

- hoteli (na 1000 m2) -------------------- 15 pm (10-20 pm);

- restorani (na 1000 m2) ---------------- 60 pm (20-100 pm);

- za sportske dvorane, stadione i sl. ( na 100 posetilaca) ------12 pm.

Gornji normativ je predložen za optimističku prognozu rasta stepena motorizacije u kojoj će 2020.godine on iznositi oko 250PA/1000 stanovnika (PUP" Žabljak").

Pješački i biciklistički saobraćaj

Sistem pješačkih komunikacija se sastoji od trotoara i popločanih površina ispred objekata i samostalnih pješačkih staza, koje zajedno čine jedinstvenu mrežu pješačkih komunikacija, a biće definisane kroz izradu projekata uređenja terena.

Zastori pješačkih komunikacija su od asfalta, kamena, betona, granita i sl. tj. od elemenata izrađenih od pomenutih materijala. Pješačke komunikacije treba da budu opremljene odgovarajućim urbanim mobilijarom.

Glavnim projektom pješačkih komunikacija neophodno je obezbijediti nesmetano kretanje lica sa smanjenom pokretljivošću, kao i pristup svim parcelama. Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).

Biciklističke trase se mogu voditi zajedno sa motornim saobraćajem, zajedno sa pešacima i izdvojeno od ostalih vidova saobraćaja. Ukoliko je obim motornog i pešačkog saobraćaja takav da može ugroziti bezbjednost odvijanja saobraćaja potrebno je biciklistički saobraćaj izdvojiti u posebne staze. Kao posebne staze biciklističke staze se trasiraju obodom pošumljenih oblasti, kroz pošumljene oblasti i preko livada. Podloga mora omogućiti nesmetano korišćenje biciklističkih staza tokom većeg dela godine. Preporučuje se asfalt, makadam, kamena staza.

Osnovna pravila trasiranja biciklističkih staza su: trase polagati kroz ozelenjene zone, trasama povezivati stambene zone, turističke zone, zone rekreacije i zone centralnih aktivnosti i u zonama atrakcije planirati prostore za parkiranje bicikla. Minimalna širina jednosmjerne biciklističe staze je 1,25 m, a dvosmjerne 2,5 m.

Kroz zonu zahvata prolazi biciklistička staza Žabljak – Podgora. Planirana je uz lokalni put Žabljak - Podgora izdvojena od ostalih vidova saobraćaja, širine 1.6m.

ELEKTROENERGETIKA

POSTOJEĆE STANJE -

Područje opštine Žabljak napaja se preko DV 110 kV Pljevlja – Žabljak, koji radi pod naponom 35 kV i preko TS 35/10 kV u Žabljaku.

Na području koje obuhvata DUP “Kovačka dolina II”  u opštini Žabljak postoje dvije stubne trafostanice 10/0,4kV   sa instalisanom snagom od po 160 kVA.

Preko zahvata predmetnog DUP-a prolaze dva dalekovoda 10kV.

P L A N -

Da bi se uradila prognoza vršne snage za područje obuhvaćeno predmetnim DUP-om neophodno je izvršiti analizu potrošača i klasifikovati ih prema karakteristikama potrošnje. Na taj način se dobijaju skupovi potrošača istog karaktera potrošnje, za koje je moguće predviđati buduću potrošnju odnosno vršnu snagu.

Ovim planom su određene potrebe kompleksa za električnom energijom u zavisnosti od strukture i namjene objekata.

Vršno opterećenje  kompleksa, obuhvaćenog Detaljnim urbanističkim planom "Kovačka dolina II ", se sastoji od vršnih opterećenja:

- stanova (domaćinstava),

- tercijalnih djelatnosti (poslovanje) i

- javnog osvjetljenja.

Vršna opterečenja navedenih kategorija određena su analitičkom metodom i bazirana su na standardu elektrificiranosti stanova, kao i procentualnom učešću vršnih opterećenja po kategorijama u ukupnom vršnom opterečenju kompleksa.

U kompleksu obuhvaćenom ovim DUP-om predviđeni su stambeni objekti, tipa  trosobnog stana, koji sadrži: trpezariju i dnevnu sobu, dvije odnosno tri spavaće sobe, kuhinju, kupatilo, WC, ostavu i komunikacije.

Pregled površina u DUP-u “Kovačka dolina II” dat je u tabeli I.

tabela I.

| Broj stambenih jedinica | 864 |
| --- | --- |
| Poslovanje (bruto površina m2) | 9086 |

Vršno opterećenje stanova (domaćinstava)

Analiticka metoda se sastoji u tome da se polazi od ukupne instalisane snage aparata i uređaja kojima se standardno oprema jedna stambena jedinica. U cilju što realnijeg planiranja, domaćinstva će biti, pri izradi ovog plana, podijeljena,  u zavisnosti od načina grijanja stambenih prostorija na:

- domaćinstva, koja za zagrijavanje prostorija koriste električnu energiju, procijenjene instalisanog opterećenja Pi1 = 36.060W  i

- domaćinstva koje za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta, tečna ili gasovita goriva

(drvo, ugalj, gas, lož ulje), a njihovo instalisano opterećenje Pi2 = 25.060W

Polazi se od pretpostavke da 20% domaćinstava koriste električnu energiju, a 80 % druge energente, pa je prosječna instalisana snaga jednog stana:

Pi= 36.060 × 0,2 + 25.060 × 0,8 = 27.260 (W).

Vršno opterećenje po stanu uz faktor jednovremenosti fp = 0,45 određenog na osnovu analize određivanja faktora potražnje u zavisnosti od instalisanog opterećenjau, iznosi:

Pvs1 =  fp x P is1 =  0,45 x 27.260= 12.267 (W).

Vršno opterečenje svih domaćinstava (stanova) računato je na osnovu obrasca:

Pvs  =  Pvs1  x  n  x  kn     ( W ),

gdje je :

Pvs1 – vršno opterećenje jednog stana,

n - broj stanova,

kn - faktor jednovremenosti grupe stanova.

Vršno opterećenje jednog stana dobija se na osnovu instalisanog opterećenja i faktora jednovremenosti, dok se faktor jednovremenosti grupe stanova odredjuje relacijom:

kn = k1 + ( 1 - k1 ) x n –0,5 ,

gdje je:

k1 - faktor jednovremenosti, zavisan od vrijednosti vršnog opterećenja stana  i uzima se da je :

k1 = 0,186

Za  n = 864 stana imamo da je:

kn = k1 + ( 1 – k1) x n –0,5 = 0,186 + ( 1 – 0,186 ) x 864-0,5 = 0,214

Pvs = 12267 x 864 x  0,214 = 2.264.864 (W)

Vršno opterećenje tercijalnih djelatnosti

U našem slučaju su tercijalne djelatnosti definisane bruto površinom, pa se na osnovu te površine i specifičnog opterećenja p1 = 70 W/m2 za poslovanje u stanovanju te faktora jednovremenosti kj može direktno izračunati njihova vršna snaga.

Pvp =  kj x p1 x S1 =0,5 x 70 x 9086 = 318.010 (W)

Pvtd=  Pvp = 318.010 W

Vršno opterećenje javnog osvjetljenja

Vršno opterećenje javnog osvjetljenja u ukupnom vršnom opterecenju DUP-a, kreće se do 5% ostalih opterećenja. U ovom slučaju je usvojeno 1,5% pa je:

Pvjo = 0,015 ( Pvs + Pvtd ) (W),

gdje je:

Pvs – vršno opterećenje stanova,

Pvtd – vršno opterećenje objekata tercijalnih djelatnosti.

Na osnovu navedene formule dobija se vršno opterećenje javne rasvjete:

Pvjo = (Pvs + Pvtd) x 0,015 = (2.264.864 + 318.010) x 0,015 = 38.743 (W)

### Vršno opterećenje kompleksa

Ukupno vršno opterećene je dato u slijedećoj tabeli (tabela II):

tabela  II.

| Stanovi (W) | 2.264.864 |
| --- | --- |
| Tercijalne djelatnosti (W) | 318.010 |
| Javna rasvjeta (W) | 38.743 |
| UKUPNO (W) | 2.621.617 |

Uzimajući u obzir faktor jednovremenosti  kv = 0,85 između pojedinih vrsta potrošača, te  gubitke i rezervu od 10%, a uz cos = 0,95 dolazimo do ukupnog vršnog opterećenja:

Sv = kv x 1,1 x Pv/0,95  = 0,85 x 1,1 x 2.621.617/0,95 = 2.580 (kVA).

Određivanje potrebnog broja TS 10/0,4 kV

Na osnovu podataka o vršnom opterećenju kompleksa određen je broj novih TS 10/0,4 kV kao i njihova snaga.

Uzimajući u obzir snagu postojećih trafostanica 10/0,4kV  to je potrebna snaga planiranih trafostanica:

Ppl = 2.580 – (160+160) = 2.260 (kVA),

pa se planira izgradnja četiri nove trafostanice 10/0.4 kV, 1x630 kVA.

Dakle, ukupna instalisana snaga postojećih i planiranih trafostanica na ovom kompleksu je:

Piu = 4x(1x 630) + 2x(1x160) = 2840 (kVA),

pa će faktor opteretivosti istih biti 0,91 što se može smatrati realnim i povoljnim opterećenjem.

Pri izboru lokacije za trafostanice vodilo se računa da:

- trafostanica bude što bliže težištu opterećenja,

- niskonaponski vodovi budu što kraći, a njihov rasplet što jednostavniji,

- da do trafostanica postoji lak prilaz radi montaže građevinskog dijela, energetskih transformatora i ostale opreme.

Mreža 10 kV

Predviđene trafostanice TS 10/0,4 KV su sa tipiziranom opremom, u skladu sa “Tehničkim preporukama EPCG-TP1-b: Distributivna transformatorska stanica DTS 1x630, donesenim od strane Sektora za distribuciju-Podgorica Elektroprivrede Crne Gore, A.D.- Nikšić. Sastoje se od 10 kV postrojenja, transformatora snage i 0,4 kV postrojenja. Transformatori su trofazni uljni, ispitan prema važećim JUS.N.H1.005, sa ili bez konzervatora, sa mogućnošću termičkog širenja ulja, bez trajne deformacije suda.

Napajanje planiranih TS 10/0,4kV, predviđeno da se izvrši sa dva 10kV izvoda iz TS 35/10kV Žabljak” kako je prikazano u grafičkom prilogu „Elektroenergetika plan”.

Napomena:

Ukoliko se ukaže potreba, dozvoljeno je, uz saglasnost nadležne Elektrodistribucije, ostvariti poprečne veze trafostanica 10/0.4kV, sa susjednih zahvata sa trafostanicama iz prostora obrađenog ovim DUP-om.

Postojeće trafostanice u zahvatu predmetnog DUP-a se zadržavaju.

Kompletnu 10kV mrežu u zahvatu predmetnog DUP-a izvesti kablovima koje odredi stručna služba ED Žabljak. Predlažu se kablovi XHE- 49 3x(1x240/25mm2), 24kV.

Kablove 10kV polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima prolaza kablova ispod saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1m.

Međusobno minimalno rastojanje izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog povećanja korekcionog faktora.

Polaganje svih kablova izvesti prema važećim tehničkim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na mjestima gjde se energetski kablovi vode paralelno ili ukrštaju sa drugim vrstama instalacija voditi računa o minimalnom rastojanju koje mora biti sledeće za razne vrste instalacija:

- Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni razmak je 0,5m za kablove 1kV i 10kV, odnosno 1m, za kablove  35kV. Ukrštanje energetskog i  telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku od 0,5m. Energetski kabal se polaže na većoj dubini od telekomunikacionog. Ukoliko se razmaci ne mogu postići, energetske kablove na tim mjestima provesti kroz cijev. Pri ukrštanju energetskih kablova sa telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude što bliži pravom uglu. Ugao ukrštanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrštanju kablova, vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0,3 a za veće kablove 0,5m.

- Pri horizontalnom vođenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom infrastrukturnom cijevi najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabal se pri ukrštanju polaže iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od  0,3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu postići na tim mjestima energetski kabal položiti kroz zaštitnu cijev.

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja kabla, investitor je dužan obezbjediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafičkom prilogu trase kabla, treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesto njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta položene kablovske kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi.

Ukoliko to zahtjevaju tehnički uslovi stručne službe nadležne Elektrodistribucije, zajedno sa kablom na oko 0,4m dubine u rov položiti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4mm.

Duž trase kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih spojnica, početak i kraj kablovske kanalizacije, ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Eventualna izmještanja postojećih kablova, zbog novih urbanističkih rješenja, vršiti uz obavezno prisustvo predstavnika nadležne Elektrodistribucije i pod njihovom kontrolom. U tim slučajevima, otkopavanje kabla mora biti ručno, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.

Investitori su dužni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvođenje kablovskih 10kV-nih vodova, kao i da obezbjede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbjede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtjevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahjtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Dijelom  zahvata predmetnog DUP-a prolazi trasa dalekovoda 35kV koji je planiran važećim PUP-om opštine Žabljak.

U zaštićenoj zoni ovog i postojećih nadzemnih vodova nije dozvoljena gradnja objekata.

Za izgradnju objekata u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova potrebno je poštovati sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (»Sl. list SFRJ«, br.65/1988. i »Sl.list SRJ« br. 18/1992).

Niskonaponska mreža

Od novih trafostanica 10/0,4kV se polažu niskonaponski kablovi za napajanje električnom energijom potrošača kao i za osvjetljenje ulica (saobraćajnica). Presjek kablova niskonaponskih potrošača kao i ulične rasvjete odrediće stručne službe nadležne Elektrodistribucije kroz Saglasnost na Glavni projekat objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata.

Priključenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se polaganjem podzemnih kablova do  priključnomjernih ormara ili mjernorazvodnih ormara u skladu sa tehničkim preporukama EPCG. Uvod kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi određenog prečnika.

Javno osvjetljenje

Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija i parking prostora, potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, već se isto riješiti u sklopu rješenja uređenja terena. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata instalacije javne rasvjete budu ispoštovani svjetlotehnički kriterijumi dati u preporukama CIE (Publikation CIE 115, 2010. god.),

Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u trafostanicama 10/0.4kV ili iz ormara javne rasvjete, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.

Zaštitne mjere

Zastita niskog napona

Mrežu niskog napona treba štititi od struje kratkog spoja sa NN visokoučinskim osiguračima, ugrađenim u NN polju pripadajuće TS 10/0,4 kV. U priključnim kablovskim ormarićima zaštititi ogranke za objekte odgovarajućim osiguračima.

Zaštita TS 10/0,4 kV

U  TS 10/0,4 kV za zaštitu transformatora snage 630 kVA predviđen je Buholcov relej. Za zaštitu od kvarova između 10 kV i 0,4 kV služe primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidači sa termičkom i prekostrujnom zaštitom.

Zastita od visokog napona dodira

Uzemljenje instalacija svih objekata povezaće se na radno uzemljenje trafostanica i javne rasvjete, tako da se dobije sistem zajedničkog uzemljivača i da se pri tom postigne jedan od sistema zastite (TN-C-S, TN–S ili TT), a uz saglasnost  nadležne Elektrodistribucije.

Zaštita mreže visokog napona

Pitanje zaštite mreže VN treba riješiti u sklopu čitave mreže 10 kV na području TS 35/10 kV »Žabljak«.

Dijagrami jednovremenosti:

| Gruba procjena troškova za elektroenergetske objekte DUP-a "Kovačka dolina" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Objekat | j.mj. | Kol. |  | Cijena˙(€/jm) |  | Iznos(€) |
| 1 | Trafostanice 10/0,4kV/kVA |  |  |  |  |  |  |
|  | MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA | kom | 4 | x | 35.000,00 |  | 140.000,00 |
|  | Mreža 10 kV u zahvatu DUP-a |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izgradnja podzemne 10 kV mreže kablom 3 x (XHE 49-A 1x240/25 mm2, 24 kV.) | m | 2.600 | x | 100 |  | 260000 |
| 3 | Javna rasvjeta |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po metru dužnom saobraćajnice | m | 10.300 | x | 50 |  | 515.000,00 |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  | 915.000,00 |

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

Plan za hidrotehničku infrastrukturu je izrađen na osnovu Prostorno- urbanističkog plana Opštine Žabljak do 2020 godine i Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Žabljak od 2014. godine i Lokalne studije lokacije Kovačka dolina od 2011. godine.

Postojeće stanje

- SNABDIJEVANJE VODOM

Postojećim vodovodnim sistemom u Opštini Žabljak pokriveno je područje na kojem živi 88% stanovnika. Teritoriju Opštine Žabljak karakteriše razuđenost, slaba povezanost naselja i nedostatak površinskih voda.

Voda, koja se koristi, potiče:

- iz izvora "Oko" kod Zminjeg jezera, kaptiranog još 1949. g. i 1987 rekaptiranog, izdašnosti 12 l/s

- iz podzemne izdani "Mlinski potok" blizu Crnog jezera, izdašnosti 12 l/s

- iz izvora "Sopot" iznad Modrog jezera (za sela ispod Durmitora), izdašnosti 5 l/s

- iz izvora "Studenac"-kaptirani izvor izdašnosti 2 l/s.

Na teritoriji Opštine, osim samog vodovoda za Žabljak i Njegovuđu, kojima upravlja D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak, nema uredno registrovanih i praćenih vodovoda.

Opština Žabljak u pogledu vodosnabdijevanja je podijeljena u dvije visinske zone. Viša zona se snabdijeva iz izvorišta "Studenac", a niža zona iz izvorišta "Oko" i "Mlinski potok".

- OTPADNE VODE

Prema podacima dobijenim od  D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak na teritoriji zahvata ne postoji izgrađena fekalna kanalizacija.

Sistem za sakupljanje otpadnih voda izgrađen je jedino u gradskom području Žabljaka.

- ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA

Prema podacima dobijenim od  D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak na teritoriji zahvata ne postoji izgrađena atmosferska kanalizacija.

Planirano stanje

I. SNABDIJEVANJE VODOM

Potrebe za vodom:

Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mreža potrebno je usvojiti specifičnu dnevnu potrošnju po korisniku, kao i koeficijente dnevne i satne neravnomjernosti potrošnje.

Na prostoru zahvata biće potrebno obezbjediti vodu za ukupno 2.765 stalnih stanovnika.

Da bi se provjerila opravdanost planiranih tehničkih rješenja i izbjegle veće greške u investicionim zahvatima vezanim za objekte vodosnabdijevanja, značajno je utvrditi perspektivne potrebe za vodom. Kao polazni podatak za odredivanje normi potrošnje vode razmatrane su specifična potrošnja vode po stanovniku na dan iz Prostornog plana Opštine Žabljak.

Prema preporuci iz Prostornog plana Opštine Žabljak norme potrošnje su:

- stalni stanovnici 190 l/dan/st.

- turisti u hotelima 280 l/dan/kor.

- privatan smeštaj 210 l/dan/kor.

- odmarališta 200 l/dan/kor.

- Kampovi 140 l/dan/kor.

| Namjena | potrošači |  | norma potrošnje |  |  | potrošnja [m3/dan] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stalno stanovanje | 2.765 | [potrošača] | 190 | [l/kor.dan] |  | 525,35 |
| Ukupno: |  |  |  |  |  | 525,35 |

U odnosu na tip naselja usvojeni su koeficijenti dnevne i satne neravnomjernosti: kd=1,3 i kh=2,0.

Prema tome:

- srednja dnevna potrošnja

Q sr = 525,35 m3/dan = 6,08 l/s

- max. dnevna potrošnja

Q maxd = Q sr * 1,3 = 6,08 * 1,3 = 7,90 l/s

- max. časovna potrošnja

Q maxh = Q maxd * 2,0 = 7,90  * 2,0 =  15,80 l/s

Potrošnja vode za gašenje požara:

Za naseljenu zonu ovog tipa treba obezbijediti protivpožarni proticaj za rad dva hidranta po 5.0 l/s, tj. ukupno 10.0 l/s.

Organizacija mreže, prečnici, materijal:

Za obezbjeđenje dovoljne količine vode za planirani prostor, na koti 1478, planiran je rezervor. Punjenje rezevoara je predviđeno iz postojećeg vodovodnog sistema, dovodnim cjevovodom prečnika 160 mm.

Određivanje zapremine rezervoara:

Zapremina rezervoara sastoji se od:

- operativne rezerve

- požarne rezerve

- sigurnosne rezerve

Usvaja se koeficijent neravnomjernosti potrošnje 0,6.

0,60*682,56=409,54 m³

Potreban prostor je 410 m³

Prostor za protivpožarnu zaštitu: 10*2*3600/1000=72 m³

Shodno tome zapremina rezervoara je: 410+72=481,54 m³=500 m³

Iz rezervoara je predviđena glavna distributivna cijev prečnika 200 mm.

Obzirom da se u naselju predviđa obezbjeđivanje vode za gašenje požara iz vodovodne mreže, minimalni prečnik glavnih uličnih vodova će biti DN 110 mm (minimalni za ulični hidrant).

Za izradu nove vodovodne mreže predlažu se cijevi od PEHD, klase PE 100, za radni pritisak do 10 bara. Za izradu čvorova liveno gvozdeni fazonski komadi i armature. Konačan izbor materijala neophodno je konsultovati sa preduzećem nadležnim za upravljanje vodovodnom mrežom (D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak). Prilikom svake rekonstrukcije saobraćajnica se preporučuje revizija vodovodne mreže i eventualna zamjena dotrajalih instalacija.

U detaljnijem projektovanju potrebno je dimenzionisati režim pritisaka i prečnike cjevovoda, koji bi u potpunosti zadovoljili potrebe planiranih objekata za vodom i ekonomičan rad sistema.

Predloženi sistem prati novoplaniranu mrežu saobraćajnica. Rješavanje hidrotehničkih instalacija će se realizovati u sklopu projektovanja saobraćajnica. Težilo se smiještanju svih vodova uz saobraćajnice, kako bi uvijek bili pristupačni za održavanje i potrebne intervencije.

Vodovod vodi ispod trotoara ili pored kolovoza (na drugoj strani uz sam ivičnjak vodi atmosferska kanalizacija). (Ovakav raspored je uobičajen. Projektima ulične mreže može se, uz opravdanje, predložiti drugačiji raspored.)

Na svim čvorovima predvidjeti šahtove. Na uličnoj mreži projektovati potrebni broj hidranata u propisanom rastojanju. Kod ukrštanja sa kanalizacijom vodovodna mreža treba da vodi iznad fekalne kanalizacije, odvojena zaštitnim slojem.

Prilikom projektovanja i izgradnje vodovodne mreže neophodno je konsultovati subjekat, koji gazduje postojećom mrežom: D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak.

II. OTPADNE VODE

U zoni zahvata predviđa se prikupljanje fekalnih voda i njihovo odvođenje separatnim sistemom kanalizacije do postojeće gradske kanalizacije, odnosno do postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih koji se nalazi u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Žabljak od 2014. godine.

Procjena količine otpadnih voda

Prosječno dnevno oticanje otpadnih voda sa predmetnog prostora se može izvesti iz dnevne potrošnje vode uz pretpostavku, da se otpadne vode generišu od 80% korišćene vode.

525,35 x 0,8 = 420,28 m³/dan

Za dati tip naselja usvaja se koeficijent dnevne neravnomjernosti u vrijednosti 1,5.

421 / 86,4 x 1,5 = 7,30 l/s

Maksimalno časovno oticanje fekalnih voda sa razmatranog zahvata biće 7,30 l/s.

Organizacija mreže, prečnici, materijal:

Odvođenje otpadnih voda sa predmetnog područja predviđeno je prema postojećoj gradskoj kanalizaciji.

Predviđeno je da se mreža fekalne kanalizacije izvede od PVC, PEHD R i sl.cijevi za uličnu kanalizaciju. (Konačan izbor materijala neophodno je konsultovati sa preduzećem nadležnim za upravljanje vodovodnom mrežom D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak).

Obrađivač se trudio da obezbjedi gravitaciono slivanje otpadnih voda u kompletnom sistemu i da predvidi ugradnju cjevovoda u trupu saobraćajnica. U mjestima, gdje nije moguće obezbjediti gravitaciono slivanje otpadnih voda u trupu saobraćajnice cjevovodi se ukopavaju ili u pješačke komunikacije, ili uz grance parcela uz saglasnost vlasnika parcela. Tom prilikom potrebno je obezbjediti bar pristup šahtovima za interventna vozila.

Za otpadne vode iz nepristupačnih objekata za priključenje na javnu kanalizacionu mrežu potrebno je da svaki objekat na svojoj parceli ispušta otpadne vode u ekološke bioprečistače adekvatnog kapaciteta lako dostupne za reviziju.

Takođe je do izgradnje planiranog sistema fekalne kanalizacije potrebno planirati biološke prečišćivače za objekte na pripadajućim im parcelama.

Novoizgrađeni cjevovodi vode ispod kolovoza i prate osovine saobraćajnice. (Na detaljnijem nivou projektovanja može se obrazložiti i drugačiji raspored.)

Cijevi se ukopavaju ispod terena na dubini minimalno 0.8-1.0 m od tjemena. Pad cijevi potrebno je odrediti prema važećim tehničkim propisima. Na potezima strmog nagiba, odnosno pada kanalizacije, predvidjeti postavljanje kaskadnih šahtova.

Na svakom lomu, kaskadi ili spojnom mjestu, potrebno je izvesti šaht. Reviziona okna su potrebna i na pravim dionicama na svakih 50 m. Svaki od šahtova mora imati pristup za interventno vozilo. Ovi objekti trebaju imati poklopce od livenog gvožđa za odgovarajući intenzitet saobraćaja i propisne penjalice. Najmanji prečnik uličnog cjevovoda će biti DN200.

Za eventualne ugostiteljske objekte s većim kuhinjama potrebno je definisati obavezu postavljanja separatora masti prije ispuštanja u gradsku kanalizaciju.

Upotrebljene vode sa garaža i benzinskih stanica, ako se ulivaju u mrežu kanalizacije, moraju se prethodno tretirati u separatorima ulja i benzina.

Prilikom projektovanja i izgradnje kanalizacione mreže neophodno je konsultovati subjekat, koji gazduje postojećom mrežom: D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Žabljak.

- ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA

S obzirom da za ovo područje nije rađena prava hidrološka analiza (utvrđivanje odnosa intenzitet – trajanje – vjerovatnoća padavina), za dimenzionisanje atmosferske kanalizacije uzima se 150 l/s/ha, uz trajanje cca 20 do 30 minuta.

Na osnovu navedenih vrijednosti, a za odgovarajuće površine i predviđene padove, izvršeno je preliminarno dimenzionisanje planiranih kanala. U grafičkom prilogu naznačene su dimenzije vodova. Minimalni prečnik cjevovoda atmosferske kanalizacije je DN315.

Sve novoplanirane saobraćajnice, koje će biti sa jedne ili obje strane oivičene trotoarom, potrebno je opremiti kolektorom za odvodnju atmosferskih voda.

U mjestima koja su bez ivičnjaka, može se računati na infiltraciju atmosferskih voda sa saobraćajne površine u okolni teren.

Gdje god je moguće, voda sa betonskih površina i krovova treba da se odvodi u zelene površine.

Potrebno je voditi računa o ekološkom pristupu koji podrazumjeva izgradnju separatora ulja ispod svakog objakta na kojem je moguće zagađenje ove vrste (parkirališta, benzinske pumpe, industrijska dvorišta).

Napomena: U slučaju da se prilikom rekonstrukcije postojećih saobraćajnica uz iste dodaje trotoar, nastaje potreba za izgradnjom atmosferske kanalizacije. Vode, koje se skupljaju uz ivičnjak mogu se odvoditi površinskim kanalom, što iziskuje prostor, ili podzemnim cjevovodom, što je skuplje i traži intervenciju u postojeći kolovoz. Investitor mora imati na umu ove činjenice već pri pokretanju projektovanja.

Kanali atmosferske kanalizacije planirani su od PVC ili PEHD korugovanih cijevi, klase prema dubini ukopavanja. (Konačan izbor materijala neophodno je konsultovati sa preduzećem nadležnim za upravljanje vodovodnom mrežom D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak). Na vodovima projektovati potrebni broj slivnika s odgovarajućim rešetkama i šahtove na lomovima, kaskadama i spojnim mjestima, koji će imati LŽ poklopce za odgovarajuće saobraćajno opterećenje.

Vode sa saobraćajnica i sl., koje sadrže masti, ulja i naftne derivate, prije ispuštanja provesti kroz odgovarajuće separatore.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU MREŽE I OBJEKATA HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa i uslova javnih preduzeća.

Snabdijevanje vodom objekta rješiti priključenjem na javnu vodovodnu mrežu u svemu prema uslovima komunalnog  preduzeća koje istu održava.

Duž javne vodovodne mreže se ugrađuju protivpožarni hidranti i to nadzemni, gde god to uslovi dozvoljavaju, tj. gdje ne ometaju saobraćaj.

Prečnici javne vodovodne mreža su najmanje 100mm.

Svaki objekat treba priključiti na zajedničku vodovodnu mrežu nakon njene izgradnje.

Vodomjer predvidjeti za svakog potrošača zasebno. Vodomjer postaviti u betonskom ili zidanom šahtu minimalnih dimenzija 1,2x1,2m u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se na jednoj parceli smješta više potrošača, predvidjeti vodomjere za svakog potrošača posebno, a sve vodomjere smjestiti u jedno vodomjerno okno. U ovim slučajevima se predviđa izgradnja razdvojene mreže za sanitarnu i protivpožarnu zaštitu. Obje mreže mogu se postavljati u isti rov.

Priključenje na zajedničku kanalizacionu mrežu vršiti u reviziona okna. Dno priklljučnog kanala (kućnog priključka) mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti u gornju trećinu).

Prilikom izgradnje zajedničke kanalizacione mreže i kolektora predvideti reviziona okna na svim prelomima, priključcima i pravim dionicama trase na propisnim rastojanjima.

Odvođenje upotrebljenih voda utvrđuje se nivelacionim rješenjem i rješava priključenjem na naseljsku kanalizacionu mrežu, s tim da ne dođe do okvašavanja zidova susjednih objekata ili plavljenja susjedne parcele.

Atmosferske vode, sa jedne urbanističke parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli. Dio voda mogu da prime slobodne, odnosno zelene površine, zavisno od njihove veličine.

Održavanje sistema kanalizacije mora biti povjereno stručnom privrednom subjektu, koji će obezbjediti ispravan rad mreža, PPOV i separatora ulja i benzina. (Napr. D.O.O. "Komunalno i vodovod" Žabljak, koje gazduje i gradskom mrežom u Žabljaku.)

PROCJENA TROŠKOVA ZA IZGRADNJU HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

VODOVOD

Izgradnja vodovoda od materijala PEHD PE100, PN10 sa svim potrebnim zemljanim, betonskim i instalaterskim radovima

DN 63	m'		1.015	x		70,00		=	71.050  €

DN 110	m'		3.671	x		90,00		=	330.390  €

DN 160	m'		1.674	x		120,00		=	200.880  €

DN 200	m'		1.937	x		140,00		=	271.180  €

Ukupno:				873.500  €

Izgradnja rezervoara za vodu

V 500	m³		500	x		300,00		=	150.000  €

Ukupno vodovod:				1.023.500  €

FEKALNA KANALIZACIJA

Izgradnja vodova fekalne kanalizacije od materijala PVC, PEHD R za vanjsku kanalizaciju sa svim potrebnim zemljanim, betonskim i instalaterskim radovima

DN 200	m'		5.808	x		100,00		=	580.800  €

DN 250	m'		724	x		150,00		=	108.600  €

Ukupno fekalan kanalizacija:				689.400  €

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Izgradnja odvodnog cjevovoda za atmosferske vode od materijala PVC ili PEHD R sa svim potrebnim zemljanim, betonskim i instalaterskim radovima

DN 315	m'		   2.454	x		220,00		=	539.880  €

DN 400	m'	      	719	x		240,00		=	172.560  €

Ukupno atmosferska kanalizacija:				712.440  €

UKUPNI TROŠKOVI ZA HIDROTEHNIČKU INFRASTRUKTURU:		2.425.340 €

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Detaljni urbanistički plan lokaliteta "Kovačka Dolina II", DUP Žabljak prostorno kontaktira: sa južne strane sa lokalitetom, DUP-a Žabljak. Površina zahvata Detaljnog urbanističkog plana "Kovačka Dolina" iznosi 46,45 ha. Kao ciljevi razvoja, za predmetni prostor, prema Prostornom planu Opštine Žabljak i prema Generalnom urbanističkom planu Opštine Žabljak, prepoznate su sljedeće djelatnosti: »poslovni prostori i individualno stanovanje«.

# POSTOJEĆE STANJE

Prikaz postojećeg stanja urađen je tako da obuhvata pregled svih telekomunikacionih operatora i usluga koje se pružaju na kompletnom području koje obuhvata DUP »Žabljak« za lokalitet »Kovačka Dolina«.

## Usluge na fiksnoj lokaciji (telefonija, ADSL, IPTV)

Na teritoriji opštine Žabljak Crnogorski Telekom ima u funkciji 3 komutaciona čvora (TKC Žabljak, RSS Njegovuđa i RSS Virak), dok Pošta CG ima u svojoj poslovnici Žabljak u funkciji 3 VoIP govornice. Usluge fiksnog široko-pojasnog pristupa Internetu, pored kapaciteta CT, pruža i SBS Net Montenegro putem postojeće satelitske opreme, dok fiksni-bežični pristup putem WiFi tehnologije omogućava MNNews.

Cjelokupno razmatrano područje je sa aspekta potreba za telekomunikacionim priključnim servisima uglavnom upućeno na komutacione priključne kapacitete CT, odnosno TKC Žabljak. Ovo proističe iz činjenice da su svi postojeći korisnici tk servisa kao i planirani na relativno maloj udaljenosti od postojećeg RSS-a i da u neposrednoj blizini nema drugih isturenih pretplatničkih stepena.

Na razmatranom području, na osnovu Katastra telekomunikacionih instalacija dostavljenog od strane Crnogorskog Telekoma, ne postoji telekomunikaciona pristupna  kablovska mreža. Ako i postoji, najveći dio pristupne kablovske tk mreže položen je direktno u zemlju i građen je individualno. Jedino u kontaktnoj zoni DUP Žabljak, postoji TK kanalizacija sa PVC 110mm cijevima kroz koje su provučeni bakarni i optički kablovi kablovi, a na koje će se planirana tk kanalizacija logički nadovezati (postojeća okna su označena kao PO-01 do PO-05). Na području zahvata nema drugih tk okana, odnosno postojeće tk infrastrukture.

Dakle, telekomunikaciona kablovska pristupna mreža na razmatranom prostoru svojim kapacitetom i stepenom razvijenosti ne zadovoljava postojeće korisnike telekomunikacionih servisa, tako da se na čitavom području zahvata planira izgradnja nove TK kanalizacije.

Uzimajući u obzir dužinu pretplatničke petlje – rastojanje od elektronskog komunikacionog čvora do krajnjih pretplatnika, u odnosu na standarde u pružanju savremenih TK servisa, kao što su xDSL, IPTV i dr, obuhvaćeno područje nije tehnički dovoljno kvalitetno riješeno, pa je neophodno da se izgradi nova tk kanalizacija sa 3 pvc cijevi, gdje god je to moguće, tako da bi se logički uklopila u postojeću tk kanalizaciju.

## Mobilne usluge

Pored fiksne telefonije, na zahvaćenom području servis mobilne telefonije pružaju sva tri mobilna operatora prisutna u Crnoj Gori. Crnogorski Telekom - CT obezbjeđuje pokrivanje područja obuhvaćenog ovim DUP-om posredstvom GSM baznih stanica sa lokacija Pitomine, TKC Žabljak i Momčilov Grad. CT bazne stanice su smještene u objektima koji su vlasništvo RDC Momčilov Grad i Pitomine. Operatori MTEL i Telenor imaju svoje GSM bazne stanice koje pokrivaju područje ovog DUP-a na lokacijama Pitomine i Momčilov Grad, odnosno Telenor i na sopstvenoj lokaciji Javorovača.

| Operator | Lokacija | Geografska dužina | Geografska širina | Nadmorska visina | Tip bazne stanice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | Momčilov grad | 019°04'51.44''E | 43°10'22.08''N | 1769 | GSM |
| CT | Pitomine | 019°06'48.39''E | 43°09'37.29''N | 1494 | GSM |
| CT | Žabljak TKC | 019°07'21.07''E | 43°09'15.98''N | 1508 | UMTS |
| MTEL | Pitomine | 019°06'48.60''E | 43°09'36.99''N | 1494 | GSM/UMTS |
| MTEL | Momčilov grad | 019°04'51.91''E | 43°10'22.44''N | 1770 | GSM |
| Telenor | Javorovača | 019°7'58.64''E | 43°08'44.09''N |  | GSM/UMTS |
| Telenor | Momčilov grad | 019°05'10.81''E | 43°10'20.29''N |  | GSM |

Na području Žabljaka, odnosno području lokaliteta Kovačeva Dolina dostupan je i GSM i UMTS signal mobilne telefonije, koje nude sva 3 operatora sa pomenute lokacije Pitomine, čime su korisnicima obezbijeđene 2G/3G voice usluge, kao i 3G brzine prenosa podataka.

## Fiksni bežični pristup (FWA)

U pogledu fiksnog bežičnog pristupa, jedino operator Telenor nudi WiMAX fiksni bežični pristup Internetu svojim korisnicima u oblasti obuhvaćenoj ovim DUP-om sa svoje lokacije Javorovača.

| Operator | Lokacija | Geografska dužina | Geografska širina | Nadmorska visina | Tip bazne stanice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telenor | Javorovača | 019°7'58.64''E | 43°08'44.09''N |  | GSM/UMTS |

## AVM sadržaji, zemaljska radio-difuzija i MMDS

Područje Kovačke Doline, kao i čitav zahvat DUP Žabljak, je pokriveno UHF/VHF radio i TV signalom RDC sa lokacije Pitomine, odnosno Momčilov Grad, a takođe je omogućen i MMDS bežični kablovski pristup koji distribuira operator BBM Montenegro, sa pomenute RDC lokacije Momčilov Grad.

| Operator | Lokacija | Geografska dužina | Geografska širina | Nadmorska visina | Tip bazne stanice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BBM | Momčilov grad | 019°04'51.44''E | 43°10'22.08''N | 1769 | MMDS |
| RDC | Pitomine | 019°06'48.60''E | 43°09'36.99''N | 1494 |  |
| RDC | Momčilov grad | 019°04'51.91''E | 43°10'22.44''N | 1770 |  |

AVM sadržaje na području opštine Žabljak pružaju2 operatera i to: CT putem IPTV tehnologije i TotalTV Montenegro posredstvom DTH tehnologije.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna ovog DUP-a, projektant je dobio katastar postojećih TK instalacija koji je tražen od Crnogorskog Telekoma, tako da je u prilozima data karta postojećeg stanja podzemnih tk instalacija. Na osnovu dopisa Agencije za Elektronske komunikacije locirani su telekomunikacioni objekti postojećih operatora (lokacije baznih stanica, antenski stubovi i sl).

## PLANIRANO RJEŠENJE

Implementacija novih tehnika i tehnologija, liberalizacija tržišta i konkurencija u sektoru elektronskih komunikacija doprinosi bržem razvoju elektronskih komunikacija, povećanju broja servisa, njihovoj ekonomskoj i geografskoj dostupnosti, boljoj i većoj informisanosti  kao i bržem  razvoju  privrede i opštine u cjelini.

Jedan od ciljeva izrade ovog DUP-a jeste želja da se obezbjedi planiranje i građenje elektronske komunikacione infrastrukture koja će zadovoljiti zahtjeve više operatora elektronskih komunikacija, koji će građanima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski povoljnim uslovima.

Treba voditi računa o sledećem:

- da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati zaštiti postojeće elektronske komunikacione infrastrukture,

- da se uvijek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica,

- da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.

Akt kojeg se treba pridržavati prilikom izgradnje nove telekomunikacione infrastrukture, jeste Pravilnik o određivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio-koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata (Službeni list Crne Gore" broj 83/09).

## Usluge na fiksnoj lokaciji (telefonija, ADSL, IPTV)

U odnosu na moguće planove operatora fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma, kao i ostalih operatora fiksne i mobilne telefonije, projektant predviđa da se unutar posmatrane zone, u skladu sa planiranim građevinskim objektima i predloženim saobraćajnim rješenjima, izgradi nova telekomunikaciona kanalizacija sa 3x PVC cijevi od 110mm unutar područja zahvata, a koja bi se logički nadovezala na postojeću telekomunikacionu kanalizaciju u posmatranoj zoni, i uklopila u planiranu tk kanalizaciju susjednih DUP zona.

Telekomunikaciona kanalizacija bi se koristila za provlačenje kablova različitih kablovskih operatora koji pokažu interesovanje za pružanje telekomunikacionih usluga u ovoj zoni, bilo da se radi o Crnogorskom Telekomu, ili o nekom drugom postojećem telekomunikacionom operatoru u Crnoj Gori.

Na taj način, u odnosu na situaciju koja se trenutno dešava na telekomunikacionom tržištu Crne Gore, korisnici iz posmatrane zone bi na kvalitetan način bili opsluženi različitim vrstama telekomunikacionih servisa (telefonija, prenos podataka, TV signal i dr).

Pri planiranju broja PVC cijevi u novoj tk kanalizaciji, moraju se u obzir uzeti podaci o planiranim građevinskim površinama, površinama namijenjenim stambenim, poslovnim i uslužnim djelatnostima, broju stanovnika unutar zone, aktuelnim trendovima u rješavanju pitanja kablovske televizije i dr.

Planirani kanalizacioni kapaciteti omogućavaju dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreža bez potrebe za izvođenjem naknadih građevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postojeća infrastruktura i stvarali nepotrebni troškovi.

Sa aspekta izgradnje nove tk knalaizacije može se smatrati da postojeća kanalizacija ne postoji, tako da će biti neophodna izgradnja potpuno nove tk kanalizacije. Jedan dio postojeće telekomunikacione infrastrukture će izgradnjom saobraćajnica biti ugrožen, tako da će morati da se napusti, ali je potrebno u saradnji sa vlasnikom – Crnogorskim Telekomom, definisati izgradnju nove infrastrukture, istu najprije izgraditi, pa tek onda napustiti postojeću. Gdje god to bude moguće duž planirane trase, postojeća TK infrastruktura će se uklopiti u novu.

Ukupna dužina planirane telekomunikacione kanalizacije sa PVC cijevima 110mm iznosi oko 5757 metara, a planirana  je i izgradnja 87 novih telekomunikacionih okana. Planirana trasa TK kanalizacije je najvećim dijelom uklopljena u trotore novih saobraćajnica.

Savremene telekomunikacije koje obuhvataju distribuciju sva tri servisa, telefonije-fiksne i mobilne, prenos podataka i TV signala, treba da omogućavaju više načina povezivanja sa telekomunikacionim operaterima. Imajući u vidu različite objekte i samu lokaciju, kroz telekomunikacionu kanalizaciju treba graditi savremene telekomunikacione pristupne optičke mreže u tehnologiji FTTx (Fiber To The Home, Fiber to The Building...), sa optičkim vlaknom do svakog objekta, odnosno korisnika.

Ovo rješenje je u skladu sa dugoročnim rješenjima u oblasti telekomunikacija sa optičkim pristupnim mrežama, sa čijom implementacijom je započeo telekomunikacioni operator, Crnogorski  Telekom.

Kućnu tk instalaciju u poslovnim objektima, treba izvoditi u RACK ormarima, u zasebnim tehničkim prostorijama. Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala, sa opremom za pojačavanje TV signala.

Kućnu tk instalaciju u svim prostorijama realizovati telekomunikacionim kablovima koji će omogućavati korišćenje naprednijih servisa koji se pružaju ili  čije se pružanje tek planira, FTP kablovima cat 6 i cat 7 i kablovima sa optičkim vlaknima, ili drugim kablovima sličnih karakteristika i provlačiti kroz PVC cijevi, sa ugradnjom odgovarajućeg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije.

U slučaju da se trasa tk kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti. Prilikom izrade ovog plana neophodno je da budu sinhronizovane aktivnosti kako bi se definisali položaji svih podzemnih infrastruktura, jer što se tiče telekomunikacionih vodova, neophodno je obezbijediti da se na mjestima ukrštanja ili približavanja i paralelnog polaganja sa vodovima drugih instalacija, TK kablovska kanalizacija izvodi prema "Uputstvu za zaštitu telefonskih instalacija od uticaja vodova drugih instalacija ZJPTT". Ove mjere zaštite se prvenstveno odnose na zaštitu TK instalacija od elektroenergetskih instalacija, ali se one primjenjuju i kod svih ostalih instalacija koje mogu imati posredan uticaj na TK vodove.

Najmanje rastojanje između kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih električnih instalacija (elektroenergetski kablovi i sl.) treba da iznosi 0,5 m bez primjene zaštitnih mjera i 0,1 m sa primjenom zaštitnih mjera. Zaštitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrštanja i približavanja, pod uslovom da se vertikalna udaljenost od 0,5 m ne može održati. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kablove treba da budu od dobro provodnog materijala, a za telekomunikacione kablove od neprovodnog materijala. Za napone preko 250V prema zemlji, elektroenergetske kablove treba uzemljiti na svakoj spojnici dionice približavanja. Ako se telekomunikacione i elektroinstalacije ukrštaju na vertikalnoj udaljenosti manjoj od 0,5 m, ugao ukrštanja, po pravilu, treba da bude 90 stepeni, ali ne smije biti manji od 45 stepeni.

Trase planirane telekomunikacione kanalizacije potrebno je, u najvećoj mogućoj mjeri, uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se telekomunikaciona okna rade u trasi saobraćajnice ili  parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanja okana, što bi bilo neekonomično.

Telekomunikacionu kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i telekomunikaciona okna izvoditi u svemu prema planovima višeg reda, važećim propisima u Crnoj Gori i preporukama bivše ZJ PTT iz ove oblasti.

Na taj način biće stvoreni optimalni uslovi, kako sa tehničkog, tako i sa ekonomskog stanovišta, koji podrazumijevaju maksimalno iskorištavanje postojećih kablovskih kapaciteta, gdje je god je to moguće, ili pak provlačenje novih kablovskih kapaciteta, gdje god se za tim ukaže potreba.

Obaveza budućih investitora planiranih objekata u zoni ovog DUP-a jeste da, u skladu sa Tehničkim uslovima koje izdaje nadležni telekomunikacioni operator ili organ lokalne uprave, od postojećih i novoplaniranih telekomunikacionih okana, projektima za pojedine objekte u zoni zahvata definišu način priključenja svakog pojedinačnog objekta.

Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Preporučuje se da se u objektima funkcionalne namjene kao što su: škole, vrtići, restorani, hoteli, tržni centri itd, predvidi mogućnost montaže javnih telefonskih govornica.

## Mobilna telefonija

U odnosu na lokacije postojećih baznih stanica, mobilni operatori u momentu izrade DUP Kovačka Dolina, opština Žabljak, nijesu iskazali potrebu za montiranjem novih baznih stanica na ovom području, tako da nijesu definisane nove lokacije za postavljanje stubova za mobilnu telefoniju.

U odnosu na savremene trendove u oblasti mobilne telefonije, projektant naglašava da ovo ne znači da neki od postojećih ili eventualno novih operatora mobilne telefonije neće imati potrebu da u nekom momentu proširi svoje kapacitete, postavljanjem novih baznih stanica na posmatranom području. Planirani objekti i antenski stubovi pri tom treba da se predvide za korišćenje od strane više operatora.

Lokalna uprava bi takvim zahtjevima trebala da izađe u susret, sagledavajući sve neophodne parametre.

Prilikom određivanja detaljnog položaja bazne stanice mora se prvenstveno voditi računa o bezbjedonosnom aspektu po zdravlje ljudi i uticaju na životnu sredinu, poštovanjem propisanih veličina zaštitnih zona uticaja EMF, shodno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima elektromagnetnog polja (Sl. list Crne Gore 15/10), a takođe i o njenom ambijentalnom i pejzažnom uklapanju. Pri tome treba izbjeći lociranje baznih stanica na javnim zelenim površinama, u središtu naselja, u blizini školskih ustanova, na istaknutim reljefnim tačkama koje predstavljaju panoramsku i pejzažnu vrijednost, prostorima zaštićenih djelova prirode i dr.

Gdje god visina antenskog stuba, u vizuelnom smislu ne predstavlja problem (mogućnost zaklanjanja i skrivanja), preporučuje se da se koristi jedan antenski stub za više korisnika.

Postavljanjem antenskih stubova potrebno je ne mijenjati konfiguraciju terena i zadržati tradicionalan način korišćenja terena. Za vizuelnu barijeru prostora antenskog stuba, u zavisnosti od njegove lokacije, koristiti šumsku ili parkovsku vegetaciju.

## Fiksni bežični pristup (FWA) i MMDS

U ovoj fazi, takođe, nema informacija o planovima za eventualne nove lokacije baznih stanica WiMAX operatora i MMDS kablovskog operatora, na području koje je obuhvaćeno zahvatom.

Sve što je rečeno za mobilnu telefoniju važi i za FWA i MMDS.

# Predmjer i predračun materijala i radova

| Br. | A/ MATERIJAL | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC cijev Ø 110/3,2 mm dužine 6 m | kom | 2,879 | 12.50 | 35,987.50 |
| 2. | Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 110/3,2 mm | kom | 2,879 | 0.20 | 575.80 |
| 3. | PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5m | kom | 573 | 2.50 | 1,432.50 |
| 4. | PVC držač odstojni 110/1x3 | kom | 3838 | 1.00 | 3,838.00 |
| 5. | Čep za zatvaranje cijevi Ø 110/3,2 mm | kom | 600 | 1.50 | 900.00 |
| 6. | PTT traka za upozorenje | m | 5,757.0 | 0.10 | 575.50 |
| 7. | Pijesak sitni za oblaganje PVC cijevi, granulacija 0-4 mm, d=20cm | m3 | 725.4 | 17.00 | 12,331.80 |
| 8. | Laki tk poklopac sa ramom (min. nosivosti 50 kN) | kom | 69 | 175.00 | 12,075.00 |
| 9. | Teški tk poklopac sa ramom (min. nosivosti 50 kN) | kom | 18 | 285.00 | 5,130.00 |
|  |  | Ukupno: |  |  | 72,846.30 |
| Br | B/ TK KANALIZACIJA | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena E |
| 1. | Trasiranje - određivanje trase rova nove i postojeće kanalizacije i lociranje postojećih i novih okana prije iskopa | m | 5,757.0 | 0.10 | 575.70 |
| 2. | Traženje postojećih instalacija ručnim kopanjem poprečnog rova (šlica) | m | 480.0 | 9.00 | 4,320.00 |
| 3. | Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: -ručni iskop rova sa razupiranjem; -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, -polaganje PVC cijevi, -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 cm, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -postavljanje pozor trake; -uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala: | m | 5,757.0 |  |  |
|  | za 1x3xPVCØ110mm(60x71cm) | m | 4,822.0 | 11.00 | 53,042.00 |
|  | za 1x3xPVCØ110mm(60x101cm) | m | 935.0 | 12.00 | 11,220.00 |
| 4. | Nepredviđeni radovi ( 3% od zbira radova za TK) |  |  |  | 2,074.75 |
|  |  | Ukupno: |  |  | 71,232.45 |

| Br | C/ KABLOVSKA OKNA | Jedinica | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 1,60x1,40x1,90m: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju, izrada okna (d=15cm (zidova, donje i gornje ploče)) sa ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom i podešavajućih konzola prema prilogu (rad+materijal bez lakog tk poklopca sa ramom) | kom | 69 | 480.00 | 33,120.00 |
| 2. | Izrada AB okna unutrašnjih dimenzija 1,60x1,40x1,90m: ručni iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju, izrada okna (d=15cm (zidova, donje i gornje ploče)) sa ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom i podešavajućih konzola prema prilogu (rad+materijal bez teškog tk poklopca sa ramom) | kom | 18 | 530.00 | 9,540.00 |
| 3. | Probijanje zida postojećeg tk okna radi uvođenja PVC cijevi sa obradom rupe (maltanje) | kom | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 4. | Nepredviđeni radovi ( 3% od zbira radova za KO) |  |  |  | 1,279.80 |
|  |  | Ukupno: |  |  | 44,029.80 |
| Br | D/ TRANSPORT |  |  |  | Ukupna cijena E |
| 1. | Materijal i radna snaga |  |  |  | 5,763.10 |
|  |  | Ukupno: |  |  | 5,763.10 |

| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA RADOVA |  | Iznos (€) | PDV(19%) (€) | Iznos sa PDV (€) |
| - Materijal |  | 72,846.30 | 13,840.80 | 86,687.10 |
| - Tk kanalizacija |  | 71,232.45 | 13,534.15 | 84,766.60 |
| - Kablovska okna |  | 44,029.80 | 8,365.65 | 52,395.45 |
| - Ostali troškovi |  | 5,763.10 | 1,095.00 | 6,858.10 |
| Ukupna cijena u Eurima: |  | 193,871.65 | 36,835.60 | 230,707.25 |

PEJZAŽNA ARHITEKTURA

# POSTOJEĆE STANJE

Urbanističkim projektom obuhvaćen je prostor površine 46,45ha. Prostor zahvata se nalazi na nadmorskoj visini od 1415m.n.v.-1475m.n.v. Na lokaciji se pored stanovanja  nalaze površine pod livadama i šumama.

Ovakav teren pruža prirodne povoljnosti za izgradnju objekata, ali postavlja i velike zahtjeve koji se odnose na uklapanje objekata i očuvanje prirodnih vrijednosti.

Na osnovu trenutnog stanja na terenu, kao i uvidom u literaturu i plansku dokumentaciju višeg reda, ova mikrolokacija pripada vegetativnom pojasu u kojem se pretežno javlja šuma jele i smrče (Pieceo- Abietetum). Na mnogim površinama ove su šume iskrčene radi stvaranja livada i pašnjaka.

Pejzaž livada i pašnjaka predstavljaju ekosisteme različitog boniteta, stepena korišćenja i biljnih vrsta u kojima dominira travna vegetacija. Ujedno, ovaj tip pejzaža je dominantan na prostoru Durmitora. Lokalitet Kovača dolina se nalazi unutar livadskog tipa predjela sa periodičnom pojavom četinarskih šumaraka. Površine pod travnom vegetacijom čine pašnjački i livadski prostori. Sve livadske zajednice redovno se koriste i kao pašnjaci. To je, naravno, zavisno od režima korišćenja i potreba stanovništva. Najvažniji livadski pašnjački tipovi čine zajednice ovsika i bokvice (Bromo plantaginetum). Ova zajednica obrasta krečnjacke terene a u zavisnosti je od debljine zemljišta pa se često koristi kao pašnjak na kamenjarima ili livada za košenje na dubljim zemljištima. Nalazi se u pojasu bukovih, bukovo-jelovih i smrčevih šuma nižih regiona. Livadsko-pašnjačke zajednice Festuco-Agrostidetum zajednica vlasulje i crnogrive zahvata dublja zemljišta na zaravnjenim i blago nagnutim staništima.

Smjernice iz PUP-a Žabljak

Analizirajući predmetno područje unutar granica zahvata Plana konstovano je da na ovom prostoru pretežna planirana namjena stanovanje manjih gustina u rubnim djelovima naselja. Kada su u pitanju planirane zelene površine kategorije su sledeće: dominiraju poljoprivredne i ostale zelene površine, manji prostor čine šume, a samo u obodnom dijelu uz stanovanje planirane su sportsko rekreativne površine.

Izvod iz PUP-a Žabljak- Grafički prilog : Zelenilo i pejzazno uredjenje

Ovo područje karakteriše veoma dinamičan i složen pejzaž visoke estetske vrijednosti. Pejzaž durmitorskog područja, odnosno slika predjela, odraz je složenosti, raznovrsnosti i kvaliteta dominantnih prirodnih elemenata.

Raznolikost vegetacije u horizontalnom i vertikalnom pravcu, bogatstvo biljnih vrsta i brojne florističke specifičnosti takođe su utkane u morfologiju pejzaža.

### PLANIRANO STANJE

Prostorno urbanističkim planom opštine Žabljak definisano je nekoliko principa odnosno ciljeva uređenja predjela i date su smjernice odnosno preporuke za uređenje i zaštitu prirodnih vrijednosti:

- očuvanje, unapređenje i zaštita posebnih prirodnih i pejzažnih vrijednosti prostora, te obezbeđenje stabilnosti ekosistema poboljšanjem njihovog sastava, strukture i kvaliteta kroz konkretna planerska rješenja u planskim i projektnim dokumentima;

- namjensko svrsishodno korišćenje prirodnih resursa, te racionalno gazdovanje prostorom u skladu sa ekološkim potencijalom, a u funkciji održivog razvoja;

- očuvanje pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti prostora kao prepoznatljivog estetskog izraza područja opštine Žabljak;

- unapređenje očuvanja i zaštita prirodnih vrijednosti, biodiverziteta – flore, faune, gljiva, zemljišta, vode, vazduha, šume, pašnjaka, livada i dr.

- definisanje mjera zaštite i uređenja šumskih a pogotovo prašumskih rezervata i ekosistema sa tendencijom njege i zaštite univerzalnih ekosistema;

- sanacija postojećeg stanja degradiranih djelova prostora koji služe kao pozajmišta, zone eksploatacije mineralnih sirovina ili se koriste za odlaganje otpada;

- Posebno treba voditi računa: o racionalnijem korišćenju već zauzetog prostora; što manjem zauzimanju novih prostora; korišćenju očuvanih prostora (uz minimum intervencija i maksimalno očuvanje prirodnog pejzaža); zaštiti vegetacije i šumske kulture; zadržavanju tradicionalnih arhitektonskih rješenja (kao dijelova autothonog kulturnog pejzaža odnosno nasljeđa); zabrani izgradnje objekata čije funkcionisanje zagađuje sredinu i dr.;

#### Opšte smjernice za uređenje zelenih površina

Koncept ozelenjavanja usklađen je sa namjenom lokacije, prostornom organizacijom sadržaja i sa funkcionalnim zahtjevima okruženja.

Osnovni cilj ozelenjavanja predstavlja:

- zaštita i unapređenje životne sredine

- rekultivacija devastiranih površina

- Povezivanje sa zelenim masivima kontaktnih zona u jedinstven sistem zelenila

- Usklađivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika prostora.

- Maksimalno očuvanje autentičnih pejzažno-ambijentalnih vrijednosti predione cjeline (vegetacijske, orografske, geomorfološke, hidrološke i td.);

Neophodno je  planirati očuvanje prirodnih karakteristika prijedjela i implementacijom zelenila i prirodnih vrijednosti u nova planska riješenja, gdje su navedene prirodne vrijednosti okosnica planskog riješenja.

Jedan od osnovnih potencijala razvoja ovog naselja je integrisanje zelenila u turističku ponudu Opštine Žabljak i očuvanje prirodne prepoznatljivosti pejzaža. Pri planiranju ozelenjavanja prostora treba voditi računa o korišćenju vrsta koje će odgovarati uslovima koje pruža ovaj prostor i okruženje. Koncept zelenila treba da doprinese ukupnom ambijentalnom izgledu prostora.

Prostor oko Nacionalnog parka mora da se koristi na način koji neće dovesti do ugrožavanja osnovnih vrijednosti zaštićenih u području Nacionalnog parka. Pored zakonskih ograničenja vezanih za korišćenje prirodnih resursa), novije politike vezane za razvoj promovišu pristup održivog, kontrolisanog i uravnoteženog razvoja koji nije baziran na obimnijem direktnom iskorišćavanju tih resursa.

U okviru očuvanja i unapređenja prostora, a u cilju planiranja turizam-stanovanje, po načinu intervencija u prostoru, korišćenja i uređenja determinisana je sljedeća kategorija zelenih i slobodnih površina:

## I 	Objekti pejzažne arhitekture javne namjene

Park (P)

Zelenilo uz saobraćajnice ( ZUS)

## II	Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene

Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZO)

Zelenilo individualnih stambenih objekata sa djelatnostima (ZO*)

## III	Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene

Zaštitni pojas ( ZP)

| Kategorija zelenih površina | Površine po namjenama (m2) | Procenat ozelenjenosti (min) | Zelene površine (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zelenilo uz saobraćajnice | 1612,16 | 100% | 1612,16 |
| Park | 2517,23 | 70% | 1762,06 |
| Zelenilo individualnih stambenih objekata | 194745,55 | 50% | 97372,77 |
| Zelenilo individualnih stambenih objekata sa djelatnostima | 7195,50 | 40% | 2878,20 |
| Zaštitini (zeleni) pojas | 206886,65 | 100% | 206886,65 |
| Ukupno |  |  | 310511,84 |

Ukupna površina planiranih zelenih površina iznosi 310511,84 m2 (31,05ha), što obezbjeđuje nivo ozelenjenosti 66,8 %  od ukupne površine obuhvata Plana.

Stepen ozelenjenosti je 112,30 m2/ stanovniku

## I 	Objekti pejzažne arhitekture javne namjene

Zelenilo uz saobraćajnice i linearno zelenilo (drvoredi)

Ozelenjavanje saobraćajnica, pješačkih tokova i parking prostora sprovodi se tzv. linearnom sadnjom. U kompozicijskom smislu ovo zelenilo rješava se tako da predstavlja ”kičmeni stub” vangradskog zelenila sa zelenilom gradskog područja. Ujedno to je čvrsta veza koja bitno utiče na poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova, mikroklimatskih i estetskih karakteristika i vrijednosti. Duž saobraćajnica zelenilo treba rješavati linearno ili sa potrebnim prostornim akcentima koji bi prekidali monotone nizove drvoreda. Treba naglasiti da “linearno zelenilo“ ne podrazumijeva klasičan niz drvoreda, već niz manjih i raznovrsnijih grupacija zelenila čime se obezbjeđuje ritmika u prostoru, likovno bogatstvo prostora i njegovih boja kao i naizmjenična zasjena mjesta duž pravca kretanja. Prostore uz saobraćajnice koji se nalaze na kosinama potrebno je projektovati na takav način da se spriječi erozija zemljišta, a pri tome voditi računa o kompoziciji, koloritu i izboru vrsta tako da se u urbanom zelenilu stvori prirodan ambijent i ostvari njegova funkcionalnost. Posebnu pažnju posvetiti preglednosti i bezbjednosti u saobraćaju i voditi računa da zelenilo ne bude smetnja već da bude u službi bezbjednosti saobraćaja.

Sadnice koje se koriste moraju da imaju pravilno formiran habitus. Treba voditi računa o visini okolnih objekata, kod niskih objekata koristiti vrste sa rijetkom krunom.

- za formiranje drvoreda koristiti isključivo "školovane" drvoredne sadnice visoke preko 3,5 m, sa pravim deblom, čistim od grana do visine od 2,5 m i prsnim ppečnikom oko 10cm.

- rastojanje između sadnica u drvoredu je 5-10m

- krune susjednih stabala u drvoredima mogu da se dodiruju (što nije baš najpovoljnije), ali ne smiju da se preklapaju.

- dovoljno velikim razmakom među stablima obezbjeđuje se, sem dobrih vizuelnih osobina, i dobro provjetravanje ulice u vertikalnom smislu.

- najbolji način sadnje drvoreda je u okviru uzanih zelenih pojaseva duž saobraćajnica koji su širine 1.5m i više.

- u dijelu gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se moze obaviti i u rupama duz trotoara, naravno obratiti pažnju na podzemne instalacije.

- sadnja linearnog zelenila moguće je  predvidjeti i obodom urbanističkih parcela.

- ukoliko se drveće sadi u okviru  trotoara treba isključiti vrste drveća sa razvijenim površinskim korijenom, kako bi se izbjeglo deformisanje trotoara. Razvoju korijena u dubinu doprinosi i redovno okopavanje zemlje oko stabla.

- na potezima gdje nije moguće formiranje drvoreda, primijeniti ostale oblike linijskog ili punktalnog ozelenjavanja.

- u zavisnosti od položaja građevinske linije u odnosu na regulacionu birati vrste drveća koje formiraju veću ili manju širinu krošnje.

- pored toga pri izboru vrsta za ulično zelenilo treba voditi računa da budu prilagođene uslovima rasta u uličnim profilima (otpornost na zbijenost tla, vodni kapacitet zemljišta, insolaciju, salinitet...).

- Obavezno vršiti usaglašavanje mjesta sadnje sadnica visokog drveća sa položajem nadzemnih objekata, trasama podzemnih instalacija i ivicama kolovoza, uz poštovanje optimalnih propisanih odstojanja.

Pažljivo projektovanje i sadnja zelenila smanjuju buduće troškove, a uvećavaju ukupnu funkcionalnost. Izbor biljnog materijala treba da bude podređen posebnim uslovima, zbog čega se prvenstveno biraju autohtone biljke, ali i one otporne na različite negativne uslove sredine. Ako one predstavljaju i reprezentativne autohtone primjerke iz okoline, značaj im je veći, jer putnicima ukazuju na dendrološko i prirodno bogatstvo kraja.

Park

Na prostoru zahvata planirano je nekoliko parkovskih površina, što je veoma korisno za podizanje kvaliteta života na ovom prostoru. Pravilnim komponovanjem punih i praznih volumena otvoriti vizure prema najljepšim dijelovima pejzaža. Parkovi su površine koje su dostupne svima i treba da su uređene u službi stanovnika i posjetioca i njihovih potreba za odmorom, pasivnom rekreacijom, a takođe mogu biti i mjesta održavanja nekih manifestacija ili sličnih sadržaja u dnevnim i večernjim satima, naročito ljeti u toku sezone.

U skladu sa ostalim planiranim namjenama i raspoloživim prostorom ove površine je potrebno urediti na način da postanu estetski, humani i oblikovni prateći elementi stanovanja, poslovanja, turističke ponude, kao i drugih namjena u okviru kojih se nalaze. Generalno pravilo uređenja parkova је da se unutar njih formiraju dvije cjeline, mirni/pejzažni dio parka i sportsko rekreativni dio sa prostorom za igru djece. Autentičnost parka postiže se malim arhitekturnim rješenjima (fontane, klupe, osvjetljenje, informaciono-reklamne table, korpe za  otpatke), uz svu neophodnu opremu za potrebe rekreacije kao i igru djece. Najmanje 70% površine namijenjene parku treba da bude pod zelenilom.

Smjernice za projektovanje zelenih površina parkova

- Sadržaj parka zavisi od njegove veličine i položaja koji zauzima a može biti različit i prema tome da obuhvata: dječje igralište, otvorene površine-travnjaci, različite vodene površine, restorani, bine ili pozornice, itd.

- Staze u parku mogu se planirati od kamena ili od mekšeg materijala – šljunka razlicite veličine separacija.

- Izbor sadnog materijala prije svega zavisi od uslova staništa i stepena zagađenosti, samim tim treba saditi vrste koje su dokazale visoku otpornost a istovremeno su dekorativne. Osjetljivije vrste treba smjestiti u unutrašnjost parka.

- U slučaju durmitorskog područja veoma je važno ispoštovati prirodnost prostora i ni u kom slučaju ne uvoditi forme i oblike koje su urbane ili strogo geometrijske.

- Forsirati pejzažni-prirodni stil uređenja.

Prostor za igru djece mora da pruža uslove za bezbijedan boravak u njemu, da zadovoljava zdravstveno higijenske uslove ( da je osunčan i ocjedit ) i da ima:

- Odgovarajuće zastore

- Opremu koja obezbjeđuje bogatstvo i kreativnost igre, sa minimalnom mogućnošću povrede

- Poželjno je da oprema bude takođe prilagođena ambijentu, bez upadljivih i drečavih boja, po mogućnosti da prati likovni izraz okruženja i samog objekta.

- Dovoljno zelenila, drveće sa velikim krošnjama radi potrebnog zasjenčenja, sa ostavljanjem sunčanih prostora za igru.

Veliku važnost na ovakvim površinama ima dobro odabrani sadni materijal. Biraju se vrste koje mogu da podnesu penjanje, lomljenje i savijanje, a izbjegavaju se sve biljke sa izraštajima koji mogu da povrijede (trnovi,oštre grane,plodovi) i one vrste koje imaju otrovne djelove.

Primjer uređenja dječjeg igrališta van urbane zone

## II Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene

Zelenilo individualnih stambenih objekata

Prilikom izbora lokacije objekata  u okviru pojedinačnih zona obavezno uraditi detaljniju analizu stvorenih uslova na terenu. Posebnu pažnju obratiti na kvalitetne grupacije sadnica, tj. već formirane šumske skolopove ukoliko ih ima i u najvećoj mogućoj mjeri obezbijediti njihovo očuvanje i integraciju.

Svojim postojanjem doprinose stvaranju povoljnih mikroklimatskih uslova sredine. Zeleni zasadi predviđeni su od različitih dekorativnih vrsta što zavisi od želje samih vlasnika. Granica parcela može biti naglašena živom ogradom ili drugom odgovarajućom ogradom.

Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova

Osnovna pravila uređenja u okviru parcele:

- U okviru parcela u fazi projektovanja, objekte locirati na terenu tako da se maksimalno sačuvaju postojeću kvalitetnu vegetaciju, sa posebnim uslovima da se na preostalom dijelu prorijedi podmladak ukoliko je gust ili da se formira  novi.

- Po mogućnosti da kuća bude u 1/3 placa, bliže ulici, samim tim dobijamo predvrt koji ima estetsku ulogu i sadržI kolski prilaz, parking, rasvjetu i sl.

- Uz sami objekat sa suprotne strane se predlaže prostor za boravak koji praktično predstavlja produžetak dnevnog boravka tj. prostor za druženje ili zajedničko okupljanje stanara u ljetnjem periodu godine.

- Prostor za odmor se smješta dalje od objekta, tu se može smjestiti paviljon, Staze u vrtu su važan elemenat i one vode u razne djelove vrta. Kod manjih vrtova postaviti ih uz ivicu parcele, kako bi centralna površina ostala kompaktna.

- Građevinski materijal koji se koristi u okviru uređenja vrta treba da bude prirodan: drvo, kamen, lomljeni kamen, šljunak i sl.

- Objekti su u tradicionalnom stilu od drveta kako bi bili u skladu sa okolinom, sa detaljima i materijalima koje se uklapaju u prirodni ambijent i jednostavnim ukrasima npr.žardinjere za cvijeće

- Pravilno izvođenje površinske drenaže na svim terenima.

- U pojedinim objektima u okviru ove namjene dozvoljeno je poslovanje pa stoga prilaze ovim objektima treba posebno naglasiti i urediti u estetskom smislu.

- Planirati uz prilaznu saobraćajnicu obodom parcele lineranu sadnju drveća- formiranje drvoreda

- Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima. Predložene vrste treba da budu dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika krošnje drveća. Kombinacijom lišćarskih, zimzelenih i četinarskih vrsta drveća dobija se pozitivan efekat zelenila u svim godišnjim dobima.

- Travnjaci su predviđeni na svim slobodnim površinama

Ova kategorija ima pored estetsko-dekorativno-higijenskog i funkcionalan karakter jer je potrebno da zadovolji potrebe ljudi koji će boraviti u ovim objektima

Zelenilo individualnih stambenih objekata sa djelatnostima

Ove zelene površine treba da zadovolje kako funkciju namijenjenu poslovanju tako i stanovnicima ovih objekata.

Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova

- U okviru ove namjene predviđeni nivo ozelenjenosti za novoplanirane objekte je minimum 40 % na nivou urbanističke parcele, a ostale slobodne površine planirati za platoe, staze i saobraćajne manipulativne površine.

- Prilikom projektovanja površina u dijelu gdje se nalazi poslovanje  voditi  računa o preglednosti terena iz objekta i predvidjeti  sadnju patuljastog zbunja u kombinaciji sa cvjetnicama..

- Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Na tim površinama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste. Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i odgovarajućih alohtonih vrsta, sa posebnom pažnjom na uređenje prilaza, isticanje reklamnih i informacionih tabli, uz ostale elemente kao što su klupe, korpe za otpatke i adekvatno osvetljenje.

- Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o svim kompozicionim elementima.

## III Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene

Zeleni zaštitni pojasevi

Ovi pojasevi se formiraju kao višefunkcionalni sanitarni, rekreativni i dekorativni pojasevi u granicama građevinskih zona, i služe dodatno kao sredstvo za ograničavanje nelegalne gradnje i prekomjerno širenje naselja u horizontalnom smislu. U ovim zaštitnim pojasevima je dozvoljeno formiranje park šuma, izletišta i rekreativnih površina. Ovoj kategoriji priapadaju su zone prirodnog i poluprirodnog predjela koje predstavljaju značajan pejzažni i ekološki elemenat koji se ne bi smio uništavati. Ove površine imaju važnu ulogu za zaštitu zemljišta, stabilizaciju slabih zemljišta, kao i za održanje mikroklimatskih uslova.

Prirodni biljni pokrivač djeluje prvenstveno kao faktor prirodne ravnoteže. Kao mjera zaštite postojeće vegetacije i obnavljanja degradiranih površina predlažu se rekultivacija i regeneracija ovih zelenih zaštitnih pojaseva. Rekultivacija postojećih i proširenje ovih površina smatra se veoma značajnim.

Kako su na predmetnom prostoru ovi pojasevi planirani na pretežno livadskom zemljištu moguće je sadnju stabala ograničiti samo na pojedine segmente, a sačuvati livadski tip predjela u postojećem obliku obzirom da se radi o prepoznatljivom predionom elementu ovog područja.

Iz ovog razloga na ovim površinama preporučuje se:

- Dopuna zelenog fonda autohtonom florom i introdukcija drugih flornih elemenata

- Koristiti standardne sadnice sa busenom, rasadnički dobro odnjegovane i viske vitalnosti, minimalana starost sadnog materijala 5 godina.

- rekultivaciju vršiti primjenom tehničkih, agrotehničkih i bioloških mjera.

- izbjegavati nastajanje monokultura

Smjernice za uređenje i revitalizaciju zelenih zaštitnih pojaseva

Važnost ovakvih površina je tim veći što utiče i na poboljšanje mikroklimatskih uslova. Sadnjom novih sadnica dobila bi se visoko kvalitetna zelena površina koja ne samo da bi estetski upotpunila sliku naselja, već i šire zone grada. Predlog sadnog materijala za revitalizaciju ovih površina ogledao bi se u podizanju mješovitih lišćarsko-četinarskih zasada.

Kroz ove površine osim predhodno navedenih smjernica poželjno je planirati:

- neke nove sadržaje koji bi bili komplementarni namjeni cjelokupnog prostora, kao npr.  šetne staze i mjesta za pasivan odmor.

- podržati postojeće pješačke staze i formiranje nove,

- zastori za staze i platoe moraju biti od prirodnih materijala (prirodno lomljeni kamen, zemlja, šljunak, i td.),

- staze moraju da prate konfiguraciju terena,

- na ovim površinama moguće je postaviti urbanu opremu (oglasne table, table upozorenja, obavještenja o  flori i fauni, table upoznavanja predmetnog predjela, klupe, korpe za otpatke) i vrtno-arhitektonsku opremu (nastrešnice i pergole),

- obezbjediti održavanje i zaštitu od požara.

SPECIFIKACIJA SADNOG MATERIJALA

Četinarsko drveće: Picea abies, Abies alba, Pinus mugo, Juniperus communis, Pinus nigra, Pinus silvestris, Pinus heldreichi, Pseudotcuga mensiesii, Picea omorica, Cedrus deodara, Taxus baccata., i td.

Listopadno drveće: Acer heldreichii, Acer pseudoplatanus, Tilia sp., Betula sp. ,Fagus moesiaca, Prunus mahaleb, Cornus mas, Cornus alba,..

Žbunaste vrste: Cotoneaster tomentosa, Cotynus coggygria, Juniperus sp., Aronia melonocarpa, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, Ribes petraeum i druge.

Perene i druge zeljaste biljke: Dianthus sanguineus, D. bertisoeus, D. integer i dr., Trollius europeus , Narcissus radiiflorus, Trifolium pannonium i T. noricum, Polygala mayor, Linum capitatum, Allium sibirisum, Sanguisorba officinalis, Frittilaria montana, Pinguisula vulgaris, Anemone baldansis, Dryas octopetala, Euphorbia capiulata, Viola zoysii, Soldanella aspina, Primula longiflora, Linaria alpina, Achillea clavenae, Iris bosniaca, Daphne blagayana Freyer i druge.

PRAVILA I USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITE PRIRODNIH I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA, ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH RAZARANJA

Sistem zaštite na području DUP-a treba da bude cjelovit, odnosno, da objedini mjere očuvanja predjela (ekološkog i oblikovnog), održavanja spomenika i autohtonih stvorenih ambijenata, zaštitu od elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspješno organizovanje opštenarodne odbrane. Sve navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već treba da su takve prirode da stanovnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.

ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE

Koncept zaštite prirodne i kulturne zaštite zasnovan je na primjeni modela održivog razvoja, koji usklađen sa lokalnim uslovima i zasnovan na novim karakteristikama prostora. Urbani razvoj mora biti kompatibilan sa ekološkim karakteristikama prostora i mora ih unapređivati, sa ciljem očuvanja kvaliteta životne stredine.

Mjere zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa

Zbog slabe arheološke iztraženosti predmetnog prostora, ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članovima 87 i 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. List RCG, br. 49/10) pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo radi utvrđivanja daljeg postupka.

Oblikovanje prostora na kome se planom predviđa izgradnja mora biti u skladu sa izvornom arhitekturom ovog područja i jasne smjernice po ovom pitanju date su u „Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje“.

Mjere zaštite prirodnih dobara

Odnose se na očuvanje prirodnog ekosistema naselja i podrazumijevaju:

- primjenu planskog dokumenta,

- izradu Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu pri izgradnji infrastrukturnih objekata,

- formiranje svih kategorija naseljskog zelenila i zaštitnog zelenila duž saobraćajnica, oko komunalnih objekata i ostalim površinama u skladu sa propisanim uslovima u fazi pejzažne arhitekture ovog plana, u u svemu prema uslovima datim u plansko rešenju, dio „Koncept pejzažnog uređenja“,

- prilikom izrade Glavnog građevinskog projekta potrebna je izrada geomehaničkog elaborata.

Osim navedenog, treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog sveta, prirodnih karaktreristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim.

Zabranjeno je:

- upuštanje zagađenih otpadnih voda u prirodnu sredinu ,

- unošenje alohtonih biljaka i životinja,

- neplansko uklanjanje vegetacije,

- kretanje vozila izvan za to predviđenih staza,

- uništavanje i uznemiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Mjere zaštite životne sredine odnose se na očuvanje prirodnog ekosistema naselja i definisane su na osnovu rezultata analize stanja kvaliteta životne sredine i prihvatnog kapaciteta životne sredine.

Smanjenje nepovoljnih uticaja na životnu sredinu sprovešće se uz primjenu mjera tehničko-tehnološkog, ekonomskog i pravno-regulativnog karaktera (prostorno-planske mjere).

Predviđene tehničke mjere odnose se na prilagođavanje tehnoloških procesa zahtjevima zaštite kvaliteta životne sredine: izvođenja ghrađevinskih projekata i postrojenja, instalisanje uređaja i opreme, a naročito one za prečišćavanje otpadnih gasova i voda, izvođenje rudarskih, hidrotehničkih, agrotehničkih i drugih vrsta radova, dovođenje u ispravno stanje postojećih objekata, postrojenja, uređaja, opreme kao i propisno održavanje i upravljanje tim uređajima.

Pravno-regulativnim mjerama definiše se način ponašanja u određenom prostoru u odnosu na pojedine komponente i životnu sredinu u cjelini. Ove mjere se odnose na donošenje opštih normativno pravnih akata Skupštine opštine o zaštiti i unapređenju životne sredine, a na osnovu zakonske regulative o zaštiti životne sredine i korišćenju i uređenju prostora, izradu katastra zagađivača i njegovo stalno ažuriranje (kompletan monitoring životne sredine), zabranu i ograničavanje gradnje objekata koji su potencijalni zagađivači, prostorno – planske mjere (pravilan izvor lokacije, formiranje sanitarno-zaštitnih zona oko objekata koji utiču na zagađenje životne sredine).

Ekonomske mjere se preduzimaju u cilju pribavljanja potrebnih sredstava za ostvarivanje ciljeva zaštite i unapređenja životne sredine (takse, porezi i dr.)

Koncept zaštite životne sredine na području Žabljaka obuhvata:

- Permanentno praćenje kvaliteta životne sredine (voda, vazduh, zemljište, nivo buke, jonizujuća i nejonizujuća zračenja) i kontrola i procjena rezultata, tj monitoring i oditing životne sredine.

Smjernice i mjere zaštite životne sredine

Da bi se održalo dobro stanje životne sredine na području opštine Žabljak, s obzirom na očekivani razvoj, moraju se preduzeti određene mjere, aktivnosti i planski instrumenti. Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine sprovodiće se primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Planom.

Mjere za zaštitu vazduha

Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariće se primjenom sledećih pravila i mjera zaštite:

- Obogećenjem prostora novim sadnicama odnosno formiranjem zaštitnog pojasa zelenila duž magistralnog puta koji tangira predmetno područje i drugih saobraćajnica.

- Formiranjem tampon zelenila i drvoreda  obodom, granicom parcela prema saobraćajnicama.

- Izradom procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata za koje je to predviđeno Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.

Mjere zaštite voda

Prema zakonu o vodama („Sl. List RCG“ br.27/07) zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se:

- Organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija- supstanci, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji zamjena ekološki pogodnijih proizvoda;

- Ekonomskim mjerama, plaćanjem naknade za zagađivanje vode, koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja;

- Prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničko-tehnoloških mjera i uvođenjem savremenijih tehnologija u proizvodnju;

- Vodnim mjerama, kojima se poboljšava režimi kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija,  posebno radi otklanjanja posledica havarijskih zagađenja.

Mjere zaštite zemljišta

Očuvanje i zaštita građevinskog zemljišta sprovodiće se kroz određivanjem granica građevinskog reona kako bi se spriječila dalja nekontrolisana gradnja.

Mjere zaštite od buke

S obzirom na turistički karakter naselja i mrežu planiranih saobraćajnica, vrijednosti nivoa buke su povećane. Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovodjenju sljedećih pravila:

- Poštovanjem graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini (Sl.List RCG“ br. 75/06).

- Podizanjem pojaseva zaštitnog zelenila i tehničkih barijera na najugroženijim lokacijama (pojasevi uz postojeće i planirane saobraćajnice);

- Uspostavljanjem gušće mreže mjernih mjesta na gradskom području, radi evidentiranja i efikasne zaštite prostora ugroženih komunalnom bukom.

MJERE ZA SPRIJEČAVANJE I ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Područje u granicama obuhvata ovog planskog dokumenta, kao i neposredno okruženje, sa svojim stanovništvom, materijalnim dobrima–prirodnim i stvorenim, postojećim i predviđenim fizičkim strukturama izloženo je opasnosti od zemljotresa, atmosferskih nepogoda (olujni vjetrovi), odronjavanja i klizanja zemljišta, suše, požara i eksplozija, saobraćajnih nezgoda, epidemija, zaraznih bolesti i pojava štetočina. Navedene pojave većih razmjera, a prema Zakonu o zaštiti i spašavanju, mogu da ugroze živote i zdravlje ljudi ili prouzrokuju velike materijalne štete.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se spriječavaju nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mjere koje se podrazumjevaju u slučaju neposredne opasnosti od elementarne nepogode, mjere zaštite kada nastupe nepogode, kao i mjere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica nastalih dejstvom nepogoda.

Mjere zaštite od požara i eksplozija

Mjere zaštite od požara i eksplozija se sprovode:

- poštovanjem propisanih rastojanja između objekata različitih namjena kako bi se spriječilo širenje požara sa jednog objekta na drugi, kao i vertikalnih gabarita;

- izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do svih parcela i objekata na njima, kao i garažama, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok;

- pravilnim odabirom materijala i konstrukcije kako bi se povećao stepen otpornosti zgrade ili požarnog segmenta prema požaru;

- izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata;

- uvlačenjem zelenih pojaseva prema centralnoj zoni naselja, osim visokovrijedne komponentne uređenja prostora, dobijaju se privremene saobraćajnice u vanrednim prilikama za evakuaciju korisnika prostora i kretanje operativnih jedinica;

- prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spasavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno i za navedenu dokumentaciju pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnost u skladu sa Zakonom;

- za objekte u kojima se u skladište, pretaču, koriste ili u kojim se vrši promet opasnih materija obavezno pribaviti mišljenjena lokaciju od nadležnih organa kako ti objekti svojim zonama opasnosti ne bi ugrozili susjedne objekte;

- djelovanjem vatrogasnih jedinica opštine Žabljak u vanrednim situacijama (vatrogasnim ekipama omogućiti pristup lokalnim saobraćajnicama i najbližim vodnim objektima).

Mjere zaštite od tehničko-tehnoloških nesreća

Zaštita od tehničko-tehnoloških nesreća zasniva se na izradi planova zaštite od udesa u industrijskim objektima povećanog nivoa rizika, kontrole saobraćajnih pravaca kojima se prevoze opasne materije i primjeni pojačanog nadzora zona sa povećanim stepenom vulnerabiliteta stanovništva, prirodnih i materijalnih dobara (lokacija benzinske pumpe).

Uslovi i mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i uslovi od interesa za odbranu

U cilju zaštite, otkrivanja i spriječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničkotehnoloških nesreća, hemijskih, bioloških, nuklearnih i radioloških kontaminacija, posljedica ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list RCG“ 13/2007) i podzakonskim aktima koja proizlaze iz ovog zakona.

Obavezno je poštovanje svih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i normativa i predviđenih za aseizmičko projektovanje i građenje objekata.

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani („Službeni list RCG“ 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

Smjernice Nacionalne strategije za vanredne situacije

Osnovni strateški dokument za upravljanje vanrednim stanjima je Nacionalna strategija za vanredna stanja. Ona obuhvata organizacioni koncept, strukturu i sadržaj neposrednih radnji koje se preduzimaju u svim slučajevima saznanja da ljudima i imovini prijeti neposredna i ozbiljna opasnost od svih oblika velikih prirodnih nesreća, tehničko-tehnoloških havarija, nuklearnih, hemijskih, bioloških i radioloških kontaminacija i epidemija zaraznih bolesti. Iz tih razloga, Ministarstvo za unutrašnje poslove, koje je pored ostalog nadležno i za vanredne situacije, treba da realizuje sljedeće:

            - Da odmah uspostavi organizacionu cjelinu Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost.

            - Da Vladi Republike Crne Gore predloži strukturu i sastav članova Nacionalnog tima za  upravljanje u vanrednim situacijama,

            - Da završi započete aktivnosti na preuzimanju nadležnosti za organizovanje sistema civilne zaštite u Sektoru za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, kao integrisanog sistema upravljanja vanrednim situacijama

            - Da Vladi Republike Crne Gore predloži donošenje budžeta Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, kao organizacione cjeline Ministarstva unutrašnjih poslova, u cilju realizacije i sprovođenja mjera i aktivnosti na upravljanju rizicima, zaštitom i spašavanjem i sanacijom posljedica u vanrednim situacijama,

            - Da za organizacionu cjelinu MUP – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost obezbijedi odgovarajući prostor za smještaj i funkcionisanje .

            - Da se odmah, a u skladu sa Evropskim preporukama i standardima (Direkitiva 2002/22/EC) u okviru Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost uspostavi Centar 112.

            - Da se sistem veza „Motorola“ koji je bio u okviru sistema civilne zaštite Ministarstva odbrane, stavi na raspolaganje Sektoru za vanredne situacije i civilnu bezbjednost.

            - Da Vladi Republike Crne Gore predloži uspostavljanje stalne saradnje, preko Ministarstva za unutrašnje poslove (Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost) sa relevantnim međunarodnim institucijama, koje bi u slučaju velikih katastrofa mogle pružiti odgovarajuću pomoć Republici Crnoj Gori, kao što su: Međunarodni Crveni Krst, WHO, FAO, UNEP, UNCOPS, UNIDO, IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) i dr.

            - Da pripremi Program za izradu nacionalnih akcionih planova za sve oblike vanrednih situacija, koji će obuhvatititi i slijedeće:

- Određivanje nosioca aktivnosti na izradi pojedinih nacionalnih akcionih planova,

- Izrada metodologije i smjernica za izradu akcionih planova,

- Izrada linijske šeme upravljanja u vanrednim situacijama za svaki nacionalni akcioni plan,

- Sistem veza za realizaciju akcionih planova za vanredne situacije,

- Donošenje Uredbe o realizaciji nacionalnih akcionih planova preko nadležnog ministarstva za vanredne situacije.

            - Da izvrši detaljan pregled opremljenosti spasilačkih službi u Republici Crnoj Gori i predloži Vladi Republike Crne Gore Plan nabavki potrebne opreme i sredstava za odgovore na vanredne situacije, u skladu sa utvrđenom Nacionalnom strategijom za vanredne situacije.

- Zaštitu i spašavanje sprovoditi na osnovu nacionalnih i opštinskih planova za zaštitu i spašavanje za sve rizike utvrđene Nacionalnom strategijom.

MJERE KONTROLE I SMANJENJA SEIZMIČKOG RIZIKA

Prostor Žabljačke opštine pripada zoni VII MCS.Zaštita od zemljotresa sprovodiće se primjenom urbanističkih, građevinskihi teničkih mjera u skladusa uslovima aseizmičke gradnje novih stambenih i radnih površina:

- kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata;

- na visokom stjenovitim odsjecima ili na prostoru sa nagibom terena većim od 20% pri projektovanju i gradnji objekata neophodni su posebni uslovi izgradnje koji se definišu za svaki novoplanirani objekat posebno u skladu sa Detaljnim geološkim istraživanjima, izrađenim posebno za svaku lokaciju za izgradnju. Primjenom odgovarajućih sanacionih mjera, nivelacijom terena i orjentaciojom objekta – zgrada niz padinu, odnosno upravno na izohipse, padinu je moguće privesti predviđenoj namjeni;

- saobraćaj na dijelu terena sa nagibom većim od 20% prilagoditi terenu uz, što je moguće više, poštovanje izohipsi. Prilikom izgradnje saobraćajnica drobina koja se nalazi na površini terena može se koristiti kao posteljica saobraćajnica uz adekvatnu primjenu podtla. Kolovoznu konstrukciju planirati u skladu sa seizmičkim rizikom, koji se može očekivati;

- prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreže na terenima sa nagibom većim od 20% zbog visokog seizmičkog rizika zahtijeva, i to: kod vodovodnih i kanalizacionih mreža, da se snabdijevanje i odvođenje vrši gravitaciono, da se za izradu infrastukturnih vodova koriste fleksibilne veze, koje mogu da izdrže deformacije u tlu, da se za postavljane glavnih vodova komunalne infrastrukturne mreže izbjegava nasut i nestabilan teren, kao i da se iskopi dublji od 1,0m moraju obavezno podgrađivati.

- pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje, izdatih od strane instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju.

USLOVI ZA KRETANJE LICA SA POTREBNIM POTREBAMA

U skladu sa zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG, br. 51/08), neophodno je obezbijediti prilaze i upotrebu objekata i površina javnog korišćenja licima sa posebnim potrebama. U tu svrhu svuda uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe sa maksimalnim nagibom od 8%.

Nivelacije pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica gdje god je to moguće.

ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Cilj je poboljšanje proizvodnje električne energije korišćenjem lokalnih obnovljivih izvora energije, unapređenje korišćenje solarne energije i energije iz biomase, za grijanje i povećanje energetske efikasnosti u krajnjoj upotrebi.

Područje Žabljaka karakteriše značajan potencijal u smislu obnovljivih izvora energije, kao što su npr. šumska biomasa, vjetar i solarna energija imaju dobru perspektivu u budućnosti.

Korišćenje energije na lokalnom nivou karakteriše niska efikasnost i prevelika upotreba električne energije za potrebe grijanja, uključujući velike troškove stanovništva i značajnu indirektnu emisiju ugljendioksida. Lignit se takođe koristi za potrebe grijanja, uzrokujući neprijatan miris i zagađenje u urbanom području.

Najveći obnovljivi izvori na ovom području su vjetar za električnu proizvodnju, ostaci šumarstva, koji se mogu koristiti za grijanje na lokalnom nivou i za proizvodnju briketa za izvoz, kao i solarna energija za zagrijavanje vode, što je veoma važno u turističkom sektoru. Upotreba lignita se mora isključiti i rehabilitovati električna mreža.

Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjera štednje koju ovaj DUP predlaže je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, a u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja.

Opšte preporuke za povećanje energetske efikasnosti novih objekata

Primarni faktori:

• Postići maksimalnu toplotnu izolaciju, strukturalnu kompaktnost i eliminisati toplotne mostove. Sve komponente opne objekta moraju biti izolovane sa vrijednošću koeficijenta k ispod 0,15 W/(m2K), što se postiže debljinom izolacije između 25 i 40 cm.

• Prozori moraju imati trostruko staklo i izolovane okvire uz koeficijenta k manji od 0,80 W/(m2K), uključujući okvir prozora, i g vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne energije) za stakla.

• Postići hermetičnost objekta što se provjerava kroz rezultat kompresorskog testa vrata koji mora biti manji od 0,6 izmjena vazduha na sat.

Sekundarni faktori:

• Svježi vazduh može biti prethodno grijan zimi i hlađen ljeti putem izmjenjivača geotermalne toplote (energetski bunar).

• Pasivno korišćenje solarne energije koje se postiže južnom orijentacijom i izbjegavanjem sijenki zimi štedi energiju za grijanje.

• Zahtijevana energija za dobijanje tople vode može biti proizvedena pomoću solarnih kolektora (energetski zahtjevi za pumpom za cirkulaciju 40/90 W/l). Ljeti, toplotna pumpa može se takođe koristiti za energetski efikasno hlađenje. Mašine za pranje suđa i za pranje veša mogu biti spojene sa toplom vodom u cilju uštede energije potrebne za proces grijanja.

Ovi uslovi se preporučuju prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata u obuhvatu DUP-a u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj naselja.

Rješenja koja mogu da se primenjuju u praksi u cilju zaštite od pretjeranog osvijetljenja objekta su: arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr. Elementi spoljašnje zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, spoljašnje žaluzine, roletne i sl. Elemetni unutrašnje zaštite od sunca: roletne, žaluzine, zavjese i dr. Elementi unutar stakla za unutrašnju zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projektovanja u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna kuća:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće;

- Primjeniti visok nivo toplotne zaštite cijele spoljne fasade i krova;

- Iskoristiti toplotne dobitke od Sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja;

- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije te ga kombinovati sa obnovljivim vidovima energije.

Izbor lokacije, orijentacija i oblik kuće

Kod izbora lokacije za gradnju, treba odabrati mjesto izloženo Suncu, koje ne zasjenjuju druge kuće odnosno na dovoljnoj udaljenosti, a zaštićeno od jakih vjetrova.

Objekat na parceli treba postaviti tako da dvorište bude okrenuto ka jugu kao i prostorije u kojima se boravi preko dana. Treba otvoriti kuću prema jugu a zatvoriti prema sejveru. Ograničiti dubinu kuće i omogućiti niskom zimskom suncu da uđe u kuću. Zaštiti kuću od prejakog ljetnjeg sunca zelenilom i zaštitnicima od sunca. Kompaktan volumen kuće takođe pomaže smanjenju gubitaka toplote iz kuće. Kod projektovanja je važno grupisati prostore slične funkcije i slične unutrašnje temperature, pomoćne prostorije smjestiti na sjeveru a dnevne na jugu. Karakteristike energetski efikasne gradnje treba uključiti u proces projektovanja što ranije, već u fazi idejnog rješenja, jer se na taj način postižu najkvalitetniji rezultati.

Toplotna zaštita

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih obodnih konstrukcija, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom), i pregrijavanja prostora ljeti. Posledice su oštećenje konstrukcije, neudobno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtijeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korišćenja i održavanja prostora ali i do većeg zagađenja sredine. Za standardno izolovanu kuću potrebna debljina izolacije iznosi 10cm, za niskoenergetski standard gradnje zahtijeva debljinu od 15-20cm, dok pasivni standard gradnje zahtijeva debljinu od 25-40cm. Treba naglasiti da su najveći gubici toplote kroz prozore i spoljni zid pa se njihovom sanacijom postižu velike uštede.

Toplotni mostovi

Energetska efikasnost zgrade i potrošnja energije u zgradi, osim visokog nivoa toplotne zaštite zavisi i od smanjenja toplotnih mostova na minimum. Toplotni most je manje područje u omotaču grejnog dijela zgrade kroz koje je toplotni tok povećan zbog promjene materijala, debljine ili geometrije građevinskog dijela.

Izgraditi zgradu bez toplotnih mostova gotovo je nemoguće, ali uz pravilno projektovane detalje toplotne zaštite uticaj toplotnih mostova možemo smanjiti na minimum. Potencijalna mjesta toplotnih mostova su konzolni prepusti balkona, prepusti strehe krovova, spojevi konstrukcija, spojevi zida i prozora, kutije za roletnu, niše za radijatore, temelji i dr. Zato na njih pri rješavanju konstruktivnih detalja treba obratiti posebnu pažnju. Prozore treba ugraditi tako da su bar dijelom u nivou toplotne izolacije, kutija za roletnu mora biti toplotno izolovana, toplotnu izolaciju zida treba povući do temelja, a po potrebi treba izolovati i temelj. Po završetku izgradnje, kvalitet gradnje moguće je dodatno provjeriti termografskim snimanjem.

Zaštita od Sunca i pasivna sunčana arhitektura

U ukupnoj energetskom bilansu kuće važnu ulogu igraju i toplotni dobici od Sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvjećuje se Prihvatu Sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici topline moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu.

Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom prirodnim provjetravanjem i sl. Zbog djelotvorne zaštite od preintezivnog osvjetljenja primjenjuju se sljedeća rješenja:

- Arhitektonska geometrija: zelenilo, tremovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i dr.

- Elementi spoljašnje zaštite od Sunca: razni pokretni i nepoketni brisoleji, spoljne žaluzine, roletne, tende, inteligentna pročelja, savremena zastakljivanja i dr.

- Elementi unutrašnje zaštite od Sunca: roletne, žaluzine, roloi, zavese i dr.

- Elementi unutar stakla za zaštitu od Sunca i usmjeravanje svjetla: holografski elementi, reflektujuća stakla i folije, staklo koje usmerava svjetlo, staklene prizme.

Obnovljivi izvori energije u zgradama

Obnovljivi izvori su oni izvori koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cjelosti ili djelimično. Posebno se ističu: energija vodotokova, vjetra, Sunčeva energija, biogoriva, biomasa, bioplin, geotermalna energija, morskih mijena i morskih talasa.

Najčešće korišćeni obnovljivi izvori energije u zgradama su biomasa, Sunce i vjetar.

Biomasu je moguće pretvoriti u razne oblike korisne energije: toplotu, električnu energiju i tečna goriva za upotrebu u prevozu.

Sunčeva energija je neiscrpan izvor energije koji u zgradama možemo koristiti na tri načina: pasivno- za grijanje i osvijetljenje prostora, aktivno-sistem sa sunčanim kolektorima rezervoarom tople vode i fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije.

Proizvodnja električne energije iz vjetra i Sunca preporučuje se u uslovima gdje ne postoji mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu. Za domaćinstva su vrlo interesantne male vetroturbine snage do nekoliko desetina kW. One se mogu koristiti kao dodatni ili primarni izvor energije u udaljenim područjima.

Sistemi grijanja, ventilacije i klimatizacije

Energetska potrošnja namjenjena za grijanje, ventilaciju i kondicioniranje vazduha predstavlja najznačajniji dio energetske potrošnje u zgradama.

Koncepcija cjelovitog i integralno energetski efikasnog građenja podrazumijeva istovremeno razmatranje svih aspekata građevine, od arhitekture, pročelja i funkcije, preko konstrukcije, protivpožarne zaštite, akustike, pa do potrošnje energije i ekološkog kvaliteta zgrade.

Osnovne metode projektovanja energetski efikasne zgrade uključuju tri bitna elementa: (1) smanjenje potreba za energijom (energetske uštede), (2) maksimiziranje korišćenja obnovljivih izvora energije i (3) korišćenje fosilnih goriva na optimalan način u pogledu zaštite prirodne sredine.

Smanjenje energetskih potreba je zadatak za projektante da: optimizuju zgradu u pogledu forme i položaja, da primijene poboljšane mjere toplotne zaštite i energetski efiksnu rasvjetu i opremu, da u pogledu GVK sistema primijene efikasnu rekuperaciju toplote otpadnog zraka iz sistema ventilacije, da osiguraju male padove pritiska i smanjenje gubitaka toplote u razvodu i smanjenje potrošnje svih podsistema i druge primenjive mjere.

U pogledu korišćenja obnovljivih izvora energije, projektom se mora omogućiti optimalno pasivno korišćenje sunčeve energije, dnevno osvetljenje, prirodna ventilacija, noćno hlađenje i korišćenje toplote tla. Uz to je potrebno razmotriti optimalno korišćenje solarnih kolektora, geotermalne energije, biomase i sličnih izvora.

SPROVOĐENJE PLANA I FAZE REALIZACIJE

Do privođenja planskoj namjeni ovaj prostor treba čuvati od  devastacije što znači  da do tada nije dozvoljena bilo kakva gradnja.

Sprovođenje urbanističkog projekta

Nakon usvajanja DUP-a, svi subjekti - fizička i pravna lica, organizacije i udruženja, koja učestvuju u sprovođenju plana, odnosno realizaciji izgradnje objekata na području u zahvatu plana, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, dužni su poštovati planska rješenja utvrđena usvojenim Detaljnim urbanističkim planom.

Faze realizacije

Kao važan preduslov za realizaciju planskih rješenja datih ovim planskim dokumentom je izgradnja planirane saobraćajne i tehničke infrastrukture.